MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

# OS-I.7222.19.12.2013.EK					            Rzeszów, 2013-10- 15

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267),

- art. 378 ust. 2a pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 ze zm.), w związku 
z § 2 ust. 1 pkt. 1 a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397),

po rozpatrzeniu wniosku Rafinerii Nafty Jedlicze S.A., ul. Trzecieskiego 14, 
38-460 Jedlicze, REGON: 370284568, NIP 6840000761 z dnia 27.08.2013r. 
(data wpływu: 06.09.2013r.) w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego 
z dnia 17.07.2007r. znak: ŚR.IV-6618-13/2/07, udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla Instalacji Produkcji Rozpuszczalników.

orzekam

- Zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.07.2007r. znak: ŚR.IV-6618-13/2/07 udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla Instalacji Produkcji Rozpuszczalników w następujący sposób:

I.1	Punkt II.3 otrzymuje brzmienie

„II.3. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia 
z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości.

II.3.1. Odpady niebezpieczne.

Tabela 3 a

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Miejsce wytwarzania odpadu | Ilość odpadu Mg/rok | Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 05 01 03* | Osady z dna zbiorników | Węzły technologiczne instalacji | 2 | Skład:(wartości średnie): Zawartość wody: ok. 20 % wag. Substancje organiczne ok. 55 % wag. Substancje mineralne ok. 25 % wag. |

| 2 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowco- organicznych | Węzły technologiczne instalacji | 0,450 | Stan skupienia: ciekły Skład chemiczny: mieszanina ciekłych węglowodorów, do C35 oraz zanieczyszczeń org. (asfalteny, koks, karbony, karboidy i nieorganicznych (krzemionka, ołów) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Węzły technologiczne instalacji | 0,100 | Odpady z tworzyw sztucznych, papieru lub tektury, metalu lub drewna zanieczyszczone substancjami chemicznymi. |
| 4 | 15 01 11* | Opakowania zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | Węzły technologiczne instalacji | 0,050 | Puste metalowe pojemniki ciśnieniowe po piankach do wykonywania testów szczelności na instalacji. |
| 5 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach) tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki itp.) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np.PCB) | Węzły technologiczne instalacji | 0,400 | Tkaniny oraz sorbenty zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi |
| 6 | 16 08 07* | Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Reaktor odsiarczania R 101 i reaktor de -aromatyzacji R 201 | 7,000 | - Mieszanina niklu i tlenku niklu, krzemianu glinu, tlenku glinu Postać: tłoczywo Barwa: szary Właściwości utleniające : brak Właściwości wybuchowe : brak - Mieszanina siarczków kobaltu, molibdenu i niklu Postać: ciało stałe Wygląd: pręciki Barwa Ciemnobrązowy. Zapach: Bezwonny Substancja niepalna i niewybuchowa - Trójtlenek dwuglinu Postać: ciało stałe w granulkach. Produkt mineralny obojętny. |

II.3.2 Odpady inne niż niebezpieczne

Tabela 3 b

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Miejsce wytwarzania odpadu | Ilość odpadu Mg/rok | Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Węzły technologiczne instalacji, | 0,50 | Postać stała. Papier i tektura pochodzące z pudeł, papieru pakowego, gazet, czasopism, materiałów drukowanych Skład chemiczny – papier: włókna organiczne z celulozy oraz wypełniacze organiczne: np. skrobia ziemniaczana i wypełniacze nieorganiczne |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Węzły technologiczne instalacji, | 0,25 | Odpady z tworzywa sztucznego w postaci stałej. Polimery używane do produkcji opakowań, torb plastikowych. |
|  | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Węzły technologiczne instalacji | 0,25 | Odpady stałe z drewna o różnej wielkości. Skład chemiczny drewna: celuloza 55%, lignina 30%, hemicelulozy 10%, żywice i gumy – 4,5%, związki mineralne 0,5% . |

I.2	Punkt III.3.1 otrzymuje brzmienie

„III.3.1 	Miejsce i sposób magazynowania odpadów

III.3.1.1 	Odpady niebezpieczne

Tabela 6a

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsce magazynowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 05 01 03* | Osady z dna zbiornika | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, w zadaszonej zatoczce o nawierzchni betonowej o powierzchni do 20 m2, oświetlonej, obok kolektora ppoż. |
|  | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowco-organicznych | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, w zadaszonej zatoczce o nawierzchni betonowej o powierzchni do 20 m2, oświetlonej, obok kolektora ppoż. |
|  | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, w zadaszonej zatoczce o nawierzchni betonowej o powierzchni do 20 m2, oświetlonej, obok kolektora ppoż. |
|  | 15 01 11* | Opakowania zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach lub workach, w zadaszonej zatoczce o nawierzchni betonowej o powierzchni do 20 m2, oświetlonej, obok kolektora ppoż. |
|  | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach) tkaniny do wycierania (np.szmaty, ścierki itp.) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np.PCB) | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach lub workach w zadaszonej zatoczce o nawierzchni betonowej o powierzchni do 20 m2, oświetlonej, obok kolektora ppoż. |
|  | 16 08 07* | Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach, pod wiatą dawnego magazynu inwestycyjnego. |

III.3.1.2 	Odpady niebezpieczne

Tabela 6b

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsce magazynowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach lub workach w zadaszonej zatoczce o nawierzchni betonowej o powierzchni do 20 m2, oświetlonej, obok kolektora ppoż. |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych pojemnikach lub workach w zadaszonej zatoczce o nawierzchni betonowej o powierzchni do 20 m2, oświetlonej, obok kolektora ppoż. |
|  | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Odpady magazynowane będą w zadaszonej zatoczce o nawierzchni betonowej o powierzchni do 20 m2, oświetlonej, obok kolektora ppoż. |

I.3	Punkt III.3.otrzymuje brzmienie

„III.3. Sposób dalszego gospodarowania odpadami.

III.3.1 Odpady niebezpieczne

Tabela 7a

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób dalszego gospodarowania odpadem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05 01 03* | Osady z dna zbiornika | D10; |
| 2 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | R9; |
| 3 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | D10; |
| 4 | 15 01 11* | Opakowania zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | D10; |
| 5 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach) tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki itp.) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | D10; |
| 6 | 16 08 07* | Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | R4; R8; |

III.3.1 Odpady inne niż niebezpieczne

Tabela 7b

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób dalszego gospodarowania odpadem |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | R1, R3; R5; |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | R1, R3; R5; |
|  | 15 01 03 | Opakowania z drewna | R1, R3; R5; |

I.4 W punkcie IV.1. określającym rodzaje i maksymalne ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw w Tabeli nr 8 wiersz Lp. 2 otrzymuje brzmienie:

| 2. | woda do celów porządkowych i pitnych | m3/rok | 1 207 |
| --- | --- | --- | --- |

I.5 Dodaję punkt III.4.o brzmieniu:

III.4. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczaniu ilości ich negatywnego oddziaływania na środowisko

- Minimalizowanie powstawania ilości odpadów u źródła poprzez wprowadzanie nowoczesnego zautomatyzowanego parku maszyn pozwalającego w sposób optymalny wykorzystywać materiały wsadowe do produkcji.

- Racjonalne wykorzystanie surowców, półproduktów i dodatków chemicznych (za czym przemawiają również względy ekonomiczne).

- Nowoczesny park maszyn wymaga rzadszych napraw i konserwacji, a tym samym ich  praca będzie powodowała minimalną ilość odpadów.

- Utrzymanie  w sprawności eksploatowanych maszyn, urządzeń i pojazdów.

- Dokonywanie zakupów materiałów z zachowaniem zasady wyboru tych artykułów, które charakteryzują się wydłużonym okresem eksploatacyjnym 
i trwałością.

- Zbieranie i gromadzenie odpadów selektywnie oraz przeznaczanie ich 
w pierwszej kolejności do wykorzystywania jeśli jest taka możliwość.

- Ewidencjonowanie i prawidłowe zagospodarowanie odpadów co minimalizuje ich negatywne oddziaływanie na środowisko.

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian

Uzasadnienie

Pismem z dnia 27 sierpnia 2013r. (data wpływu: 06.09.2013r.) 
znak: ZP/54/2013 Rafineria Nafty Jedlicze S.A. wystąpiła z wnioskiem o zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.07.2007r. znak: ŚR.IV-6618-13/2/07, udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla Instalacji Produkcji Rozpuszczalników.

Wniosek Spółki został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych 
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, 
w formularzu, pod numerem 465/2013.

Rozpatrując wniosek oraz całość akt w sprawie ustaliłem, co następuje:

Spółka eksploatuje instalację do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej tj. instalację do produkcji rozpuszczalników kwalifikowaną na podstawie § 2 ust. 1.pkt. 1 a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), jako instalacja mogąca zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 183 w związku z art. 378 ust. 2 a pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do zmiany pozwolenia jest marszałek województwa.

Przedmiotem wniosku są zmiany w zakresie zwiększenia ilości odpadów 
o kodach 15 02 02*, 16 08 07* oraz rozszerzenie listy wytwarzanych odpadów. Wnioskowane nowe odpady o kodach 05 01 03*, 13 02 05*, 15 01 10*, 15 01 11* dotychczas wytwarzane były przez firmy zewnętrzne wykonujące usługi w zakresie remontu, konserwacji urządzeń, czyszczenia zbiorników. Uwzględniono również odpady opakowaniowe inne niż niebezpieczne o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03 powstające w związku z eksploatacją instalacji. Nie ujmowano odpadów o kodzie 08 03 18 *(odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17) z uwagi na wytwarzanie ich poza instalacją do produkcji rozpuszczalników.

Łączna ilość wytwarzanych odpadów po wprowadzonych zmianach będzie wynosić ok. 11 Mg/rok. Odpady będą magazynowane w szczelnie zamykanych pojemnikach  metalowych oraz plastikowych o pojemnościach 110 i 1100 m3 lub workach, 
w zadaszonej zatoczce o nawierzchni betonowej i powierzchni ok. 20 m2 oraz pod wiata dawnego magazynu inwestycyjnego (dot. katalizatorów).

Ponadto na wniosek strony skorygowano w pkt. IV.1 błędnie określoną 
w pozwoleniu zintegrowanym roczną ilość wykorzystanej wody na potrzeby instalacji.

O planowanych zmianach w instalacji, uwzględnionych w niniejszej decyzji, przed ich dokonaniem, stosownie do wymogu art. 214 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska prowadzący instalację poinformował tut. organ, wnosząc jednocześnie

o dokonanie zmian w decyzji.

Analizując wskazane powyżej okoliczności uznano, że zmiany przedmiotowej decyzji nie mieszczą się w definicji istotnej zmiany, określonej w art. 3 pkt. 7 ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z tym dokonano zmiany decyzji w trybie art. 155 Kpa.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że za zmianą przedmiotowej decyzji przemawia słuszny interes strony, a przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

Opłata skarbowa w wys. 1 005,50 zł.

uiszczona w dniu 04.09.2013r.

na rachunek bankowy: Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423

Urzędu Miasta Rzeszowa

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig

DYREKTOR DEPARTAMENTU

##### OCHRONY ŚRODOWISKA

##### Otrzymują:

- Rafineria Nafty Jedlicze S.A

- OS-I. a/a

##### Do wiadomości:

- Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,

ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów