MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

OS-I.7222.16.3.2016.MH						Rzeszów, 2016-12-23

# DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),

- art. 203 ust. 3 i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) w związku z § 2 ust 1 pkt 13 lit a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71),

po rozpatrzeniu wniosku ATI ZKM Forging Sp. z o.o., ul. Władysława Grabskiego 54, 37-450 Stalowa Wola (REGON 830209855, NIP 8651002837) przesłanego przy piśmie z dnia 21 listopada 2016 r., znak: ZKM/KSJ/86/2016 w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października 2007 r., znak: ŚR-IV-6618-23/1/07, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 2 sierpnia 2011 r., znak: OS-I.7222.27.2.2011.MH, z dnia 27 grudnia 2013 r., znak: OS-I.7222.62.4.2013.MH, z dnia 14 października 2014 r., znak: OS.I.7222.58.2.2014.MH i z dnia 21 kwietnia 2016 r., znak: OS-I.7222.16.1.2016.MH, udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji kucia odkuwek matrycowych

orzekam

# I.	Zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października 2007 r. znak: ŚR-IV-6618-23/1/07, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 2 sierpnia 2011 r., znak: OS-I.7222.27.2.2011.MH, z dnia 27 grudnia 2013 r., znak: OS-I.7222.62.4.2013.MH, z dnia 14 października 2014 r., znak: OS.I.7222.58.2.2014.MH i z dnia 21 kwietnia 2016 r., znak: OS-I.7222.16.1.2016.MH, udzielającą ATI ZKM Forging Sp. z o.o., ul. Władysława Grabskiego 54, 37-450 Stalowa Wola (REGON 830209855, NIP 8651002837) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji kucia odkuwek matrycowych w następujący sposób:

## I.1. Punkt I.1. otrzymuje brzmienie:

„I.1. Rodzaj prowadzonej instalacji i działalności

ATI ZKM Forging Sp. z o.o. będzie eksploatować instalację kucia odkuwek matrycowych, przy wykorzystaniu młotów o łącznej energii 2150,4 kJ i łącznej mocy cieplnej do 44,55 MW, o maksymalnej zdolności produkcyjnej 32 000 Mg/rok. Spółka zajmować się będzie produkcją odkuwek wysokostopowych i części dla branży lotniczej, motoryzacyjnej, górnictwa, kolejnictwa, rolnictwa i energetyki. Ponadto w części zakładu prowadzona będzie obróbka i badania jakościowe wyrobów (procesy odtłuszczania, trawienia, badań fluorescencyjnych i ultradźwiękowych.”

## I.2. W punkcie I.2. w podpunkcie 28 punktor 28 otrzymuje brzmienie:

- 2 kabiny śrutownicze (korundownice) typ PC 433 do oczyszczania odkuwek strumieniem ścierniwa (korundem). Powietrze z kabiny nr 1 po oczyszczeniu w odpylni suchej odprowadzane będzie do hali produkcyjnej, natomiast powietrze z kabiny nr 2 po oczyszczeniu w odpylni suchej odprowadzane będzie do atmosfery poprzez emitor.

## I.3. W punkcie I.2. w podpunkcie 28 dodaje się punktory 46 i 47 o brzmieniu:

- Stanowisko do pokrywania detali preparatem Bonderite w postaci kabiny zlokalizowanej przy zachodniej części hali, składajacej się z komory pokrywania detali, stołu roboczego i odciągu z wentylatorem. Powietrze znad stołu roboczego odprowadzane będzie emitorem.

- Bębnowo-nieckowa komora śrutownicza (korundownica) typ SG2RNPCA z filtrem suchym FAC4/3Ex. Powietrze po odpyleniu odprowadzane emitorem do atmosfery.

## I.4. W punkcie I.2. po podpunkcie 28 dodaje się podpunkt 29 o brzmieniu:

„29. Instalacja zlokalizowana na terenie Wydziału Obróbki i Procesów Specjalnych:

- Linia do obróbki skarawaniem w skład której wchodzą:

  - centrum obróbcze CNC Mandell Spark 1600x,

  - dwie tokarki CNC you Ji V600atc,

  - dwie tokarki CNC Puma 400,

  - tokarka CNC TZC32N3,

  - frezarka Makino DT 7105.

- Linia do kontroli detali ultradźwiękami w skład której wchodzą 3 wanny o pojemności 0,2 m3 każda, wypełnione woda zdemineralizowaną:

  - dwie wanny model LS 200S,

  - wanna model 200 L.

- Linia do odtłuszczania i trawienia elementów w skład której wchodzą:

  - wanna do odtłuszczania o pojemności 2,2 m3 – powietrze z linii wanien, po przejściu przez płuczkę wodną (skruber) o skuteczności 75% odprowadzane będzie poprzez emitor z wentylatorem o wydajności 12000 m3/h,

  - wanna do dwustopniowego płukania po odtłuszczaniu o pojemności 4,2 m3,

  - wanna procesowa do trawienia stopów tytanu o pojemności 2,1 m3 – powietrze z linii wanien, po przejściu przez płuczkę wodną (skruber) o skuteczności 75% odprowadzane będzie poprzez emitor z wentylatorem o wydajności 12000 m3/h,

  - wanna procesowa do trawienia stopów niklu o pojemności 2,1 m3 – powietrze z linii wanien, po przejściu przez płuczkę wodną (skruber) o skuteczności 75% odprowadzane będzie poprzez emitor z wentylatorem o wydajności 12000 m3/h,

  - wanna do płukania zimnego po trawieniu o pojemności 1,9 m3,

  - wanna do płukania ciepłego o pojemności 2,2 m3,

  - suszarka konwekcyjna tunelowa elektryczna ze stanowiskiem schładzania – powietrze z suszarki usuwane będzie poprzez emitor z wentylatorem o wydajności 1000 m3/h,

  - obudowa wanien,

  - pomost roboczy dla obsługi urządzeń,

  - układ wentylacji wyciągowej z linii odtłuszczania i trawienia, z płuczką wodną,

  - układ transportu technologicznego linii,

  - zbiornik na zużyte kąpiele o pojemności 10 m3,

  - instalacja doprowadzenia wody i odprowadzania zużytych kąpieli.

Wszystkie wanny będą posadowione w niecce zabezpieczającej przed przedostaniem się kąpieli do pomieszczenia. Ściany niecki będą pokryte materiałem odpornym na kwasy. Wzdłuż wanien wykonany będzie kanał przykryty kratką, a ściany kanału będą pokryte materiałem kwasoodpornym. Zużyte kąpiele odtłuszczające i wody z płukania detali będą odprowadzane kanałem z PCV o średnicy 160 mm do zewnętrznego zbiornika i jako odpad będą przekazywane uprawnionym odbiorcom. Zużyte kąpiele trawiące będą okresowo wypompowywane do podstawionych (specjalnie do tego przeznaczonych) pojemników o pojemności około 1 m3.

- Linia do kontroli FPI w skład której wchodzą:

  - kabina do natrysku penetranta – powietrze z kabiny odprowadzane będzie poprzez emitor z wentylatorem o wydajności 10000 m3/h,

  - kabina do mycia wodnego – powietrze z kabiny odprowadzane będzie poprzez emitor z wentylatorem o wydajności 7500 m3/h,

  - suszarka komorowa elektryczna,

  - kabina do napylania wywoływacza i odmuchiwania sprężonym powietrzem – powietrze z kabiny, po przejściu przez filtry patronowe o skuteczności 85%, odprowadzane będzie poprzez emitor z wentylatorem o wydajności 10000 m3/h,

  - kabina do kontroli w świetle UV,

  - układ transportu technologicznego,

  - linia doprowadzenia wody i odprowadzania wód popłucznych,

  - zbiornik wód popłucznych z linii mycia o pojemności 0,8 m3,

  - filtr węglowy do oczyszczania wody po myciu międzyoperacyjnym,

  - filtry patronowe do oczyszczania powietrza po napylaniu reagentów.

Wody popłuczne z linii FPI kierowane będą do zbiornika o pojemności 0,8 m3, wyposażonego w pompę i układ rurowy do przekazywania ich na jedną z dwóch kolumn filtracyjnych, pracujących naprzemiennie i wypełnionych węglem aktywnym (filtr węglowy CF/450/SR×2). Po oczyszczeniu przy pomocy filtra (usuwanie substancji ropopochodnych) wody popłuczne odprowadzane będą do szczelnego, bezodpływowego zbiornika o pojemności 10 m3.

## I.5. W punkcie I.3. po słowach „Następnie następować będzie pakowanie odkuwek i wysyłka do klientów” wprowadza się zapis:

„Instalacja do badań jakościowych detali (zlokalizowana w Wydziale Obróbki i Procesów Specjalnych) obejmuje obróbkę skrawaniem detali przeznaczonych do badań, mycie, trawienie, kontrolę ultradźwiękową oraz kontrolę fluorescencyjną i w świetle UV.

Obróbka mechaniczna detali przeznaczonych do badań odbywać się będzie na maszynach do obróbki skrawaniem, Pierwszy etap to kontrola ultradźwiękowa, która odbywać się będzie metodą zanurzeniową w wannach wypełnionych wodą zdemineralizowaną.

Następnie detale kierowane będą do wanny odtłuszczania chemicznego z kąpielą przygotowaną na bazie preparatu Blue Gold IndustrialCleaner (8 – 10% roztwór środka). Detale zanurzane będą w kąpieli o temperaturze 40 – 65°C i odtłuszczane będą przez 5 – 10 minut. Po odtłuszczaniu następować będzie 2-stopniowe płukanie w wodzie o temperaturze otoczenia. Przepływ wody w wannie odbywa w układzie kaskadowym:

płukanie I – czas około 1 min,

płukanie II – czas około 1 min.

Wypłukane detale, w zależności od materiału z jakiego zostały wykonane, będą kierowane do odpowiedniej wanny z kąpielą trawiącą:

Detale z tytanu zanurzane będą w wannie z kąpielą trawiącą przygotowaną na bazie: 8,5 – 10% kwasu fluorowdorowego (HF) i 13 – 16% kwasu azotowego (HNO3). Trawienie odbywało się będzie w temperaturze otoczenia przez około 2 minuty.

Detale wykonane z niklu zanurzane będą w wannie z kąpielą wykonaną na bazie: 80% kwasu chlorowodorowego (HCl), 2 % kwasu azotowego (HNO3) i 1,32% chlorku żelaza (III) (FeCl3). Trawienie odbywało się będzie w temperaturze otoczenia przez około 2 minuty.

Wytrawione detale płukane będą metodą zanurzeniową w wannie z wodą o temperaturze otoczenia przez około 1 minutę, a następnie w wannie z wodą przemysłową o temperaturze 80°C również przez 1 minutę.

Po płukaniu detale kierowane będą do tunelowej, konwekcyjnej suszarki, w której przez około 60 minut będą odmuchiwane gorącym powietrzem o temperaturze 120°C, a następnie będą ochładzane przez 30 minut do temperatury otoczenia.

Kolejnym etapem będzie kontrola detali na liniach FPI i UV. Na linii FPI detale transportowane będą do kabiny przeznaczonej do natrysku penetranta. Kabina wyposażona będzie w trzy zestawy do pokrywania powierzchni detali penetrantem; każdorazowo może być wykorzystywany tylko jeden zestaw.

Po naniesieniu penetranta na powierzchnię detali, będą one kierowane do kabiny umożliwiającej mycie wstępne powierzchni za pomocą natrysku wodno-powietrznego (woda przemysłowa i sprężone powietrze), a następnie mycie końcowe za pomocą natrysku wodno-powietrznego z dodatkowym odmuchem sprężonym powietrzem. Wymyte detale przetransportowywane będą do elektrycznej suszarki komorowej, w której będą suszone przez 20 minut w temperaturze około 70°C.

Z suszarki detale będą kierowane do kabiny elektrostatycznego napylania sproszkowanego wywoływacza i odmuchiwania powierzchni detalu sprężonym powietrzem o określonym ciśnieniu.

Końcowym etapem procesu technologicznego będzie transport detali do kabiny kontroli w świetle UV gdzie odbywać się będzie ostateczna kontrola jakościowa wyrobów.”

## I.6. Punkt I.4. otrzymuje brzmienie:

„I.4. Parametry produkcyjne instalacji

Wskaźnik zużycia energii elektrycznej – max 3900 kWh/Mg produktu.

Wskaźnik zużycia gazu ziemnego – max 500 Nm3/Mg produktu.

Wskaźnik zużycia sprężonego powietrza – max 13000 Nm3/Mg produktu.

Wskaźnik zużycia wody dla potrzeb instalacji – max 5 m3/Mg odkuwek.

## I.7. W punkcie II.1.1. TABELA 1 otrzymuje brzmienie:

TABELA 1

| Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | kg/h |
| Instalacja kucia odkuwek matrycowych |  |  |  |
| Piec grzewczy linii L21 | E-1 | Pył ogółem Pył zawieszony PM10 Pył zawieszony PM 2,5 Dwutlenek siarki Dwutlenek azotu Tlenek węgla | 0,0005 0,0005 0,0004 0,0012 0,0396 0,0108 |
| Piec grzewczy linii L25 | E-4 | Pył ogółem Pył zawieszony PM10 Pył zawieszony PM 2,5 Dwutlenek siarki Dwutlenek azotu Tlenek węgla | 0,0800 0,0800 0,0063 0,0111 0,4160 0,0570 |
| Piec grzewczy linii L27 | E-6 | Pył ogółem Pył zawieszony PM10 Pył zawieszony PM 2,5 Dwutlenek siarki Dwutlenek azotu Tlenek węgla | 0,0140 0,0140 0,0115 0,0094 0,2740 0,0396 |
| Piec grzewczy linii L28 | E-7 | Pył ogółem Pył zawieszony PM10 Pył zawieszony PM 2,5 Dwutlenek siarki Dwutlenek azotu Tlenek węgla | 0,0132 0,0132 0,0110 0,0132 0,2290 0,0155 |
| Piec grzewczy linii L29 | E-8 | Pył ogółem Pył zawieszony PM10 Pył zawieszony PM 2,5 Dwutlenek siarki Dwutlenek azotu Tlenek węgla | 0,0035 0,0035 0,0029 0,0094 0,3010 0,0846 |
| Piec grzewczy linii L30 | E-9 | Pył ogółem Pył zawieszony PM10 Pył zawieszony PM 2,5 Dwutlenek siarki Dwutlenek azotu Tlenek węgla | 0,0400 0,0400 0,0317 0,0094 0,2051 0,0367 |
| Piec grzewczy linii L31 | E-10 | Pył ogółem Pył zawieszony PM10 Pył zawieszony PM 2,5 Dwutlenek siarki Dwutlenek azotu Tlenek węgla | 0,0203 0,0203 0,0160 0,0140 0,2184 0,0283 |
| Piec grzewczy linii L32A | E-11 | Pył ogółem Pył zawieszony PM10 Pył zawieszony PM 2,5 Dwutlenek siarki Dwutlenek azotu Tlenek węgla | 0,0090 0,0090 0,0072 0,0348 0,1350 0,0389 |
| Piec grzewczy linii L32B | E-12 | Pył ogółem Pył zawieszony PM10 Pył zawieszony PM 2,5 Dwutlenek siarki Dwutlenek azotu Tlenek węgla | 0,0033 0,0033 0,0026 0,0085 0,2715 0,0763 |
| Piec grzewczy linii L35t | E-14 | Pył ogółem Pył zawieszony PM10 Pył zawieszony PM 2,5 Dwutlenek siarki Dwutlenek azotu Tlenek węgla | 0,0005 0,0005 0,0004 0,0012 0,0382 0,0108 |
| Linia obróbki cieplnej 9-4 | E-30 | Akrylaldehyd (akroleina) Węglowodory alifatyczne | 0,0120 0,0013 |
| Piec grzewczy linii L3Tz | E-16 | Pył ogółem Pył zawieszony PM10 Pył zawieszony PM 2,5 Dwutlenek siarki Dwutlenek azotu Tlenek węgla | 0,0026 0,0026 0,0021 0,5000 0,4248 0,1404 |
| Linia obróbki cieplnej 9-2 | E-22 | Akrylaldehyd (akroleina) Węglowodory alifatyczne | 0,0072 0,0032 |
| Linia obróbki cieplnej 9-6 | E-23 | Akrylaldehyd (akroleina) Węglowodory alifatyczne | 0,0072 0,0022 |
| Linia obróbki cieplnej 16-1 | E-24 | Akrylaldehyd (akroleina) Węglowodory alifatyczne | 0,0072 0,0008 |
| Stanowisko spawalnicze nr 1 w placówce matrycowni KP4 | E-25 | Pył ogółem Pył zawieszony PM10 Pył zawieszony PM 2,5 Mangan* Fluor** Tlenek węgla Dwutlenek azotu | 0,0130 0,0130 0,0039 0,0017 0,0007 0,0079 0,0006 |
| Stanowisko spawalnicze nr 2 w placówce matrycowni KP4 | E-25A | Pył ogółem Pył zawieszony PM10 Pył zawieszony PM 2,5 Mangan* Fluor** Tlenek węgla Dwutlenek azotu | 0,0126 0,0126 0,0038 0,0017 0,0007 0,0078 0,0007 |
| Zespół szlifierek ręczne, 6 szt. | E-25B | Pył ogółem Pył zawieszony PM10 Pył zawieszony PM 2,5 | 0,2220 0,0670 0,0340 |
| Linia obróbki cieplnej pieca solnego | E-25D | Akrylaldehyd (akroleina) Węglowodory alifatyczne | 0,0072 0,00008 |
| Spawalnia bazy matryc | E-26 | Pył ogółem Pył zawieszony PM10 Pył zawieszony PM 2,5 Mangan* Fluor** Tlenek węgla Dwutlenek azotu | 0,0058 0,0058 0,0017 0,0006 0,0007 0,0002 0,0003 |
| Spawalnia obróbki cieplnej KP-5 | E-27 | Pył ogółem Pył zawieszony PM10 Pył zawieszony PM 2,5 Mangan* Fluor** Tlenek węgla Dwutlenek azotu | 0,0059 0,0020 0,0017 0,0006 0,0007 0,0002 0,0003 |
| Spawalnia bazy remontowej KTR-2 nr 1 | E-28 | Pył ogółem Pył zawieszony PM10 Pył zawieszony PM 2,5 Mangan* Fluor** Tlenek węgla Dwutlenek azotu | 0,0094 0,0094 0,0028 0,0011 0,0007 0,0040 0,0005 |
| Spawalnia remontów cewek KTR-2 nr 2 | E-28A | Pył ogółem Pył zawieszony PM10 Pył zawieszony PM 2,5 Mangan* Fluor** Tlenek węgla Dwutlenek azotu | 0,0094 0,0030 0,0024 0,0011 0,0007 0,0040 0,0005 |
| Spawalnia utrzymania ruchu KTR-2 nr 3 | E-28B | Pył ogółem Pył zawieszony PM10 Pył zawieszony PM 2,5 Mangan* Fluor** Tlenek węgla Dwutlenek azotu | 0,0059 0,0020 0,0016 0,0006 0,0007 0,0002 0,0003 |
| Kocioł Vitoplex 100 | E-29 | Pył ogółem Pył zawieszony PM10 Pył zawieszony PM 2,5 Dwutlenek siarki Dwutlenek azotu Tlenek węgla | 0,0003 0,0003 0,00024 0,0008 0,0243 0,0068 |
| Piec grzewczy RGF-13/4500 | E-31 | Pył ogółem Pył zawieszony PM10 Pył zawieszony PM 2,5 Dwutlenek siarki Dwutlenek azotu Tlenek węgla | 0,002 0,002 0,0016 0,008 0,421 0,080 |
| Zespół szlifierek do wyrobów tytanowych | E-32 | Pył ogółem Pył zawieszony PM10 Pył zawieszony PM 2,5 | 0,060 0,060 0,024 |
| Oczyszczarka bębnowo-nieckowa (korundownica) do wyrobów tytanowych | E-33 | Pył ogółem Pył zawieszony PM10 Pył zawieszony PM 2,5 | 0,045 0,045 0,022 |
| Kabina śrutownicza (korundownica typ PC-CL 433) do oczyszczania odkuwek | E-34 | Pył ogółem Pył zawieszony PM10 Pył zawieszony PM 2,5 | 0,060 0,060 0,030 |
| Wydział Obróbki i Procesów Specjalnych |  |  |  |
| Zespół wanien do odtłuszczania i trawienia | E-36 | Fluor** Chlorowodór | 0,025 0,032 |
| Kabina natrysku penetranta | E-38 | Węglowodory alifatyczne Ksylen | 0,42 0,04 |
| Kabina napylania elektrostatycznego | E-40 | Pył ogółem Pył zawieszony PM10 Pył zawieszony PM 2,5 Aceton | 0,002 0,002 0,001 0,222 |

* jako suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10

** jako suma fluoru i fluorków rozpuszczalnych w wodzie

## I.8. W punkcie II.1.2. TABELA 2 otrzymuje brzmienie:

TABELA 2

| Lp. | Rodzaj substancji zanieczyszczających | Dopuszczalna wielkość emisji [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| Instalacja kucia odkuwek matrycowych |  |  |
| 1. | Akrylaldehyd (akroleina) | 0,065 |
| 2. | Dwutlenek azotu (NO2) | 9,32 |
| 3. | Dwutlenek siarki (SO2) | 0,569 |
| 4. | Mangan* | 0,013 |
| 5. | Fluor** | 0,017 |
| 6. | Pył ogółem | 1,289 |
| 7. | Pył zawieszony PM10 | 1,269 |
| 8. | Pył zawieszony PM2,5 | 0,853 |
| 9. | Węglowodory alifatyczne | 0,015 |
| 10. | Tlenek węgla | 2,091 |
| Wydział Obróbki i Procesów Specjalnych |  |  |
| 11. | Fluor** | 0,073 |
| 12. | Chlorowodór | 0,064 |
| 13. | Węglowodory alifatyczne | 0,302 |
| 14. | Ksylen | 0,04 |
| 15. | Aceton | 0,156 |
| 16. | Pył ogółem | 0,628 |
| 17. | Pył zawieszony PM10 | 0,621 |
| 18. | Pył zawieszony PM2,5 | 0,237 |

* jako suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10

** jako suma fluoru i fluorków rozpuszczalnych w wodzie

## I.9. Punkt II.3. otrzymuje brzmienie:

II.3. Dopuszczalne rodzaje i ilości oraz podstawowy skład chemiczny i właściwości wytwarzanych odpadów.

II.3.1. Odpady niebezpieczne.

TABELA 4

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu niebezpiecznego | Ilość odpadu Mg/rok | Miejsce i źródła powstawania odpadów | Skład chemiczny i właściwości odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacja kucia odkuwek matrycowych |  |  |  |  |  |
| 1. | 11 01 05* | Kwasy trawiące | 3 | Odpad powstawać będzie w procesach trawienia powierzchni metali. | Stan skupienia ciekły Skład: stężone kwasy nieorganiczne Symbol właściwości: H4 drażniące |
| 2. | 12 01 07* | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów) | 5 | Odpad powstawać będzie w procesie obróbki cieplnej wyrobów stalowych w placówce Obróbki Cieplnej. | Stan skupienia ciekły Skład: woda, ciekłe węglowodorów o długich łańcuchach węglowych, zanieczyszczenia metaliczne Symbol właściwości: H3-B łatwopalne |
| 3. | 12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców | 20 | Odpad powstawać będzie z procesu chłodzenia obrabianych detali, narzędzi i smarowania oprzyrządowania w oddziałach pras, matrycowni, krajalni oraz utrzymania ruchu i remontów. | Stan skupienia ciekły Skład: woda, zawiesina grafitu (2%), lekkie frakcje węglowodorowe Symbol właściwości: H3-B łatwopalne H14 ekotoksyczne |
| 4. | 12 01 18* | Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) | 15 | Odpad powstawać będzie przy obróbce cieplnej podczas okresowego czyszczenia wanny hartowniczej olejowej, do której opadać będzie zendra oraz przy okresowym czyszczeniu przestrzeni pod prasami kuźniczymi młotem hydraulicznym BECHE | Stan skupienia ciekły Skład: woda, lekkie frakcje węglowodorowe, tlenki żelaza i innych metali Symbol właściwości: H14 ekotoksyczne |
| 5. | 12 03 01* | Wodne ciecze myjące | 40 | Odpady powstawać będą w procesie mycia detali, części maszyn i urządzeń. | Stan skupienia ciekły Skład: woda, zawiesina grafitu (2%), lekkie frakcje węglowodorowe Symbol właściwości: H14 ekotoksyczne |
| 6. | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 45 | Odpad powstawać będzie podczas wymiany przepracowanych olejów w układach hydraulicznych eksploatowanych maszyn i urządzeń w zakładzie. Odpad stanowić będzie przepracowany olej mineralny pochodzenia naftowego (mineralnego), który w warunkach eksploatacji utracił właściwości fizyczne i chemiczne określone normami przedmiotowymi dla olejów świeżych i stał się nieprzydatny do dalszego stosowania zgodnie z właściwym przeznaczeniem. | Stan skupienia ciekły Skład: mieszanina węglowodorów o długich łańcuchach węglowych Symbol właściwości: H3-B łatwopalne H14 ekotoksyczne |
| 7. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 15 | Odpad powstawać będzie podczas wymiany oleju w eksploatowanych maszynach i urządzeniach. | Stan skupienia ciekły Skład: mieszanina węglowodorów o długich łańcuchach węglowych Symbol właściwości: H3-B łatwopalne H14 ekotoksyczne |
| 8. | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 15 | Odpad powstawać będzie podczas okresowych przeglądów i regulacji układów smarowania eksploatowanych urządzeń i maszyn w zakładzie. | Stan skupienia ciekły Skład: woda, lekkie frakcje węglowodorowe, związki metali (Ba, Ca, Zn, Mg, Pb, Cd, V, Cu), związki fosforu, siarki, arsenu Symbol właściwości: H3-B łatwopalne |
| 9. | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 0,3 | Odpad powstawać będzie podczas przezwajania i lakierowania silników elektrycznych w placówce remontów silników elektrycznych. | Stan skupienia ciekły Skład: mieszanina węglowodorów o długich łańcuchach węglowych Symbol właściwości: H3-B łatwopalne H14 ekotoksyczne |
| 10. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | 1 | Odpad powstawać będzie podczas prac remontowych i konserwacyjnych prowadzonych na terenie zakładu. | Stan skupienia stały Skład: celuloza, drewno, metale, PP, PE, zanieczyszczone mieszaninami węglowodorowymi, wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi, substancjami żrącymi Symbol właściwości: H5 szkodliwe |
| 11. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 10 | Odpad powstawać będzie podczas bieżącej obsługi, konserwacji i remontów maszyn i urządzeń eksploatowanych w zakładzie oraz jako zaolejony sorbent z likwidacji rozlewisk olejowych. | Stan skupienia stały Skład: tkaniny bawełniane (włókna celulozowe), trociny, sorbenty, zanieczyszczenia olejowe Symbol właściwości: H3-B łatwopalne |
| 12. | 16 01 07* | Filtry olejowe | 0,3 | Odpad powstawać będzie w wyniku okresowych wymian filtrów w urządzeniach i maszynach eksploatowanych w zakładzie. | Stan skupienia stały Skład: metal, materiał filtracyjny, zanieczyszczenia olejowe Symbol właściwości: H3-B łatwopalne |
| 13. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 3 | Odpad stanowić będą zużyte lampy fluorescencyjne i rtęciowe, które stosowane były do oświetlania hal produkcyjnych, magazynów, pomieszczeń socjalno – biurowych oraz monitory. | Stan skupienia stały Skład: tworzywa sztuczne, szkło, związki rtęci Symbol właściwości: H6 toksyczne H14 ekotoksyczne |
| 14. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 3 | Odpad powstawać będzie w wyniku wymiany zużytych akumulatorów ołowiowych w eksploatowanych pojazdach mechanicznych w zakładzie. | Stan skupienia stały Skład: tworzywa sztuczne, ołów, kwas nieorganiczny Symbol właściwości: H6 toksyczne H8 żrące |
| 15. | 16 07 08* | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty | 4 | Odpad powstawać będzie w wyniku okresowej wymiany w elektrodrążarkach w procesie drążenia elektroerozyjnego w oddziale matrycowni. | Stan skupienia ciekły Skład: węglowodory C10 – C16, grafit (2%) Symbol właściwości: H3-B łatwopalne |
| 16. | 17 06 05* | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 1,5 | Odpad powstawać będzie podczas naprawy obudów cewek (niewielkie ilości materiału zawierającego azbest) w placówce remontów cewek. | Stan skupienia stały Skład: włókniste krzemiany mineralne Symbol właściwości: H6 toksyczne H8 żrące |
| Wydział Obróbki i Procesów Specjalnych |  |  |  |  |  |
| 17. | 11 01 05* | Kwasy trawiące | 40 | Odpad powstawać będzie w procesach trawienia powierzchni metali. | Stan skupienia ciekły Skład: stężone kwasy nieorganiczne Symbol właściwości: H4 drażniące |
| 18. | 11 01 11* | Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne | 480 | Odpad powstawać będzie na linii do odtłuszczania i trawienia detali (zużyte kąpiele) oraz w linii badań FPI. | Stan skupienia ciekły Skład: substancje powierzchniowo-czynne, wolny i zemulgowany olej oraz smar Symbol właściwości: H4 drażniące H5 szkodliwe H6 toksyczne H14 ekotoksyczne |
| 19. | 12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców | 4 | Odpad powstawać będzie z procesu chłodzenia obrabianych detali. | Stan skupienia ciekły Skład: woda, zawiesina grafitu (2%), lekkie frakcje węglowodorowe Symbol właściwości: H3-B łatwopalne H14 ekotoksyczne |
| 20. | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 0,5 | Odpad powstawać będzie podczas wymiany przepracowanych olejów w układach hydraulicznych eksploatowanych maszyn i urządzeń w zakładzie. | Stan skupienia ciekły Skład: mieszanina węglowodorów o długich łańcuchach węglowych Symbol właściwości: H3-B łatwopalne H14 ekotoksyczne |
| 21. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 0,8 | Odpad powstawać będzie podczas wymiany oleju w eksploatowanych maszynach i urządzeniach. | Stan skupienia ciekły Skład: mieszanina węglowodorów o długich łańcuchach węglowych Symbol właściwości: H3-B łatwopalne H14 ekotoksyczne |
| 22. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | 1 | Odpad powstawać będzie podczas prac remontowych i konserwacyjnych prowadzonych na terenie zakładu. | Stan skupienia stały Skład: celuloza, drewno, metale, PP, PE, zanieczyszczone mieszaninami węglowodorowymi, wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi, substancjami żrącymi Symbol właściwości: H5 szkodliwe |
| 23. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 0,4 | Odpad powstawać będzie podczas bieżącej obsługi, konserwacji i remontów maszyn i urządzeń eksploatowanych w zakładzie oraz jako zaolejony sorbent z likwidacji rozlewisk olejowych. | Stan skupienia stały Skład: tkaniny bawełniane (włókna celulozowe), trociny, sorbenty, zanieczyszczenia olejowe Symbol właściwości: H3-B łatwopalne |
| 24. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,2 | Odpad stanowić będą zużyte lampy fluorescencyjne i rtęciowe, które stosowane były do oświetlania hal produkcyjnych, magazynów, pomieszczeń socjalno – biurowych oraz monitory. | Stan skupienia stały Skład: tworzywa sztuczne, szkło, związki rtęci Symbol właściwości: H6 toksyczne H14 ekotoksyczne |
| 25. | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | 1 | Odpad powstawać będzie w wyniku pracy laboratorium zakładowego | Stan skupienia ciekły Skład chemiczny: octan etylu, poliester, metanol, aceton Symbol właściwości: H6 toksyczne H14 ekotoksyczne |

II.3.2. Odpady inne niż niebezpieczne.

TABELA 5

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu innego niż niebezpieczny | Ilość odpadu Mg/rok | Miejsce i źródła powstawania odpadów | Skład chemiczny i właściwości odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacja kucia odkuwek matrycowych |  |  |  |  |  |
| 1. | 10 02 10 | Zgorzelina walcownicza | 900 | Tlenki żelazawe i żelazowe powstające w procesach nagrzewania wsadu w piecach grzewczych opalanych gazem. Odpad powstawać będzie podczas nagrzewu ucinków stalowych w piecu grzewczym (lub nagrzewnicy) i będzie usuwany z materiału podczas kucia na młocie lub na prasie kuźniczej w oddziałach młotów i pras. Jeżeli do kucia stosowane będą trociny, wówczas zendra zmieszana będzie z resztkami trocin, która częściowo ulega wypaleniu. Zendra powstająca przy nagrzewie opadać będzie głównie do wanny wodnej, przy okresowym czyszczeniu wanny hartowniczej (wodnej) mieszczącej się w placówce obróbki cieplnej powstaje odpad w postaci zendry mokrej. Zendra zawierająca wodę usuwana będzie z odpylni mokrych przy oczyszczarkach stosowanych w oddziale Wykańczalni. | Stan skupienia stały Skład: tlenki żelaza i innych metali, zanieczyszczenia pyłowe, trociny |
| 2. | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 300 | Odpad powstawać będzie w procesie mechanicznej obróbki metali; toczenia, frezowania, piłowania wyrobów stalowych oraz oprzyrządowania w matrycowni, krajalni, oddziale utrzymania ruchu i remontów. | Stan skupienia stały Skład: żelazo, dodatki uszlachetniające |
| 3. | 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | 6000 | Odpad stanowić będą cząstki żelaza i jego stopów powstałe w wyniku cięcia kęsów na określony wymiar (odpad technologiczny), pobierania prób do badań, jak również podczas remontów i likwidacji zbędnych środków trwałych oraz wybraki produkcyjne. Wypływki (naddatek materiału) powstawać będą podczas okrawania odkuwek na prasie okrojczej w oddziałach młotów i pras. Odpady stalowe powstawać będą również z uszkodzonych matryc nienadających się do regeneracji. | Stan skupienia stały Skład: żelazo, dodatki uszlachetniające |
| 4. | 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 4 | Odpad powstawać będzie podczas prac tokarskich i innych urządzeń skrawających. | Stan skupienia stały Skład: aluminium, brąz, mosiądz, miedź, dodatki uszlachetniające |
| 5. | 12 01 04 | Cząstki i pyły metali nieżelaznych | 4 | Odpad powstawać będzie w czasie prac remontowych i napraw posiadanych maszyn i urządzeń, jak również z prac tokarskich. | Stan skupienia stały Skład: aluminium, brąz, mosiądz, miedź, dodatki uszlachetniające |
| 6. | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | 0,1 | Odpad powstawać będzie w operacjach łączenia metali przez spawanie na stanowiskach remontowych, wytwarzania konstrukcji i wyrobów metalowych. | Stan skupienia stały Skład: drut elektrodowy manganowo-krzemowy, węgiel |
| 7. | 12 01 15 | Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14* | 15 | Odpad powstawać będzie w procesie mechanicznej obróbki metali. | Stan skupienia ciekły Skład: woda, żelazo, dwutlenek krzemu, wapń, chrom |
| 8. | 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | 300 | Odpad to zużyte ściernice (zeszlifowane tarcze szlifierskie, zużyty korund, zużyty garnet), które powstawać będą podczas procesu szlifowania na szlifierkach stacjonarnych, wieszakowych lub przenośnych, oczyszczania odkuwek w korundownicy, cięcia na water jet, na wykańczalni, matrycowni oraz w trakcie remontów. | Stan skupienia stały Skład: elektrokorund (tlenek glinu), węglik krzemu, ziarna ścierne |
| 9. | 12 01 99 | Inne niewymienione odpady | 900 | Odpad powstawać będzie podczas nagrzewu ucinków stalowych w piecu gazowym (lub nagrzewnicy) i będzie usuwany z materiału podczas kucia na młocie lub na prasie kuźniczej w oddziałach młotów i pras. Jeżeli do kucia stosowane będą trociny, wówczas zendra zmieszana będzie z resztkami trocin, która częściowo ulega wypaleniu. Zendra powstająca przy nagrzewie opadać będzie głównie do wanny wodnej, przy okresowym czyszczeniu wanny hartowniczej (wodnej) mieszczącej się w placówce obróbki cieplnej powstaje odpad w postaci zendry mokrej. Zendra zawierająca wodę usuwana będzie z odpylni mokrych przy oczyszczarkach stosowanych w oddziale Wykańczalni. | Stan skupienia stały Skład: tlenki żelaza i innych metali, zanieczyszczenia pyłowe, trociny |
| 10. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 7 | Odpadowe opakowania z papieru i tektury. | Stan skupienia stały Skład: makulatura opakowaniowa (celuloza) |
| 11. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 8,5 | Zużyte opakowania z tworzyw sztucznych typu beczki, folie, worki i pojemniki. | Stan skupienia stały Skład: polimery syntetyczne (PE, PP) |
| 12. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 50 | Uszkodzone, nienadające się do ponownego użycia opakowania z drewna typu palety, skrzynie. | Stan skupienia stały Skład: celuloza roślinna |
| 13. | 15 01 04 | Opakowania z metali | 10 | Pojemniki metalowe, w których dostarczane są produkty do zakładu. | Stan skupienia stały Skład: żelazo, aluminium |
| 14. | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 8 | Opakowania z różnych materiałów, w których dostarczane są produkty do zakładu. | Stan skupienia stały Skład: makulatura opakowaniowa, polimery syntetyczne (PE, PP), celuloza roślinna, żelazo, aluminium |
| 15. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02* | 5 | Odpad powstawać będzie na stanowiskach; roboczych w wyniku użytkowania przez pracowników odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej. | Stan skupienia stały Skład: wełna, bawełna lub inny materiał syntetyczny, woda, zanieczyszczenia typu kurz, piasek |
| 16. | 16 01 03 | Zużyte opony | 10 | Odpad powstawać będzie w wyniku eksploatacji i demontażu stosowanych w transporcie wewnątrzzakładowym samochodów dostawczych i wózków. | Stan skupienia stały Skład: kauczuk, sadze poprawiające wytrzymałość na ścieranie, włókna syntetyczne, dodatki utwardzające (wypełniacze), elementy stalowe (drut na wewnętrznych obrzeżach opon) |
| 17. | 16 01 12 | Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 | 7 | Odpad powstawać będzie w trakcie remontów pras kuźniczych | Stan skupienia stały Skład: żeliwo szare, żywice polimerowe organiczne i syntetyczne, włókna kewlarowe, bazaltowe korektory i stabilizatory współczynnika tarcia |
| 18. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 3 | Odpad powstawać będzie w wyniku okresowych wymian urządzeń elektronicznych i elektrycznych oraz maszyn eksploatowanych w zakładzie. | Stan skupienia stały Skład; stal, aluminium, miedź: masy plastyczne, ceramika, szkło, guma, papier, ebonit, drewno |
| 19. | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 2 | Odpad stanowić będą pojemniki po tonerach usunięte z drukarek. Odpad stanowić będzie również złom poamortyzacyjny powstający w procesie utrzymania ruchu (np. zużyte części maszyn i urządzeń, wyeksploatowane narzędzia). | Stan skupienia stały Skład: stal, aluminium, miedź, masy plastyczne, ceramika, szkło, guma, papier, ebonit, drewno |
| 20. | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 1 | Odpad powstać będzie w wyniku wymiany zużytych baterii w przenośnych urządzeniach pomiarowych. | Stan skupienia stały Skład: cynk, tlenek manganu, wodorotlenek potasu |
| 21. | 16 11 06 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05 | 20 | Odpad powstawać będzie podczas remontów pieców. | Stan skupienia stały Skład: maty ceramiczne, wełna mineralna, cegła ogniotrwała |
| 22. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 20 | Odpad powstawać będzie w wyniku budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych. | Stan skupienia stały Skład: beton, beton komórkowy, cegła wapienno-piaskowa |
| 23. | 17 01 02 | Gruz ceglany | 20 | Odpad powstawać będzie w wyniku budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych. | Stan skupienia stały Skład: beton, beton komórkowy, cegła wapienno-piaskowa |
| 24. | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 20 | Odpad powstawać będzie w wyniku budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych. | Stan skupienia stały Skład: beton, beton komórkowy, cegła wapienno-piaskowa, tynk wapienny, tynk wapiennocementowy, zaprawa murarska, ceramika budowlana, klinkier budowlany, płytki ceramiczne |
| 25. | 17 02 01 | Drewno | 10 | Odpad powstawać będzie w wyniku budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych. | Stan skupienia stały Skład: celuloza, lignina, żywice |
| 26. | 17 02 02 | Szkło | 1,5 | Odpad stanowić będzie stłuczka szklana ze szkła czystego oraz zbrojonego. | Stan skupienia stały Skład: piasek kwarcowy, węglan sodu, węglan wapnia |
| 27. | 17 04 07 | Mieszaniny metali | 3 | Odpad powstawać będzie w wyniku remontów i demontażu obiektów budowlanych i maszyn. | Stan skupienia stały Skład: miedź, stopy miedzi i cynku |
| 28. | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 4 | Odpad powstawać będzie w wyniku remontów i demontażu obiektów budowlanych i maszyn. | Stan skupienia stały Skład: tworzywa sztuczne (PE, PP), miedź, aluminium |
| 29. | 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 | 8 | Odpad powstawać będzie podczas sprawdzania poprawności kształtu wykrojów matryc po ich złożeniu poprzez odlewanie w nich gipsowych modeli odkuwek w oddziale matrycowni. | Stan skupienia stały Skład: gips (uwodniony siarczan wapnia), celuloza |
| 30. | 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 1 | Odpad powstawać będzie w procesie uzdatniania wody do procesu chłodzącego w Stacji Uzdatniania Wody. | Stan skupienia stały Skład: odpadowy węgiel aktywny, polistyren żelowy, wodorotlenek sodu |
| 31. | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 8 | Odpad powstawać będzie w wyniku eksploatacji urządzeń i maszyn znajdujących się w zakładzie | Stan skupienia stały Skład: tworzywa sztuczne (PE, PP), kauczuk |
| Wydział Obróbki i Procesów Specjalnych |  |  |  |  |  |
| 32. | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 80 | Odpad powstawać będzie w procesie mechanicznej obróbki detali; toczenia, frezowania, piłowania. | Stan skupienia stały Skład: żelazo, dodatki uszlachetniające |
| 33. | 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | 10 | Odpad powstawać będzie w procesie mechanicznej obróbki detali; toczenia, frezowania, piłowania. | Stan skupienia stały Skład: żelazo, dodatki uszlachetniające |
| 34. | 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 50 | Odpad powstawać będzie podczas prac tokarskich i innych urządzeń skrawających. | Stan skupienia stały Skład: aluminium, brąz, mosiądz, miedź, dodatki uszlachetniające |
| 35. | 12 01 04 | Cząstki i pyły metali nieżelaznych | 1 | Odpad powstawać będzie w czasie prac remontowych i napraw posiadanych maszyn i urządzeń, jak również z prac tokarskich. | Stan skupienia stały Skład: aluminium, brąz, mosiądz, miedź, dodatki uszlachetniające |
| 36. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 0,5 | Odpadowe opakowania z papieru i tektury. | Stan skupienia stały Skład: makulatura opakowaniowa (celuloza) |
| 37. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,5 | Zużyte opakowania z tworzyw sztucznych typu beczki, folie, worki i pojemniki. | Stan skupienia stały Skład: polimery syntetyczne (PE, PP) |
| 38. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 0,5 | Uszkodzone, nienadające się do ponownego użycia opakowania z drewna typu palety, skrzynie. | Stan skupienia stały Skład: celuloza roślinna |
| 39. | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 0,05 | Odpad stanowić będą pojemniki po tonerach usunięte z drukarek. | Stan skupienia stały Skład: stal, tworzywa sztuczne, aluminium, miedź |

## I.10. W punkcie IV.1.1. TABELA 6 otrzymuje brzmienie:

TABELA 6

| Lp. | Emitor | Wysokość emitora [m] | Średnica emitora u wylotu [m] | Prędkość gazów na wylocie z emitora* [m/s] | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora* [K] | Czas pracy emitora [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacja kucia odkuwek matrycowych |  |  |  |  |  |  |
| 1. | E-1 | 19,5 | 0,4 | 0,0 (zadaszony) | 423 | 1600 |
| 2. | E-4 | 19,5 | 0,6 | 0,0 (zadaszony) | 531 | 4200 |
| 3. | E-6 | 19,5 | 0,6 | 0,0 (zadaszony) | 471 | 1600 |
| 4. | E-7 | 19,5 | 0,6 | 0,0 (zadaszony) | 491 | 4000 |
| 5. | E-8 | 19,5 | 0,6 | 0,0 (zadaszony) | 573 | 1600 |
| 6. | E-9 | 19,5 | 0,8 | 0,0 (zadaszony) | 535 | 5500 |
| 7. | E-10 | 19,5 | 0,8 | 0,0 (zadaszony) | 578 | 4000 |
| 8. | E-11 | 19,5 | 0,8 | 0,0 (zadaszony) | 529 | 3200 |
| 9. | E-12 | 19,5 | 0,8 | 0,0 (zadaszony) | 673 | 3000 |
| 10. | E-14 | 19,5 | 0,4 | 0,0 (zadaszony) | 423 | 1600 |
| 11. | E-30 | 15,4 | 0,5 | 0,0 (zadaszony) | 363 | 3000 |
| 12. | E-16 | 19,5 | 0,8 | 0,0 (zadaszony) | 480 | 3000 |
| 13. | E-22 | 15,4 | 0,5 | 0,0 (zadaszony) | 293 | 2000 |
| 14. | E-23 | 15,4 | 0,5 | 0,0 (zadaszony) | 293 | 3000 |
| 15. | E-24 | 15,4 | 0,4 | 0,0 (zadaszony) | 293 | 2000 |
| 16. | E-25 | 15,4 | 0,3 | 0,0 (zadaszony) | 293 | 4000 |
| 17. | E-25A | 15,4 | 0,3 | 0,0 (zadaszony) | 293 | 4000 |
| 18. | E-25B | 4 | 0,94 | 0,0 (zadaszony) | 273 | 3000 |
| 19. | E-25D | 15,4 | 0,35 | 0,0 (zadaszony) | 273 | 2000 |
| 20. | E-26 | 15,4 | 0,3 | 0,0 (zadaszony) | 273 | 2000 |
| 21. | E-27 | 4 | 0,2 | 0,0 (zadaszony) | 273 | 2000 |
| 22. | E-28 | 15,4 | 0,3 | 0,0 (zadaszony) | 293 | 1600 |
| 23. | E-28A | 15,4 | 0,3 | 0,0 (zadaszony) | 273 | 4000 |
| 24. | E-28B | 15,4 | 0,3 | 0,0 (zadaszony) | 293 | 2000 |
| 25. | E-29 | 12 | 0,25 | 0,47 | 423 | 3000 |
| 26. | E-31 | 19,5 | 0,5 | 0,0 (zadaszony) | 473 | 4500 |
| 27. | E-32 | 5 | 0,63 | 10,7 | 293 | 3000 |
| 28. | E-33 | 0,25 | 0,25 | 0 (zadaszony) | 293 | 3000 |
| 29. | E-34 | 0,25 | 0,25 | 0 (boczny) | 293 | 3000 |
| Wydział Obróbki i Procesów Specjalnych |  |  |  |  |  |  |
| 30. | E-36 | 0,63 | 0,63 | 10,7 | 293 | 2000 |
| 31. | E-38 | 0,63 | 0,63 | 9 | 293 | 700 |
| 32. | E-40 | 0,63 | 0,63 | 9 | 293 | 700 |

* wartość parametru uwzględniona w modelowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń

## I.11. W punkcie IV.1.2. TABELA 7 otrzymuje brzmienie:

TABELA 7

| Lp. | Emitor | Nazwa urządzenia | Metoda odpylania | Skuteczność [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacja kucia odkuwek matrycowych |  |  |  |  |
| 1. | E-32 | Szlifierki do wyrobów tytanowych | Zespół filtrów suchych Donaldson z filtrem DF-0424R | 99 |
| 2. | E-33 | Oczyszczarka bębnowo-nieckowa (korundownica) do wyrobów tytanowych | Filtr suchy FAC4/3/Ex | 99 |
| 3. | E-34 | Kabina śrutownicza (korundownica typ PC-CL 433) do oczyszczania odkuwek | Filtr odpylający suchy typ DM-FC 16/10 | 99 |
| 4. | - | Oczyszczarka komorowa SB-60-10 i M475GWM/s | Odpylacz suchy – oczyszczone powietrze odprowadzane na halę produkcyjną | 99 |
| 5. | - | 2 oczyszczarki wieszakowe typ SHB11L i 2 oczyszczarki OWTP400 | Odpylacz suchy – oczyszczone powietrze odprowadzane na halę produkcyjną | 99,8 |
| 6. | - | Szlifierka dwutarczowa OND 350 | Odpylacz mokry – oczyszczone powietrze odprowadzane na halę produkcyjną | 99,8 |
| 7. | - | Stanowisko spawania matryc KP-4 (KPM) nr 3 | Zespół filtrów suchych – oczyszczone powietrze odprowadzane na halę produkcyjną | 99 |
| 8. | - | Stanowiska do szlifowania odkuwek szlifierkami ręcznymi | Zespół filtrów suchych – oczyszczone powietrze odprowadzane na halę produkcyjną | 99 |
| 9. | - | Kabina śrutownicza (korundownica typ PC-CL 433) do oczyszczania odkuwek | Odpylnia sucha – oczyszczone powietrze odprowadzane na halę produkcyjną | 99,8 |
| 10. | - | Szlifierka wahadłowa 4 szt. | Odpylnia sucha – oczyszczone powietrze odprowadzane na halę produkcyjną | 99,8 |
| 11. | - | Oczyszczarka taśmowa OWT-400 – 2 szt. | Odpylnia sucha – oczyszczone powietrze odprowadzane na halę produkcyjną | 99,8 |
| 12. | - | Oczyszczarka bębnowa T180SM-HDL | Odpylnia sucha – oczyszczone powietrze odprowadzane na halę produkcyjną | 99,8 |
| Wydział Obróbki i Procesów Specjalnych |  |  |  |  |
| 13. | E-36 | Zespół wanien do odtłuszczania i trawienia | Płuczka wodna | 75 |
| 14. | E-40 | Kabina napylania elektrostatycznego | Filtry patronowe | 85 |

## I.12. W punkcie IV.3.1.1. TABELA 8 otrzymuje brzmienie:

TABELA 8

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu niebezpiecznego | Sposób i miejsce magazynowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalacja kucia odkuwek matrycowych |  |  |  |
| 1. | 11 01 05* | Kwasy trawiące | Odpad magazynowany w oznakowanych nazwą i kodem odpadu kontenerach o pojemności 1 m3 typu IBC 1000 wykonanych z tworzywa sztucznego odpornego na działanie kwasów lub w beczkach 200 l w biurowcu – pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. |
| 2. | 12 01 07* | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów) | Odpad magazynowany w szczelnie zamykanych pojemnikach o pojemności 1 m3, oznakowanych nazwą i kodem odpadu w Magazynie Odpadów – pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. |
| 3. | 12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców | Odpad magazynowany w szczelnie zamykanych pojemnikach o pojemności 1 m3, oznakowanych nazwą i kodem odpadu w Magazynie Odpadów – pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. |
| 4. | 12 01 18* | Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) | Odpad gromadzony w oznakowanych nazwą i kodem szczelnie zamykanych, metalowych pojemnikach (beczkach o pojemności 200 l), lub w kontenerach o pojemności 1 m3 wykonanych z tworzywa sztucznego, w pobliżu miejsc ich powstawania. Po napełnieniu pojemniki będą przewożone za pomocą wózków widłowych w wyznaczone miejsce magazynowania odpadu – plac obok rampy kolejowej. Plac zadaszony, o betonowym podłożu, ogrodzony, zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. |
| 5. | 12 03 01* | Wodne ciecze myjące | Odpad magazynowany w szczelnie zamykanych pojemnikach o pojemności 1 m3, oznakowanych nazwą i kodem odpadu w Magazynie Odpadów – pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. |
| 6. | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpad magazynowany w szczelnie zamykanych pojemnikach o pojemności 1 m3, lub metalowych beczkach o pojemności 200 dm3, oznakowanych nazwą i kodem odpadu w Magazynie Odpadów – pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. |
| 7. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpad magazynowany w szczelnie zamykanych pojemnikach o pojemności 1 m3, oznakowanych nazwą i kodem odpadu w Magazynie Odpadów – pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. |
| 8. | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | Odpad gromadzony w oznakowanych nazwa i kodem szczelnie zamykanych, metalowych pojemnikach (beczki o poj. 200 dm3) w pobliżu miejsc powstawania. Po napełnieniu beczki będą magazynowane w Magazynie odpadów – pomieszczenie zadaszone, o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. |
| 9. | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpad magazynowany w szczelnie zamykanym, oznaczonym nazwą i kodem pojemniku w Magazynie Placówki Remontów Elektrycznych (pomieszczenie o betonowym podłożu, zadaszone w biurowcu). |
| 10. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | Odpad magazynowany w szczelnie zamykanych pojemnikach, oznakowanych nazwą i kodem odpadu w Magazynie Odpadów – pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. |
| 11. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Odpad magazynowany w poszczególnych placówkach w oznakowanych nazwą i kodem odpadu beczkach lub pojemnikach o pojemności 1 m3. Po napełnieniu pojemnika czyściwo będzie przepakowywane do worków z tworzyw sztucznych o wadze do 20 kg i przewożone w wyznaczone miejsce w Magazynie Odpadów (pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych). |
| 12. | 16 01 07* | Filtry olejowe | Odpad magazynowany w beczkach oznakowanych nazwą i kodem odpadu w pobliżu miejsc powstawania, po napełnieniu beczki przewożone będą wózkiem widłowym w wyznaczone miejsce magazynowania w Magazynie Odpadów (pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych). |
| 13. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Zużyte lampy fluorescencyjne pakowane będą w oryginalne opakowania producenta a następnie gromadzone i magazynowane w wyznaczonych miejscach, monitory magazynowane będą w pobliżu miejsc powstawania - pomieszczenia zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. |
| 14. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Odpad gromadzony na paletach lub luzem w miejscu powstawania, a magazynowane w oznakowanym nazwą i kodem odpadu miejscu w Magazynie Odpadów (pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych). |
| 15. | 16 07 08* | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty | Odpad gromadzony w oznakowanych nazwą i kodem odpadu beczkach o pojemności 200 l w pobliżu miejsc powstawania, po napełnieniu beczki przewożone będą wózkiem widłowym w wyznaczone miejsce magazynowania do Magazynu Odpadów (pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych). |
| 16. | 17 06 05* | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Odpad magazynowany w szczelnych zamykanych pojemnikach, oznaczonych nazwą i kodem odpadu w Placówce Remontów. |
| Wydział Obróbki i Procesów Specjalnych |  |  |  |
| 17. | 11 01 05* | Kwasy trawiące | Odpad magazynowany w oznakowanych nazwą i kodem odpadu kontenerach o pojemności 1 m3 typu IBC 1000 wykonanych z tworzywa sztucznego odpornego na działanie kwasów w pomieszczeniu zadaszonym o betonowym podłożu, zamykanym, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych. |
| 18. | 11 01 11* | Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne | Odpad kierowany będzie do zbiornika o pojemności 0,8 m3, wyposażonego w pompę i układ rurowy do przekazywania odpadu na jedną z dwóch kolumn filtracyjnych, pracujących naprzemiennie i wypełnionych węglem aktywnym. Po oczyszczeniu przy pomocy filtra odpad magazynowany będzie w szczelnym, podziemnym zbiorniku o pojemności 10 m3 znajdującym się na zewnątrz hali. |
| 19. | 12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców | Odpad magazynowany w szczelnie zamykanych pojemnikach o pojemności 1 m3, oznakowanych nazwą i kodem odpadu w Magazynie Odpadów – pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. |
| 20. | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpad magazynowany w szczelnie zamykanych pojemnikach o pojemności 1 m3, lub metalowych beczkach o pojemności 200 dm3, oznakowanych nazwą i kodem odpadu w Magazynie Odpadów – pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. |
| 21. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpad magazynowany w szczelnie zamykanych pojemnikach o pojemności 1 m3, oznakowanych nazwą i kodem odpadu w Magazynie Odpadów – pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. |
| 22. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | Odpad magazynowany w szczelnie zamykanych pojemnikach, oznakowanych nazwą i kodem odpadu w Magazynie Odpadów – pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. |
| 23. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Odpad magazynowany w poszczególnych placówkach w oznakowanych nazwą i kodem odpadu beczkach. Po napełnieniu beczki czyściwo będzie przepakowywane do worków z tworzyw sztucznych o wadze do 20 kg i przewożone w wyznaczone miejsce w Magazynie Odpadów (pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych). |
| 24. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Zużyte lampy fluorescencyjne pakowane będą w oryginalne opakowania producenta a następnie gromadzone i magazynowane w wyznaczonych miejscach, monitory magazynowane będą w pobliżu miejsc powstawania – pomieszczenia zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. |
| 25. | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | Odpad magazynowany w szczelnych, zamykanych pojemnikach typu DPPL (mauzery) o pojemności 1 m3 w Magazynie Odpadów (pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych). |

## I.13. W punkcie IV.3.1.2. TABELA 9 otrzymuje brzmienie:

TABELA 9

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu innego niż niebezpieczny | Sposób i miejsce magazynowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalacja kucia odkuwek matrycowych |  |  |  |
| 1. | 10 02 10 | Zgorzelina walcownicza | Odpad gromadzony w metalowych pojemnikach w pobliżu miejsc powstawania. Po napełnieniu pojemników odpad przekazywany będzie w wyznaczone oznakowane nazwą i kodem odpadu miejsce, na plac obok rampy kolejowej. |
| 2. | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | Odpad gromadzony w metalowych pojemnikach w miejscach wytwarzania tj.: - Placówka Obróbki Maszynowej - Krajalnia - Obróbka Maszynowa Placówki Remontów. Po napełnieniu pojemników odpad przekazywany będzie w wyznaczone, oznakowane nazwą i kodem odpadu miejsce, na plac złomu zlokalizowany wewnątrz hali produkcyjnej o betonowym podłożu lub będzie załadowany do kontenerów podstawionych przez odbiorcę odpadu. |
| 3. | 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | Odpad gromadzony w metalowych pojemnikach w miejscach wytwarzania tj.: - oddział młotów w sąsiedztwie maszyn - oddział pras w sąsiedztwie maszyn - oddział krajalnia w sąsiedztwie maszyn Po napełnieniu pojemników odpad przekazywany będzie w wyznaczone, oznakowane nazwą i kodem odpadu miejsce, na plac złomu zlokalizowany wewnątrz hali produkcyjnej o betonowym podłożu, a następnie do Kontenerów podstawionych odbiorcę odpadu. |
| 4. | 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | Odpad magazynowany w metalowych pojemnikach oznakowanych nazwą i kodem odpadu na terenie oddziału Obróbki Maszynowej Remontów lub Obróbki Maszynowej, który mieści się w hali produkcyjnej o podłożu betonowym. |
| 5. | 12 01 04 | Cząstki i pyły metali nieżelaznych | Odpad magazynowany w metalowych pojemnikach oznakowanych nazwą i kodem odpadu na terenie oddziału Obróbki Maszynowej Remontów lub Obróbki Maszynowej, który mieści się w hali produkcyjnej o podłożu betonowym. |
| 6. | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | Odpad gromadzony w metalowych pojemnikach oznakowanych nazwą i kodem odpadu na oddziałach produkcyjnych, magazynowany w Magazynie Odpadów (pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych). |
| 7. | 12 01 15 | Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14* | Odpad gromadzony w metalowych pojemnikach w pobliżu miejsc powstawania. Po napełnieniu pojemników odpad przekazywany będzie w wyznaczone, oznakowane nazwą i kodem odpadu miejsce, na plac obok rampy kolejowej. Plac zadaszony o betonowym podłożu, znajdujący się w zamykanej hali produkcyjnej. |
| 8. | 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | Odpad gromadzony w metalowych lub drewnianych pojemnikach lub workach o wzmocnionych ścianach typu big-bag, lub w pojemnikach z tworzywa sztucznego, w pobliżu miejsc powstawania. Po napełnieniu pojemników odpad magazynowany będzie w Magazynie Odpadów (pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych). |
| 9. | 12 01 99 | Inne niewymienione odpady | Odpad gromadzony w metalowych pojemnikach w pobliżu miejsc powstawania. Po napełnieniu pojemników odpad przekazywany będzie w wyznaczone, oznakowane nazwą i kodem odpadu miejsce, na plac obok rampy kolejowej. Plac zadaszony o betonowym podłożu, znajdujący się w zamykanej hali produkcyjnej. |
| 10. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpad magazynowany luzem lub w pojemnikach z tworzywa sztucznego w wyznaczonym, oznakowanym nazwą i kodem odpadu miejscu w biurowcu lub w pobliżu budynków (powierzchnia utwardzona, zadaszona). |
| 11. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpad magazynowany w Magazynie Odpadów (pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych). |
| 12. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Odpad magazynowany luzem lub w pojemnikach na placu magazynowym o betonowej nawierzchni. |
| 13. | 15 01 04 | Opakowania z metali | Odpad magazynowany w Magazynie Odpadów (pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych). |
| 14. | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | Odpad magazynowany w Magazynie Odpadów (pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych). |
| 15. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02* | Odpad magazynowany będzie w workach z tworzywa sztucznego w Magazynie Odpadów (pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych). |
| 16. | 16 01 03 | Zużyte opony | Odpad gromadzony w pobliżu miejsca powstawania w wyznaczonym nazwą i kodem miejscu odpadu, następnie przewożony do Magazynu Odpadów gdzie jest czasowo magazynowany (pomieszczenie zamykane, zadaszone o betonowym podłożu). |
| 17. | 16 01 12 | Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 | Odpad gromadzony w pobliżu miejsca powstawania w oznakowanym nazwą i kodem odpadu miejscu, magazynowany w Magazynie Odpadów (pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych). |
| 18. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Odpad (urządzenia elektryczne i elektroniczne tj. komputery, drukarki, radia, monitory itp.) czasowo magazynowany luzem w wyznaczonym miejscu opisanym nazwą i kodem odpadu w magazynku Biurowca (pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych).. |
| 19. | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | Odpad (pojemniki po tonerze, kondensatory i transformatory nie zawierające PCB, oporniki, sprzęt elektroniczny) magazynowany w oryginalnych opakowaniach w wyznaczonym miejscu opisanym nazwą i kodem odpadu w magazynku Biurowca lub w Magazynie Odpadów (pomieszczenia zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych). |
| 20. | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | Odpad magazynowany w skrzyniach oznaczonych nazwą i kodem odpadu lub luzem w Magazynie Odpadów (pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych). |
| 21. | 16 11 06 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05 | Odpad (wełna mineralna i cegły) magazynowany luzem lub w pojemnikach oznaczonych nazwą i kodem odpadu w Magazynie Odpadów (pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych). |
| 22. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Odpad magazynowany luzem lub w pojemnikach oznaczonych nazwą i kodem odpadu w Magazynie Odpadów (pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych). |
| 23. | 17 01 02 | Gruz ceglany | Odpad magazynowany luzem lub w pojemnikach oznaczonych nazwą i kodem odpadu w Magazynie Odpadów (pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych). |
| 24. | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | Odpad magazynowany luzem lub w pojemnikach oznaczonych nazwą i kodem odpadu w Magazynie Odpadów (pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych). |
| 25. | 17 02 01 | Drewno | Odpad magazynowany luzem lub w pojemnikach oznaczonych nazwą i kodem odpadu na placu magazynowym o betonowej nawierzchni. |
| 26. | 17 02 02 | Szkło | Odpad magazynowany luzem lub w pojemnikach oznaczonych nazwą i kodem odpadu w Magazynie Odpadów (pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych). |
| 27. | 17 04 07 | Mieszaniny metali | Odpad magazynowany luzem lub w pojemnikach oznaczonych nazwą i kodem odpadu w Magazynie Odpadów (pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych). |
| 28. | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | Odpad magazynowany luzem lub w pojemnikach oznaczonych nazwą i kodem odpadu w Magazynie Odpadów (pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych). |
| 29. | 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 | Odpad magazynowany luzem lub w pojemnikach oznaczonych nazwą i kodem odpadu w Magazynie Odpadów (pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych), lub w pobliżu miejsc powstawania. |
| 30. | 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | Odpad magazynowany będzie w szczelnych, zamykanych beczkach o pojemności 200 l oznakowanych nazwą i kodem odpadu na stacji Uzdatniania Wody lub w Magazynie Odpadów (pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych). |
| 31. | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | Odpad magazynowany luzem lub w pojemnikach oznaczonych nazwą i kodem odpadu w Magazynie Odpadów (pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych), lub w pobliżu miejsc powstawania. |
| Wydział Obróbki i Procesów Specjalnych |  |  |  |
| 32. | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | Odpad gromadzony w metalowych pojemnikach w miejscach wytwarzania. Po napełnieniu pojemników odpad przekazywany będzie w wyznaczone, oznakowane nazwą i kodem odpadu miejsce, na plac złomu zlokalizowany wewnątrz hali produkcyjnej o betonowym podłożu lub będzie załadowany do kontenerów podstawionych przez odbiorcę odpadu. |
| 33. | 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | Odpad gromadzony w metalowych pojemnikach w miejscach wytwarzania. Po napełnieniu pojemników odpad przekazywany będzie w wyznaczone, oznakowane nazwą i kodem odpadu miejsce, na plac złomu zlokalizowany wewnątrz hali produkcyjnej o betonowym podłożu, a następnie do Kontenerów podstawionych odbiorcę odpadu. |
| 34. | 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | Odpad magazynowany w metalowych pojemnikach oznakowanych nazwą i kodem odpadu na terenie oddziału Obróbki Maszynowej Remontów lub Obróbki Maszynowej, który mieści się w hali produkcyjnej o podłożu betonowym. |
| 35. | 12 01 04 | Cząstki i pyły metali nieżelaznych | Odpad magazynowany w metalowych pojemnikach oznakowanych nazwą i kodem odpadu na terenie oddziału Obróbki Maszynowej Remontów lub Obróbki Maszynowej, który mieści się w hali produkcyjnej o podłożu betonowym. |
| 36. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpad magazynowany w pojemnikach z tworzywa sztucznego w wyznaczonym, oznakowanym nazwą i kodem odpadu miejscu w biurowcu lub w pobliżu budynków (powierzchnia utwardzona, zadaszona). |
| 37. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpad magazynowany w Magazynie Odpadów (pomieszczenie zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych). |
| 38. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Odpad magazynowany luzem lub w pojemnikach na placu magazynowym o betonowej nawierzchni. |
| 39. | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | Odpad magazynowany w oryginalnych opakowaniach w wyznaczonym miejscu opisanym nazwą i kodem odpadu w magazynku Biurowca lub w Magazynie Odpadów (pomieszczenia zadaszone o betonowym podłożu, zamykane, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych). |

## I.14. W punkcie IV.3.2.1. TABELA 10 otrzymuje brzmienie:

TABELA 10

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu niebezpiecznego | Sposób gospodarowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalacja kucia odkuwek matrycowych |  |  |  |
| 1. | 11 01 05* | Kwasy trawiące | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 2. | 12 01 07* | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 3. | 12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania. |
| 4. | 12 01 18* | Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania. |
| 5. | 12 03 01* | Wodne ciecze myjące | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania. |
| 6. | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 7. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 8. | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 9. | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 10. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania. |
| 11. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania. |
| 12. | 16 01 07* | Filtry olejowe | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 13. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 14. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 15. | 16 07 08* | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 16. | 17 06 05* | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania. |
| Wydział Obróbki i Procesów Specjalnych |  |  |  |
| 17. | 11 01 05* | Kwasy trawiące | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 18. | 11 01 11* | Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 19. | 12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania. |
| 20. | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 21. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 22. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania. |
| 23. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania. |
| 24. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 25. | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |

## I.15. W punkcie IV.3.2.2. TABELA 11 otrzymuje brzmienie:

TABELA 11

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu innego niż niebezpieczny | Sposób gospodarowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalacja kucia odkuwek matrycowych |  |  |  |
| 1. | 10 02 10 | Zgorzelina walcownicza | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 2. | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 3. | 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 4. | 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 5. | 12 01 04 | Cząstki i pyły metali nieżelaznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 6. | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 7. | 12 01 15 | Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14* | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 8. | 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 9. | 12 01 99 | Inne niewymienione odpady | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 10. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 11. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 12. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 13. | 15 01 04 | Opakowania z metali | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 14. | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 15. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02* | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 16. | 16 01 03 | Zużyte opony | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 17. | 16 01 12 | Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 18. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 19. | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 20. | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 21. | 16 11 06 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 22. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 23. | 17 01 02 | Gruz ceglany | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 24. | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 25. | 17 02 01 | Drewno | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 26. | 17 02 02 | Szkło | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 27. | 17 04 07 | Mieszaniny metali | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 28. | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 29. | 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 30. | 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 31. | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| Wydział Obróbki i Procesów Specjalnych |  |  |  |
| 32. | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 33. | 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 34. | 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 35. | 12 01 04 | Cząstki i pyły metali nieżelaznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 36. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 37. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 38. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 39. | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |

## I.16. W punkcie V TABELA 13 otrzymuje brzmienie:

TABELA 13

| Lp. | Rodzaj materiałów i surowców | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Instalacja kucia odkuwek matrycowych |  |  |
| 1. | Maksymalne zużycie wody [m3/rok] w tym: - na potrzeby socjalne - na cele technologiczne - woda chłodnicza w obiegu wewnętrznym zamkniętym | 90000 26100 33900 30000 |
| 2. | Maksymalne zużycie energii elektrycznej [MWh/rok] | 66650 |
| 3. | Maksymalne zużycie energii cieplnej [GJ/rok] | 20000 |
| 4. | Maksymalne zużycie gazu ziemnego [Nm3/rok] | 7680000 |
| 5. | Maksymalne zużycie oleju napędowego [Mg/rok] | 60 |
| 6. | Maksymalne zużycie wlewków stalowych hutniczych, kęsów lub kęsisk [Mg/rok] | 29500 |
| 7. | Maksymalne zużycie materiałów ogniotrwałych [Mg/rok] | 50 |
| 8. | Maksymalne zużycie olejów hartowniczych [Mg/rok] | 65 |
| 9. | Maksymalne zużycie olejów silnikowych i przekładniowych [Mg/rok] | 3 |
| 10. | Maksymalne zużycie olejów maszynowych [Mg/rok] | 3 |
| 11. | Maksymalne zużycie olejów hydraulicznych [Mg/rok] | 35 |
| 12. | Maksymalne zużycie smaru [Mg/rok] | 15 |
| 13. | Maksymalne zużycie wymurówki [Mg/rok] | 50 |
| Wydział Obróbki i Procesów Specjalnych |  |  |
| 14. | Maksymalne zużycie wody [m3/rok] | 1800 |
| 15. | Maksymalne zużycie olejów silnikowych i przekładniowych [Mg/rok] | 1 |
| 16. | Maksymalne zużycie olejów maszynowych [Mg/rok] | 1,5 |
| 17. | Kwas fluorowodorowy 50% [m3/rok] | 1,5 |
| 18. | Kwas azotowy 70% [m3/rok] | 3 |
| 19. | Kwas solny 32% [m3/rok] | 3 |
| 20. | Penetranty [m3/rok] | 2 |
| 21. | Wywoływacz (proszek) [Mg/rok] | 0,5 |
| 22. | Środek czyszcząco-odtłuszczający [m3/rok] | 2 |
| 23. | Aceton [m3/rok] | 0,5 |

# II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

# Uzasadnienie

Pismem z dnia 21 listopada 2016 r. znak: ZKM/KSJ/86/2016 ATI ZKM Forging Sp. z o.o., ul. W. Grabskiego 54, 37-450 Stalowa Wola (REGON 830209855 NIP 8651002837) wystąpiła z wnioskiem o zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października 2007 r., znak: ŚR-IV-6618-23/1/07, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 2 sierpnia 2011 r., znak: OS-I.7222.27.2.2011.MH, z dnia 27 grudnia 2013 r., znak: OS-I.7222.62.4.2013.MH, z dnia 14 października 2014 r., znak: OS.I.7222.58.2.2014.MH i z dnia 21 kwietnia 2016 r., znak: OS-I.7222.16.1.2016.MH, udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji kucia odkuwek matrycowych.

Informacja o przedmiotowym wniosku została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod numerem 978/2016.

Na terenie Spółki eksploatowana jest instalacja kuźni z młotami o energii większej niż 50 kJ na młot o łącznej mocy cieplnej większej niż 20 MW, która na podstawie § 2 ust. 1 pkt 13 lit a) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zaliczana jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Tym samym zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska organem właściwym do zmiany decyzji jest marszałek województwa. Instalacja ta została zaklasyfikowana zgodnie z pkt 2 ppkt 3 lit b) załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), do kuźni z młotami o energii przekraczającej 50 kJ na młot, gdzie stosowana łączna moc cieplna przekracza 20 MW.

Po analizie formalnej złożonych dokumentów, zawiadomieniem z dnia 29 listopada 2016 r. znak: OS-I.7222.16.3.2016.MH zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany przedmiotowego pozwolenia.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska wersja elektroniczna przedmiotowego wniosku przesłana została Ministrowi Środowiska za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Po szczegółowym zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją stwierdzono, że wniosek spełnia wszystkie zagadnienia wynikające z zapisów art. 184 i art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wnioskowane zmiany obejmują:

- objęcie pozwoleniem zintegrowanym instalacji zlokalizowanych w Wydziale Obróbki i Procesów Specjalnych w postaci instalacji odtłuszczenia i trawienia elementów oraz linii natrysku penetranta i wywoływacza w kabinach do badań jakościowych fluorescencyjnych FPI,

- instalację nowej korundownicy z dwustopniowym układem odpylania,

- przeniesienie istniejącej korundownicy z równoczesną modernizacją tj. wyposażeniem jej w urządzenia odpylające oraz emitor,

- montaż stanowiska do pokrywania odkuwek „szkłem wodnym”.

W dniu 2 września 2016 r. ATI ZKM Forging Sp. z o.o. przejęła Zakład Obróbki i Procesów Specjalnych Sp. z o.o., zlokalizowany na działce 102/11 w Stalowej Woli. Na terenie przejętego zakładu znajdują się:

- linia do obróbki skrawaniem,

- linia do kontroli detali ultradźwiękami,

- linia do odtłuszczania i trawienia elementów o całkowitej pojemności wanien procesowych 6,4 m3,

- linia do kontroli FPI.

Eksploatacja ww. instalacji nie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, jednakże na podstawie art. 203 ust. 3 ATI ZKM Forging Sp. z o.o. zawnioskowała o objęcie Zakładu Obróbki i Procesów Specjalnych posiadanym pozwoleniem zintegrowanym.

W związku z wprowadzonymi zmianami w niniejszej decyzji ujęte zostaną nowe emitory instalacji kucia odkuwek matrycowych (emitory E-33 i E-34) oraz istniejące emitory Zakładu Obróbki i Procesów Specjalnych (emitory E-36, E-38 i E-40). Dopuszczalna wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, określona w pozwoleniu zintegrowanym ulegnie zwiększeniu o 15%.

Ponadto wzrośnie ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne (dodane zostaną odpady wytwarzane w Zakładzie Obróbki i Procesów Specjalnych, który objęty był pozwoleniem na wytwarzanie odpadów, udzielonym decyzją Starosty Stalowowolskiego z dnia 18 stycznia 2013 r., znak: ABS.6220.14.2012.2013.IV.

W związku z objęciem pozwoleniem zintegrowanym instalacji zlokalizowanych na terenie Zakładu Obróbki i Procesów Specjalnych zwiększeniu ulegnie również zużycie wody na cele technologiczne, olejów silnikowych i przekładniowych oraz olejów maszynowych.

Jak wykazała analiza przedłożonej dokumentacji, wnioskowane przez Spółkę zmiany przedmiotowego pozwolenia nie stanowią istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z powyższym dokonano zmiany decyzji w trybie art. 155 Kpa.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Wprowadzone zmiany obowiązującego pozwolenia zintegrowanego nie zmieniają ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik. Zachowane są również standardy jakości środowiska.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że za zmianą przedmiotowej decyzji przemawia słuszny interes strony, a przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie orzeczono jak w sentencji decyzji.

# Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłatę skarbową w wys. 1005,50 zł

uiszczono w dniu 21 listopada 2016 r.

na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa

Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Otrzymują:

  - ATI ZKM Forging Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 54, 37-450 Stalowa Wola

  - a/a

Do wiadomości:

- Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów