WOJEWODA PODKARPACKI	Rzeszów, 2006-04-27

35-959 Rzeszów, skr. poczt. 297

ul. Grunwaldzka 15

ŚR.IV-6618/20/05

D E C Y Z J A

Działając na podstawie:

 art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188, art. 201, art. 202, art. 204, art. 211, art. 224,

art. 151, w związku z art. 378 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.),

- art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 ze zm.),

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

- ust. 2 pkt 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055),

- §2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.),

- §2 ust.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796),

- §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 poz. 12),

- §2 ust. 1, §4 ust. 2, §6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją

instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 59 poz. 529),

- art. 31 ust. 2, ust. 4, art. 38 ust. 4 pkt 1 i pkt 2, ust. 6, art. 122 ust. 1 pkt 10, ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.),

- załącznik nr 11 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168 poz. 1763),

- § 1 i załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233 poz. 1988),

- § 1 i załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie gospodarki wodnej (Dz. U. 233 poz. 1987),

- § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 138, poz. 1316),

po rozpatrzeniu wniosku Fenix Metals w Tarnobrzegu przesłanego wraz z pismem z dnia 27.10.2005 r. w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wytopu cyny i ołowiu

# o r z e k a m

udzielam   Fenix   Metals   Sp.   z   o.o.,   ul.   Zakładowa   50,   39-400   Tarnobrzeg, Regon 830462070 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do wytopu cyny i ołowiu i określam:

# Rodzaj i parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej działalności

  - Rodzaj instalacji oraz rodzaj prowadzonej działalności

Instalacja do produkcji metali nieżelaznych z produktów z odzysku w wyniku procesów metalurgicznych.

Przedmiotem działalności będzie produkcja:

- stopów lutowniczych o różnej zawartości cyny odlewanych w postaci wlewków lub wyciskanych w postaci prętów, anod lub drutu w ilości maksymalnie 5000 ton rocznie,

- ołowiu i stopów antymonowo-ołowiowych i bizmutowo-ołowiowych w postaci 25 kg wlewków w ilości maksymalnie 5000 ton rocznie.

# Parametry urządzeń i instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom

    - Parametry urządzeń

Urządzenia podstawowe do wytopu cyny i ołowiu:

- Krótki Piec Obrotowy (KPO) o wymiarach 3,6 x 4,3 m opalany palnikiem gazowo – tlenowym o pojemności 9 m3 (20 ton) wydajności 12000 ton/rok,

- piec pomocniczy o pojemności 0,7 m3 (1,6 tony) z palnikiem powietrzno – gazowym o wydajności 500 ton/rok,

- dwa kotły rafinacyjne o pojemności 2,7 m3 (30 ton) i wydajności 4200 ton/rok (C i D), dwa kotły rafinacyjne o pojemności 1,8 m3 (20 ton) i wydajności 2800 ton/rok (I i J), dwa kotły rafinacyjne o pojemności 0,9 m3 (10 ton) i wydajności 1400 ton/rok (G i H), dwa kotły rafinacyjne o pojemności 2 ton (P i M) i wydajności 750 ton/rok, jeden kocioł rafinacyjny o pojemności 1 tony i wydajności 300 ton/rok (R).

Pozostałe urządzenia charakterystyczne dla realizowanych procesów:

- maszyna odlewnicza o wydajności 10000 ton/rok,

- prasa hydrauliczna „Hydron” do wyciskania różnych profili wyrobów gotowych ze stopów lutowniczych o wydajności 3850 ton/rok, prasa odlewnicza „Hydron” do odlewania wlewków o wydajności 5400 ton/rok, prasa hydrauliczna „Collins” do odlewania wlewków oraz wyciskania różnych profili wyrobów gotowych o wydajności 900   ton/rok,   urządzenie   odlewnicze   do   odlewania   profili   wyrobów   gotowych o wydajności 750 ton/rok,

- urządzenie do produkcji proszków lutowniczych o wydajności 10 ton/rok,

- obieg chłodniczy w układzie zamkniętym z chłodnia wentylatorową typu SWT-58/1200 o obciążeniu hydraulicznym nominalnym 80 m3/h

    - Parametry procesów produkcyjnych prowadzonych w instalacji

      - Przygotowanie wsadu

Zgary wysokocynowe, zgary niskocynowe, szlamy cynowe, stopy wysokocynowe, stopy niskocynowe, złom cynowy dostarczane będą do zakładu transportem kołowym do hali magazynowej H1.

Przygotowywanie mieszanki wsadowej będzie się odbywało w zamkniętym pomieszczeniu hali H1. Po zważeniu i pobraniu próbek, wszystkie składniki będą przenoszone wewnątrz

hali ładowarką szuflową (o pojemności 3 ton) na wydzielone stanowisko przygotowania wsadu i usypywane warstwami. Surowce w celu uśrednienia będą mieszane ładowarką szuflową i formowane w postaci pryzmy.

Wymieszany wsad przewożony będzie ładowarką szuflową do śluzy znajdującej się w hali H2, gdzie będzie porcjowany do łyżek załadowczych (o pojemności 2 ton), a następnie ładowany do pieca KPO przy pomocy wózka widłowego wyposażonego w mechanizm obrotowy. Połączenie hali magazynowo-surowcowej H1 z halą produkcyjną H2 zorganizowane będzie za pomocą zadaszonej i obudowanej przewiązki, aby zapobiec emisja niezorganizowanej.

      - Proces wytapiania

Materiał wsadowy ładowany będzie do pieca KPO z dodatkiem antracytu (2-15%), złomu stalowego (0-17%), krzemionki (0-14%) i kamienia wapiennego (0-9%). W piecu materiał wsadowy pod wpływem wzrastającej temperatury będzie podlegał osuszeniu, następnie dysocjacji aż do stopienia, utlenienia i redukcji przy pomocy antracytu. Temperatura topienia w piecu KPO – maksymalnie 1200 oC. Żużel jako materiał o mniejszym ciężarze właściwym będzie wypływał na powierzchnię kąpieli metalicznej w piecu.

Stopiony metal spuszczany będzie od spodu pieca do kadzi o pojemności 1,5 – 2 ton do momentu zaobserwowania wypływu żużla z otworu spustowego. W trakcie spustu pobierane będą próbki metalu i przekazywane będą do laboratorium w celu określenia składu chemicznego. Kadzie po napełnieniu przewożone będą wózkami widłowymi na stanowisko krzepnięcia metalu i żużla znajdujące się przy piecu KPO.

Stanowisko napełniania i opróżniania pieca KPO oraz stanowisko krzepnięcia metalu i żużla objęte są okapem, z którego gazy kierowane będą do cyklonu o średnicy 5 m i przez filtr tkaninowy do emitora E1. Gazy z pieca KPO kierowane będą poprzez cyklon i filtr tkaninowy do emitora E1.

Ze względu na skład surowców cynonośnych (zawartość cyny i ołowiu), prowadzone będą dwa procesy technologiczne (ciągi) naprzemiennie na jednych urządzeniach, w zależności od dostarczonych odpadów:

- ciąg   wysokocynowy,   podczas   którego   przerabiane   będą   zgary   wysokocynowe i niskocynowe oraz odpady (złom) stopów bogatych w cynę. Produktem będzie cyna lub stop wysokocynowy.

- ciąg niskocynowy, podczas którego przerabiane będą odpady o mniejszej zawartości cyny, a większej ołowiu tzn. szlamy oraz złom o niskiej zawartości cyny, stopy o niskiej zawartości cyny. Produktem będzie stop ołowiowy.

      - Proces rafinacji

Żużel po schłodzeniu będzie poddawany badaniu składu chemicznego. W przypadku uzyskania prawidłowego składu żużla fajalitowego, będzie przekazywany odbiorcy zewnętrznemu w celu wykorzystania do budowy dróg, w przeciwnym wypadku będzie zawracany do procesu.

Kadzie ze stopem metali po całkowitym zakrzepnięciu opróżniane będą przy pomocy wózków widłowych do kotłów rafinacyjnych C i D.

W zależności od składu stopu otrzymanego w piecu KPO rafinacja prowadzona będzie w ciągu wysokocynowym lub niskocynowym. Podczas obydwu procesów technologicznych prowadzone będzie oczyszczanie stopu metali z cynku, miedzi, antymonu, arsenu, aluminium i opcjonalnie bizmutu i srebra.

Usuwanie cynku

Do kąpieli metalicznej w kotłach rafinacyjnych wprowadzany będzie tlen z butli przy pomocy rurki stalowej. Tlenki cynku gromadzące się na powierzchni kąpieli zgarniane będą ręczną szuflą do beczki stalowej i po schłodzeniu przenoszone do hali surowcowej H1 w celu zawrócenia do procesu.

Usuwanie miedzi

Do kotłów rafinacyjnych w trakcie mieszania podawana będzie siarka przy pomocy ręcznej szufli. Wypływające na powierzchnię zgary miedziowe zgarniane będą ręczną szuflą do beczki stalowej i po schłodzeniu przenoszone do hali surowcowej H1 w celu zawrócenia do procesu.

Usuwanie antymonu i arsenu

Do kotłów rafinacyjnych dodawane będą pręty aluminiowe. Po ich stopieniu na powierzchni kąpieli, stop będzie mieszany. Powstające związki AlSb i AlAs wypływające na powierzchnię kąpieli zgarniane będą ręczną szuflą do beczki stalowej i po schłodzeniu przenoszone do hali surowcowej H1 w celu zawrócenia do procesu.

Usuwanie aluminium

Do kotłów rafinacyjnych w trakcie mieszania podawany będzie salmiak przy pomocy ręcznej szufli. Wypływające na powierzchnię zgary aluminiowe zgarniane będą ręczną

szuflą do beczki stalowej i po schłodzeniu przenoszone do hali surowcowej H1 w celu zawrócenia do procesu.

Usuwanie bizmutu (opcjonalnie)

Stop metali, w zależności od zawartości bizmutu we wsadzie i wymagań zamówienia, poddawany będzie usunięciu tego metalu za pomocą wodorotlenku sodowego, metalicznego wapnia i magnezu metodą Krolla – Beterttona. Wypływające na powierzchnię zgary bizmutowe zgarniane będą ręczną szuflą do beczki stalowej i po schłodzeniu przenoszone do hali surowcowej H1 w celu zawrócenia do procesu.

Odsrebrzanie (opcjonalnie)

Stop metali w zależności od zawartości srebra i wymagań zamówienia, poddawany będzie operacji odsrebrzania za pomocą metalicznego cynku w procesie Parkersa. Wypływająca na powierzchnię piana srebronośna będzie przekazywana odbiorcom zewnętrznym w celu poddania procesowi wzbogacania w procesie likwiacji.

W procesie rafinacji w ciągu wysokocynowym otrzymywane będą:

- stopy lutownicze o różnej zawartości cyny odlewane w postaci wlewków lub wyciskane jako pręty, anody, lub drut,

- stopy Sn-Ag,

- stopy Pb-Sb.

W procesie rafinacji w ciągu niskocynowym otrzymywane będą:

- ołów miękki o różnym stopniu czystości,

- stopy ołowiu z antymonem, selenem i wapniem przeznaczone do produkcji wszelkiego rodzaju akumulatorów, lutowi niskotopliwych,

- ołów bizmutowy do produkcji stopów niskotopliwych i łożyskowych.

Kotły rafinacyjne C i D opróżniane będą przy pomocy metalowej pompy do wlewków 1 – 1,5 tony lub gąsek 30 kg.

W kotłach rafinacyjncych I, J, G, H prowadzona będzie rafinacja końcowa produktów uzyskanych w kotłach C i D w celu uzyskania stopu o składzie chemicznym wymaganym przez zamawiającego.

Kotły rafinacyjne C, D, I, J, G, H ogrzewane będą przeponowo gazem ziemnym. Gazy ze spalania gazu ziemnego kierowane będą do emitorów E2, E3, E4, E5, E6. Kotły objęte będą okapami, z których gazy kierowane będą do cyklonu i przez filtr tkaninowy do emitora E1.

I.2.2.3. Odlewanie

Oczyszczone przez rafinację stopy będą odlewane na maszynie odlewniczej. Proces odlewania cyny i stopów ołowiowo-antymonowych odbywać się będzie na maszynie odlewniczej, natomiast stopy lutownicze będą wyciskane na maszynach hydraulicznych lub odlewane w postaci wlewków.

Instalacja będzie pracowała w sposób ciągły, całodobowo w systemie czterobrygadowym.

# Maksymalną dopuszczalną emisję w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji

  - Ilości gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji

    - Maksymalna dopuszczalna wielkość emisji gazów i pyłów ze źródeł i emitorów

Tabela 1

| Lp. | Emitor | Źródło emisji | Dopuszczalna wielkość emisji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rodzaj substancji | kg/h |
| 1. | E1 | Krótki Piec Obrotowy KPO, stanowisko załadunku i opróżniania pieca KPO, stanowisko krzepnięcia metalu i żużla, okapy znad kotłów rafinacyjnych C, D, I, J, G, H (w trakcie pracy przy ciągu wysokocynowym) | dwutlenek siarki dwutlenek azotu pył ogółem pył zaw. PM10 w tym: cyna ołów antymon cynk miedź | 18,0 0,67 0,13 0,13 - 0,052 0,0021 0,0031 0,0105 0,0157 |
|  |  | Krótki Piec Obrotowy KPO, stanowisko załadunku i opróżniania pieca KPO, stanowisko krzepnięcia metalu i żużla, okapy znad kotłów rafinacyjnych C, D, I, J, G, H (w trakcie pracy przy ciągu niskocynowym) | dwutlenek siarki dwutlenek azotu pył ogółem pył zaw. PM10 w tym: cyna ołów antymon cynk miedź | 18,0 0,67 0,15 0,15 - 0,0021 0,0315 0,0105 0,0105 0,0052 |
|  |  | Piec pomocniczy, stanowisko załadunku i opróżniania pieca KPO, stanowisko krzepnięcia metalu i żużla, okapy znad kotłów rafinacyjnych C, D, I, J, G, H (w trakcie pracy pieca pomocniczego) | dwutlenek siarki dwutlenek azotu pył ogółem pył zaw. PM10 w tym: cyna ołów antymon cynk miedź | 0,122 0,029 0,01 0,01 - 0,0001 0,002 0,0007 0,0007 0,0035 |

| 2. | E2 | Spalanie gazu ziemnego w kotle rafinacyjnym C | dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogólny pył zaw. PM10 | 0,0008 0,061 0,017 0,00072 0,00072 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Spalanie gazu ziemnego w kotle rafinacyjnym D | dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogólny pył zaw. PM10 | 0,0008 0,061 0,017 0,00072 0,00072 |
|  |  | Emitorem łącznie | dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogólny pył zaw. PM10 | 0,0016 0,122 0,034 0,00144 0,00144 |
| 3. | E3 | Spalanie gazu ziemnego w kotle rafinacyjnym I | dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00012 0,009 0,0025 0,00012 0,00012 |
| 4. | E4 | Spalanie gazu ziemnego w kotle rafinacyjnym J | dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00012 0,009 0,0025 0,00012 0,00012 |
| 5. | E5 | Spalanie gazu ziemnego w kotle rafinacyjnym G | dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,0004 0,03 0,009 0,0006 0,0006 |
| 6. | E6 | Spalanie gazu ziemnego w kotle rafinacyjnym H | dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogólny pył zaw. PM10 | 0,0004 0,03 0,009 0,0006 0,0006 |
|  |  | Spalanie gazu ziemnego w urządzeniu odlewniczym M | dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogólny pył zaw. PM10 | 0,0001 0,006 0,003 0,0002 0,0002 |
|  |  | Emitorem łącznie | dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogólny pył zaw. PM10 | 0,0005 0,036 0,012 0,0008 0,0008 |
| 7. | E7 | Spalanie gazu ziemnego w piecu grzewczym 1 | dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00007 0,005 0,0015 0,00001 0,00001 |

| 8. | E8 | Spalanie gazu ziemnego w piecu grzewczym 2 | dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00007 0,005 0,0015 0,00001 0,00001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | E9 | Spalanie gazu ziemnego w nagrzewnicy 1 | dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00007 0,005 0,0015 0,00001 0,00001 |
| 10. | E10 | Spalanie gazu ziemnego w nagrzewnicy 2 | dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00007 0,005 0,0015 0,00001 0,00001 |
| 11. | E11 | Spalanie gazu ziemnego w nagrzewnicy 3 | dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00007 0,005 0,0015 0,00001 0,00001 |
| 12. | E12 | Spalanie gazu ziemnego w nagrzewnicy 4 | dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00007 0,005 0,0015 0,00001 0,00001 |
| 13. | E13 | Spalanie gazu ziemnego w nagrzewnicy 5 | dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00007 0,005 0,0015 0,00001 0,00001 |
| 14. | E14 | Procesy produkcyjne realizowane w hali H2 | dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogólny pył zaw. PM10 | 0,000015 0,0009 0,00018 0,000011 0,000011 |
| 15. | E15 | Procesy produkcyjne realizowane w hali H2 | dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogólny pył zaw. PM10 | 0,000015 0,0009 0,00018 0,000011 0,000011 |
| 16. | E16 | Procesy produkcyjne realizowane w hali H2 | dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogólny pył zaw. PM10 | 0,000015 0,0009 0,00018 0,000011 0,000011 |
| 17. | E17 | Procesy produkcyjne realizowane w hali H2 | dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogólny pył zaw. PM10 | 0,000015 0,0009 0,00018 0,000011 0,000011 |

| 18. | E18 | Procesy produkcyjne realizowane w hali H2 | dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogólny pył zaw. PM10 | 0,000015 0,0009 0,00018 0,000011 0,000011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | E19 | Procesy produkcyjne realizowane w hali H2 | dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogólny pył zaw. PM10 | 0,000015 0,0009 0,00018 0,000011 0,000011 |
| 20. | E20 | Procesy produkcyjne realizowane w hali H2 | dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogólny pył zaw. PM10 | 0,000015 0,0009 0,00018 0,000011 0,000011 |
| 21. | E21 | Procesy produkcyjne realizowane w hali H2 | dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogólny pył zaw. PM10 | 0,000015 0,0009 0,00018 0,000011 0,000011 |
| 22. | E22 | Procesy produkcyjne realizowane w hali H2 | dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogólny pył zaw. PM10 | 0,000015 0,0009 0,00018 0,000011 0,000011 |
| 23. | E23 | Procesy produkcyjne realizowane w hali H2 | dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogólny pył zaw. PM10 | 0,000015 0,0009 0,00018 0,000011 0,000011 |

    - Maksymalna dopuszczalna emisja roczna z instalacji

Tabela 2

| Lp. | Rodzaj substancji zanieczyszczających | Dopuszczalna wielkość emisji [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1. | dwutlenek siarki | 144,6 |
| 2. | dwutlenek azotu | 7,18 |
| 3. | tlenek węgla | 0,487 |
| 4. | pył ogółem | 1,17 |
| 5. | pył zawieszony PM10 | 1,17 |
| 6. | cyna | 0,389 |
| 7. | ołów | 0,191 |
| 8. | antymon | 0,0653 |
| 9. | cynk | 0,663 |
| 10. | miedź | 0,104 |

# Dopuszczalną wielkość emisji ścieków z instalacji

    - Ilość odprowadzanych ścieków bytowych

Qśr d =	6,5 m3/d

    - Stężenia zanieczyszczeń w ściekach bytowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych

Tabela 3

| Lp. | Oznaczenie | Jednostka | Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z instalacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH | - | 6,5-9,5 |
| 2. | ChZT | mg/l | 700 |
| 3. | BZT5 | mg/l | 500 |
| 4. | Zawiesiny ogólne | mg/l | 300 |
| 5. | Azot ogólny | mg/l | 80 |
| 6. | Fosfor ogólny | mg/l | 12 |

    - Powierzchnie, z których odprowadzane są ścieki deszczowe Powierzchnia odwadniana całkowita – 1,365 ha,

w tym zanieczyszczona – 0,925 ha (drogi i place).

    - Stężenia zanieczyszczeń w ściekach deszczowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych

Tabela 4

| Lp. | Oznaczenie | Jednostka | Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z instalacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH | - | 6,5-9,0 |
| 2. | ChZT | mg/l | 125 |
| 3. | Zawiesiny ogólne | mg/l | 150 |
| 4. | Azot ogólny | mg/l | 30 |
| 5. | Azot amonowy | mg/l | 6 |
| 6. | Chlorki | mg/l | 1000 |
| 7. | Siarczany | mg/l | 500 |
| 8. | Fluorki | mg/l | 15 |
| 9. | Ekstrakt eterowy | mg/l | 50 |

# Dopuszczalne rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów

    - Odpady niebezpieczne

Tabela 5

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Źródło powstawania odpadu | Ilość [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | Wymiana olejów w urządzeniach, pomieszczenia warsztatowe, hale produkcyjne, stanowiska obsługowe maszyn | 1,24 |
| 2. | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | Wymiana olejów w urządzeniach, pomieszczenia warsztatowe, hale produkcyjne, stanowiska obsługowe maszyn | 0,22 |
| 3. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Stanowiska obsługi maszyn i urządzeń | 0,065 |
| 4. | 16 01 07* | Filtry olejowe | Wymiana zużytych filtrów na nowe | 0,0065 |
| 5. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Wymiana lamp fluorescencyjnych | 0,020 |
| 6. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Wymiana akumulatorów w akumulatorowych wózkach transportowych | 0,065 |

    - Odpady inne niż niebezpieczne

Tabela 6

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Źródło powstawania odpadu | Ilość [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10 08 09 | Inne żużle (żużel fajalitowy) | Powstające w trakcie przetopu składników w krótkim piecu obrotowym | 2800 |

| 2. | 16 11 04 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 (zużyta cegła magnezytowo – chromowa) | Powstaje w wyniku wymiany wymurówki pieca | 65,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | 17 04 05 | Żelazo i stal | zużyte części maszyn i urządzeń, remonty budowlane | 50,0 |
| 4. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury (worki z papieru) | Opakowania powstają w wyniku rozładunku dostarczanych surowców i dodatków wsadowych | 0,15 |
| 5. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych (folia opakowaniowa) | Opakowania powstają w wyniku rozładunku dostarczanych surowców i dodatków wsadowych | 0,30 |
| 6. | 15 01 04 | Opakowania z metali (pojemniki, drut, opaski metalowe, blachy) | Opakowania powstają w wyniku rozładunku dostarczanych surowców i dodatków wsadowych | 0,40 |

# Dopuszczalny poziom emisji hałasu do środowiska z instalacji

Ustalam dopuszczalną emisję, wyrażoną poprzez równoważny poziom dźwięku emitowanego na obszary zabudowy mieszkaniowej położonej w kierunku południowo- zachodnim od granicy instalacji w miejscowości Nagnajów oraz w kierunku południowo- wschodnim od granicy instalacji w miejscowości Mogiły zgodnie z załącznikiem graficznym (według załącznika nr 1 do decyzji), w zależności od pory dnia w następujący sposób:

- w godzinach od 6.00 do 22.00	- 55 dB(A),

- w godzinach od 22.00 do 6.00	- 45 dB(A).

# Wielkość maksymalnej dopuszczalnej emisji oraz maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych

Instalacja nie będzie pracowała w warunkach odbiegających od normalnych.

# Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii i wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji

  - Warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza

    - Miejsca i sposób wprowadzania gazów i pyłów do powietrza

Tabela 7

| Lp. | Emitor | Wysokość emitora [m] | Średnica emitora u wylotu [m] | Prędkość gazów odlotowych na wylocie emitora [m/s] | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora [K] | Czas pracy emitora [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | E1 | 25,0 | 2,1 | 28,0 | 353 | 8000 |
| 2. | E2 | 13,0 | 0,4 | 4,2 | 453 | 7800 |
| 3. | E3 | 13,0 | 0,4 | zadaszony | 453 | 7800 |
| 4. | E4 | 13,0 | 0,4 | zadaszony | 453 | 7800 |
| 5. | E5 | 13,0 | 0,4 | zadaszony | 453 | 7800 |
| 6. | E6 | 13,0 | 0,4 | zadaszony | 453 | 7800 |
| 7. | E7 | 8,0 | 0,3 | zadaszony | 453 | 5000 |
| 8. | E8 | 8,0 | 0,3 | zadaszony | 453 | 5000 |
| 9. | E9 | 12,0 | 0,25 | zadaszony | 453 | 5000 |
| 10. | E10 | 12,0 | 0,25 | zadaszony | 453 | 5000 |
| 11. | E11 | 12,0 | 0,25 | zadaszony | 453 | 5000 |
| 12. | E12 | 12,0 | 0,25 | zadaszony | 453 | 5000 |
| 13. | E13 | 12,0 | 0,25 | zadaszony | 453 | 5000 |
| 14. | E14 | 8,0 | 0,5 | wylot boczny | 293 | 7800 |
| 15. | E15 | 8,0 | 0,5 | wylot boczny | 293 | 7800 |
| 16. | E16 | 8,0 | 0,5 | wylot boczny | 293 | 7800 |
| 17. | E17 | 8,0 | 0,5 | wylot boczny | 293 | 7800 |
| 18. | E18 | 8,0 | 0,5 | wylot boczny | 293 | 7800 |
| 19. | E19 | 8,0 | 0,5 | wylot boczny | 293 | 7800 |
| 20. | E20 | 8,0 | 0,5 | wylot boczny | 293 | 7800 |
| 21. | E21 | 8,0 | 0,5 | wylot boczny | 293 | 7800 |
| 22. | E22 | 8,0 | 0,5 | wylot boczny | 293 | 7800 |
| 23. | E23 | 8,0 | 0,5 | wylot boczny | 293 | 7800 |

    - Warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza

      - Substancje zanieczyszczające z Krótkiego Pieca Obrotowego KPO, stanowiska załadunku i opróżniania pieca KPO, stanowisko krzepnięcia metalu i żużla, okapów znad kotłów rafinacyjnych C, D, I, J, G, H po przejściu przez cyklon o średnicy 5 m i po odpyleniu na filtrach pulsacyjnych workowo-tkaninowych, odprowadzane będą do powietrza emitorem E1.

      - Substancje zanieczyszczające ze spalania gazu ziemnego w kotłach rafinacyjnych C i D odprowadzane będą do powietrza emitorem E2.

      - Substancje zanieczyszczające ze spalania gazu ziemnego w kotle rafinacyjnym I odprowadzane będą do powietrza emitorem E3.

      - Substancje zanieczyszczające ze spalania gazu ziemnego w kotle rafinacyjnym J odprowadzane będą do powietrza emitorem E4.

      - Substancje zanieczyszczające ze spalania gazu ziemnego w kotle rafinacyjnym G odprowadzane będą do powietrza emitorem E5.

      - Substancje zanieczyszczające ze spalania gazu ziemnego w kotle rafinacyjnym H i urządzeniu odlewniczym M odprowadzane będą do powietrza emitorem E6.

      - Substancje zanieczyszczające ze spalania gazu ziemnego w piecu grzewczym 1 i 2 odprowadzane będą do powietrza odpowiednio emitorami E7 i E8.

      - Substancje zanieczyszczające ze spalania gazu ziemnego w nagrzewnicach od 1 do 5 odprowadzane będą do powietrza odpowiednio emitorami od E9 do E13.

      - Substancje zanieczyszczające z procesów produkcyjnych realizowanych w hali H2 odprowadzane będą do powietrza emitorami od E14 do E23. Przepływ wymuszony pracą wentylatorów o wydajności 7500 m3/h.

    - Charakterystyka techniczna stosowanych urządzeń ochrony powietrza Dwa filtry pulsacyjne będą pracowały równolegle przed emitorem E1.

      - Filtr pulsacyjny workowo-tkaninowy – typ 4214-4.9 Charakterystyka pracy filtra:

        - sprawność odpylania:	max. stężenie za filtrem 2 mg/m3

        - przepływa gazu:	85000 m3/h

        - temperatura:	80 ˚C

        - powierzchnia filtra:	1139 m2

        - obciążenie filtra:	75 m3/m2/h

        - spadek ciśnienia:	100-150 mm WG

        - zapotrzebowanie na sprężone powietrze:	3.2 m3/min. o ciśnieniu 6 bar

        - worki wykonane z tworzywa PE/PE:	500g

      - Filtr pulsacyjny, workowo-tkaninowy – typ Intensiv JRT IFIC 45/4-3 Charakterystyka pracy filtra:

        - sprawność odpylania:	max. stężenie za filtrem 2 mg/ m3

        - przepływ gazu:	38000 m3/h

        - temperatura:	80 ˚C

        - powierzchnia filtra:	306 m2

        - obciążenie filtra:	98 m3/m2/h

        - spadek ciśnienia:	65-150 mm WG

        - zapotrzebowanie na sprężone powietrze:	865 dm3/min o ciśnieniu 6 bar

        - worki wykonane z fos-tex 400-91

# Warunki poboru wody i emisji ścieków z instalacji

    - Pobór wody z sieci wodociągowej wody przemysłowej i wody pitnej Zakładów Chemicznych “Siarkopol” Sp. z o.o. w Tarnobrzegu.

    - Ścieki bytowe będą wprowadzane do sieci kanalizacji Zakładów Chemicznych “Siarkopol” Sp. z o.o. w Tarnobrzegu.

    - Ścieki deszczowe będą wprowadzane do sieci kanalizacji Zakładów Chemicznych “Siarkopol” Sp. z o.o. w Tarnobrzegu.

    - Woda pita będzie pobierana dla potrzeb załogi oraz celów porządkowych.

    - Woda przemysłowa będzie wykorzystywana do celów chłodniczych i mycia kół pojazdów technologicznych.

    - Podłogi w hali nr 1 i nr 2 nie będą zmywane ale zmiatane, a zmiotki w całości zawracane do przetopu.

    - Ścieki z laboratoriów będą w całości przekazywane do przetopu

    - Ścieki z mycia kół pojazdów będą gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym o pojemności 6 m3 i w całości, wraz ze szlamami, przekazywane do przetopu

    - Obowiązek utrzymywania w czystości i porządku terenu placów i dróg manewrowych ze szczególnym uwzględnieniem terenu w obrębie układu filtrów workowych oraz przy wyjeździe z hali.

    - Zakaz magazynowania na placu surowców i materiałów.

    - Przechowywać materiały, surowce, odpady i inne substancje w taki sposób, aby nie mogły przedostać się do sieci kanalizacyjnych.

    - Zakaz wprowadzania do kanalizacji deszczowej ścieków innych niż deszczowo- roztopowe.

    - Ściśle przestrzegać warunków prawidłowego mycia kół pojazdów i ociekania wody do zbiornika bezodpływowego, tak aby nie były wynoszone części mogące zanieczyścić przyległy teren i wody deszczowe.

# Sposoby postępowania z wytwarzanymi odpadami

    - Miejsce i sposób magazynowania odpadów

      - Odpady niebezpieczne

Tabela 8

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsce magazynowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | Selektywnie w beczkach metalowych o poj. 200 dm3 , oznakowanej nazwą i kodem odpadu w magazynie odpadów niebezpiecznych o utwardzonym betonem podłożu, bez kratek ściekowych. Magazyn oznakowany „Magazyn odpadów niebezpiecznych” oraz nazwą odpadu i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Zabezpieczony zostanie pojemnik z sorbentem. |
| 2. | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | Selektywnie w beczkach metalowych o poj. 200 dm3 , oznakowanej nazwą i kodem odpadu w magazynie odpadów niebezpiecznych o utwardzonym betonem podłożu, bez kratek ściekowych. Magazyn oznakowany „Magazyn odpadów niebezpiecznych” oraz nazwą odpadu i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Zabezpieczony zostanie pojemnik z sorbentem. |
| 3. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | W oznakowanej nazwą i kodem odpadu beczce metalowej lub wzmocnionych oznakowanych workach foliowych w magazynie odpadów niebezpiecznych. |
| 4. | 16 01 07* | Filtry olejowe | Zużyte filtry, po odsączeniu z nich resztek oleju, przenoszone będą do pojemnika metalowego, ustawionego na posadzce betonowej w punkcie magazynowym olejów, bez kratek ściekowych. Magazyn będzie oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Zabezpieczony zostanie pojemnik z sorbentem. |

| 5. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | W oryginalnym opakowaniu tekturowym włożonym do pudła tekturowego z napisem „zużyte świetlówki”, w podręcznym magazynie z częściami elektrycznymi, zamykanym, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Na drewnianych paletach ustawionych na betonowej posadzce w warsztacie w hali nr 2, w oznakowanym miejscu. Miejsce to będzie zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, z posadzką bez kratek ściekowych. |

      - Odpady inne niż niebezpieczne

Tabela 9

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsce magazynowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10 08 09 | Inne żużle (żużel fajalitowy) | Boks betonowy o powierzchni ok. 30 m2 w hali nr 1 (hala przygotowania wsadu). |
| 2. | 16 11 04 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 (wymurówka z pieca) | Odpad gromadzony będzie przy piecu w hali nr 1 |
| 3. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Gromadzone selektywnie w wydzielonym boksie oznakowanym nazwa i kodem odpadu, w hali przygotowania surowców (hala nr 1) |
| 4. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady układane w stertę lub w pojemnikach w oznakowanym nazwą i kodem odpadu pomieszczeniu magazynowym w hali nr 1. |
| 5. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | W dużych workach foliowych w oznakowanym miejscu w hali magazynowej surowców (hali nr 1). |
| 6. | 15 01 04 | Opakowania z metali | Gromadzone selektywnie w oznakowanym boksie w hali nr 1 |

    - Sposób dalszego gospodarowania odpadami

      - Odpady niebezpieczne

Tabela 10

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Procesy gospodarowania odpadami |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | R9,R14,D10 |

| 2. | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | R9, R14,D10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | R14, D10 |
| 4. | 16 01 07* | Filtry olejowe | R4, R14, D10 |
| 5. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | R4, R14, D10 |
| 6. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | R4, R5, R6, R14 |

      - Odpady inne niż niebezpieczne

Tabela 11

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Procesy gospodarowania odpadami |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10 08 09 | Inne żużle (żużel fajalitowy) | R14, R5 |
| 2. | 16 11 04 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 | R14, R5 |
| 3. | 17 04 05 | Żelazo i stal | R4, R14 |
| 4. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | R1, R14 |
| 5. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | R1, R4, R14 |
| 6. | 15 01 04 | Opakowania z metali | R4, R14 |

    - Warunki gospodarowania odpadami

      - Wytwarzane odpady wymienione w punkcie II.3 decyzji magazynowane będą w celu zebrania odpowiedniej ilości przed transportem do miejsc odzysku bądź unieszkodliwiania, w wyznaczonych, oznakowanych miejscach ustalonych w punkcie IV.3.1 decyzji, w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi.

      - Każdy     rodzaj     odpadów     niebezpiecznych     będzie     gromadzony i przechowywany oddzielnie w odpowiednich pojemnikach w zamkniętych pomieszczeniach, w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zabezpieczający przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych. Wszystkie miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych powinny posiadać utwardzoną nawierzchnię, oświetlenie, urządzenia i materiały gaśnicze oraz zapas sorbentów do likwidacji ewentualnych wycieków.

      - Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do przechowywania odpadów oraz drogi wewnętrzne będą utwardzone i utrzymywane w czystości.

      - Prowadzona będzie ewidencja wytwarzanych odpadów według wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji.

      - Wytworzone odpady będą przekazywane firmom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami, posiadającym wymagane prawem zezwolenia w celu odzysku lub unieszkodliwienia lub posiadaczom uprawnionym do odbioru odpadów bez zezwolenia.

      - Usuwane odpady winny być zabezpieczone przed przypadkowym rozproszeniem.

      - Gospodarka odpadami będzie odbywać się zgodnie z wewnętrzną instrukcją postępowania z odpadami.

      - Odpady transportowane będą transportem odbiorców odpadów posiadających wymagane prawem zezwolenia, z częstotliwością wynikającą z procesów technologicznych oraz wynikającą z zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu.

    - Dopuszczalne rodzaje i ilości odpadów przeznaczonych do odzysku

Tabela 12

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10 08 04 | Cząstki i pyły | 1500 |
| 2. | 10 08 09 | Inne żużle /cynowe/ | 200 |
| 3. | 10 08 11 | Zgary inne niż wymienione w 10 08 10 | 8600 |
| 4. | 10 10 03 | Zgary i żużle odlewnicze | 200 |
| 5. | 10 10 99 | Inne niewymienione odpady tzw. mułki cynowe | 500 |
| 6. | 17 04 06 | Złom cynowy | 500 |
| 7. | 17 04 07 | Zanieczyszczone stopy cyny | 500 |

    - Miejsce i dopuszczone metody prowadzenia odzysku

Odzysk odpadów prowadzony będzie na terenie działek o nr ewid. 14/53 i 14/67 przy ul. Zakładowej 50 w Tarnobrzegu.

Odpady poddawane będą procesowi odzysku kwalifikowanemu jako R4 zgodnie z załącznikiem nr 5 – „Procesy odzysku” ustawy o odpadach. Prowadzony będzie odzysk metali z części i odpadów zwierających cynę. Proces odzysku prowadzony będzie na instalacji do wytopu cyny i jej stopów lub ołowiu i jego stopów z surowców cynonośnych.

Szczegółową metodę prowadzenia odzysku określa punkt I.2.2. decyzji.

    - Sposoby i miejsca magazynowania odpadów przeznaczonych do odzysku Dostarczone odpady przeznaczone do odzysku tymczasowo przechowywane będą w oryginalnych opakowaniach dostawcy (palety, beczki lub big-bagi) w hali H1. Po zważeniu i opisaniu nazwą i kodem odpadu będą magazynowane w wyznaczonych strefach magazynu (hali) w oznakowanych boksach, zasiekach, skrzyniach wsadowych, pojemnikach, kontenerach, beczkach lub workach, stosownie do rodzaju odpadu. Materiały o konsystencji piasku będą magazynowane w pryzmach w wyznaczonych i oznakowanych nazwą i kodem odpadu miejscach.

# Źródła hałasu ich rozkład czasu pracy w ciągu doby

P1 – Wentylator wyciągowy z instalacji technologicznej o mocy: N = 160 kW zlokalizowany na zewnątrz hali przy elewacji południowej na poziomie terenu. Poziom dźwięku w odległości 1 m od urządzenia LAeq = 75 dB(A).

P2 – Wentylator wyciągowy z instalacji sanitarnej typu o mocy: N = 55 kW zlokalizowany na zewnątrz hali przy elewacji południowej na poziomie terenu. Poziom dźwięku w odległości 1 m od urządzenia LAeq = 70 dB(A).

P3 – Chłodnia wentylatorowa typu CWT-58/1200 o mocy zainstalowanej: N = 5,5 kW zlokalizowana na zewnątrz hali przy elewacji południowej na poziomie terenu. Poziom dźwięku w odległości 1 m od urządzenia LAeq = 72 dB(A).

P4 – Hala Produkcyjna: Równoważny poziom dźwięku „A” wewnątrz pomieszczenia (w odległości 1 m od elewacji) LAeq = 73 dB(A).

P5 – Sprężarkownia: Równoważny poziom dźwięku „A” wewnątrz pomieszczenia (w odległości 1 m od elewacji) LAeq = 82 dB(A).

Wymiana urządzeń wymienionych w wyżej charakteryzujących instalację pod względem akustycznym nie stanowi istotnej zmiany instalacji o ile zachowane zostaną określone w niej charakterystyczne parametry akustyczne.

# Rodzaj i maksymalną ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw

  - Pobór wody dla potrzeb instalacji

Tabela 13

| Lp. | Rodzaj wody | Pobór wody |
| --- | --- | --- |
| 1. | Woda pitna | 6,5 m3/d |
| 2. | Woda przemysłowa | 24,1 m3/d |
| 3. | Woda zdemineralizowana dla potrzeb laboratorium | 50 dm3/ tydzień |

# Ilość surowców i materiałów stosowanych w produkcji

Tabela 14

| Lp. | Rodzaj materiałów i surowców | Jednostka | Zużycie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chlorek cynku ZnCl2 | Mg/rok | 0,5 |
| 2. | Wapno chlorowane | Mg/rok | 0,5 |
| 3. | Antracyt | Mg/rok | 1900 |
| 4. | Kamień wapienny | Mg/rok | 250 |
| 5. | Krzemionka | Mg/rok | 900 |
| 6. | Węglan sodu | Mg/rok | 60 |
| 7. | Siarka | Mg/rok | 90 |
| 8. | Aluminium | Mg/rok | 8 |
| 9. | Chlorek amonu (salmiak) | Mg/rok | 36 |
| 10. | Wodorotlenek sodu | Mg/rok | 10 |
| 11. | Tlen | tys. m3/rok | 2520 |

# Zużycie energii i paliw dla potrzeb własnych instalacji

Tabela 15

| Lp. | Rodzaj energii lub paliwa | Jednostka | Zużycie energii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Energia elektryczna | MWh/rok | 3000 |
| 2. | Gaz ziemny | tys. m3/rok | 4390 |

# Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji

  - Monitoring procesów technologicznych

- pirometryczny pomiar temperatury metalu w trakcie spustu – dwa razy na dobę, zapis w karcie wytopu,

- pirometryczny pomiar temperatury żużla w trakcie spustu – dwa razy na dobę, zapis w karcie wytopu,

- pomiar ilości zużywanego tlenu – pomiar ciągły, zapis w karcie wytopu, co godzinę,

- pomiar ilości zużywanego gazu ziemnego – pomiar ciągły, zapis w karcie wytopu, co godzinę,

- pomiar ciśnienia tlenu – pomiar ciągły, zapis w karcie wytopu co godzinę,

- pomiar ilości pobieranej wody – pomiar ciągły na liczniku dostawcy wody,

- pomiar temperatury gazów odlotowych przed filtrami workowymi – pomiar ciągły, zapis w karcie wytopu co godzinę,

- pomiar spadku ciśnienia w filtrze workowym – pomiar ciągły, zapis w karcie wytopu co godzinę,

- analiza chemiczna żużla z pieca KPO w zakresie: Zn, Pb, Cu, As, Cd, Sb, Sn, SiO2, FeO, CaO, MgO, Al2O3, MnO, S, według normy zakładowej – po każdym wytopie, zapis elektroniczny,

- analiza chemiczna stopu surowego z pieca KPO według normy EN 29453:1993 lub wymagań zamawiającego – po każdym wytopie, zapis elektroniczny,

- analiza chemiczna pyłów osadzających się w filtrze workowym w zakresie: Sn, Pb, Zn – raz na tydzień, zapis elektroniczny,

- analiza chemiczna materiałów wsadowych, stopów lutowniczych oraz innych stopów metali nieżelaznych w trakcie procesu produkcyjnego oraz jako kontrola końcowa wyrobu według normy EN 29453:1993 lub wymagań zamawiającego – codziennie, zapis elektroniczny.

# Monitoring emisji gazów i pyłów do powietrza

    - Stanowisko do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów do powietrza będzie zamontowane na emitorze E1.

    - Stanowisko pomiarowe winno być na bieżąco utrzymywane w stanie umożliwiającym prawidłowe wykonanie pomiarów emisji oraz zapewniającym zachowanie wymogów BHP.

    - Zakres i częstotliwość prowadzenia pomiarów emisji z emitorów:

Tabela 16

| Lp. | Emitor | Częstotliwość pomiarów | Oznaczane zanieczyszczenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | E1 | dwa razy w roku | dwutlenek siarki tlenki azotu pył ogółem pył zawieszony PM10 cyna cynk miedź ołów antymon |

    - Metodyki pomiarowe:

Pomiary emisji należy wykonywać metodami opisanymi w Polskich Normach.

# Monitoring poboru wody i odprowadzanych ścieków

    - Pobór wody opomiarowany wodomierzami – codzienne odczyty i zapisy ilości wody pobieranej:

- wody pitnej – wodomierz w komorze przy drodze nr 1, na rurociągu wody pitnej,

- wody przemysłowej – wodomierz umieszczony przed halą nr 2 na rurociągu wody przemysłowej,

- wody zużywanej do mycia kół pojazdów.

    - Ilość ścieków bytowych będzie określana na podstawie ilości pobieranej wody.

    - Ścieki z mycia pojazdów – na podstawie odczytów wodomierza przy stanowisku mycia, codziennie określać ilość pobranej wody oraz każdorazowo w czasie wywozu ilość ścieków i szlamów wywiezionych ze zbiornika bezodpływowego, oraz raz w tygodniu bilansować te wartości.

    - Co dwa miesiące wykonywać badania ścieków odprowadzanych kanalizacją ścieków bytowych – pobór prób w studzience S przed budynkiem nr 1 – oznaczenia BZT5, ChZT, zawiesiny ogólne, pH, azot ogólny, fosfor ogólny.

    - Dwa razy w roku, w okresie wiosny i jesieni, wykonać badania ścieków deszczowych dla wskaźników: pH, ChZT, zawiesiny ogólne, chlorki, siarczany, ekstrakt eterowy, fosfor ogólny, azot ogólny, azot amonowy, fluorki, ołów, antymon, bizmut, miedź,   arsen,   selen,   srebro,   aluminium,   cyna,   cynk   –   pobór   prób w studzience D przed budynkiem nr 1 przy bramie wjazdowej do zakładu.

# Monitoring wpływu instalacji na powierzchnię ziemi

    - Raz w miesiącu prowadzone będą oględziny stanu placów składowych i dróg manewrowych. Wynik oględzin będzie zapisywany i przechowywany.

# Ewidencja i monitoring odpadów

Prowadzona będzie ewidencja jakościowa i ilościowa wytwarzanych odpadów według wzorów   dokumentów    stosowanych    na    potrzeby    ewidencji    odpadów    oraz z wykorzystaniem wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych.

# Pomiar emisji hałasu do środowiska

    - Monitoring emisji hałasu prowadzony będzie metodą pomiarowo-obliczeniową w następujący sposób:

- W drodze pomiarów określony zostanie poziom dźwięku następujących źródeł

hałasu:

P1 – Przy wentylatorze wyciągowym z instalacji technologicznej typu 125-SMS/R zlokalizowanym na zewnątrz hali przy elewacji południowej na poziomie terenu.

P2 – Przy wentylatorze wyciągowym z instalacji sanitarnej typu RM56-N-60 zlokalizowanym na zewnątrz hali przy elewacji południowej na poziomie terenu.

P3 – Przy chłodni wentylatorowej typu CWT-58/1200 zlokalizowanej na zewnątrz hali przy elewacji południowej na poziomie terenu.

P4 – W hali produkcyjnej wewnątrz pomieszczenia (w odległości 1 m od elewacji):

P5 – W sprężarkowni wewnątrz pomieszczenia (w odległości 1 m od elewacji):

- Przeprowadzone zostaną obliczenia poziomu mocy akustycznej źródeł (dla źródeł typu „punktowego”) oraz obliczenie izolacyjności wypadkowej elewacji i dachu (dla źródeł typu „budynek”).

- na podstawie obliczeń   symulacyjnych   zgodnych   z   metodyką   określoną w Polskiej Normie: PN-ISO 9613-2:2002 – Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej, zasięg wysterowania izolinii hałasu 55 dB(A) i 45 dB(A).

# Sposób postępowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej służącej do monitorowania procesów technologicznych

W przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej kontrolującej proces technologiczny niezwłocznie wymienić uszkodzone urządzenie, a w przypadku gdy niesprawność aparatury może skutkować niekontrolowanym wzrostem emisji wyłączyć instalację z eksploatacji, zgodnie z procedurą zatrzymania instalacji.

O fakcie uszkodzenia aparatury bądź wyłączenia instalacji z w/w powodu należy powiadomić Wojewodę Podkarpackiego i Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

# Metody zabezpieczenia środowiska przed skutkami awarii przemysłowej oraz sposób powiadamiania o jej wystąpieniu

W celu zapobiegania wystąpieniu awarii przemysłowej należy przestrzegać reżimów technologicznych, obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

W   przypadku    wystąpienia    awarii    przemysłowej    należy    postępować    zgodnie z zatwierdzonymi instrukcjami stanowiskowymi BHP i obsługi poszczególnych urządzeń oraz obowiązującym systemem jakości ISO 9001 i ISO 14001.

O fakcie wystąpienia awarii instalacji należy powiadomić Wojewodę Podkarpackiego i Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

# Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości

  - Filtry pulsacyjne workowo-tkaninowe utrzymywane będą w pełnej sprawności w celu zapewnienia stężenie pyłu za filtrem max. 2 mg/m3.

  - Odpady międzyoperacyjne: zgary, zmiotki z powierzchni hal, osady z osadnika przy myciu kół pojazdów, pyły z odpylania w filtrach workowych, będą zawracane do procesu przetopu.

  - Racjonalne gospodarowanie materiałami i surowcami oraz przestrzeganie reżimu technologicznego w celu wyeliminowania ponadnormatywnego zużycia surowca, powstawania wybrakowanych produktów, przyczyniających się do zwiększenia ilości powstających odpadów.

  - Prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie problematyki ochrony środowiska i aktualnie obowiązujących przepisów.

  - Wszystkie urządzenia objęte niniejszą decyzją należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym i prawidłowo eksploatować zgodnie z ich instrukcjami techniczno- ruchowymi.

  - Wszystkie urządzenia związane z monitoringiem procesu technologicznego muszą być w pełni sprawne, umożliwiające prawidłowe wykonywanie pomiarów oraz zapewniające zachowanie wymogów BHP.

  - Prowadzona będzie stała kontrola zużycia wody i energii.

# Sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji

W przypadku zakończenia eksploatacji, należy opróżnić i wyczyścić wszystkie urządzenia technologiczne, a następnie zdemontować i zlikwidować wszystkie obiekty i urządzenia zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów budowlanych.

# Ustalam dodatkowe wymagania

  - Opracowane wyniki pomiarów wykonywanych w związku z realizacją obowiązków określonych w punktach VI.2, VI.3, VI.6 należy przedkładać Wojewodzie Podkarpackiemu oraz Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty ich wykonania.

# Pozwolenie obowiązuje do dnia 27 kwietnia 2016 roku

U z a s a d n i e n i e

Spółka Fenix Metals w Tarnobrzegu wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do wytopu cyny i ołowiu. Stosowna informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych

o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w formularzu A pod numerem 392/05.

Na terenie Spółki eksploatowana jest instalacja do produkcji metali nieżelaznych z produktów z odzysku przy zastosowaniu procesów metalurgicznych, która jest zaliczana, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 11 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu

- oddziaływaniu na środowisko, do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Tym samym, zgodnie z art. 183 w związku z art. 378 ustawy Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do wydania decyzji jest wojewoda.

Spółka Fenix Metals w Tarnobrzegu przedłożyła wniosek o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego wraz z pismem z dnia 27.10.2005 r. W dniu 07.11.2005 r. zwróciłem się

- uzupełnienie przedmiotowego wniosku w odniesieniu do wymagań podstawowych. Stosowne uzupełnienie zostało przedłożone pismem z dnia 17.11.2005 r. Pismem z dnia 18.11.2005 r. zawiadomiłem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego w dniu 17.11.2005 r. oraz ogłosiłem, że przedmiotowy wniosek został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o prawie wnoszenia uwag do przedmiotowego wniosku. Ogłoszenie przez 21 dni było dostępne na tablicach ogłoszeń Fenix Metals w Tarnobrzegu, Urzędu Miasta Tarnobrzega oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. W okresie udostępniania wniosku nie wniesiono żadnych uwag.

Po szczegółowym   zapoznaniu   się   z   przedłożoną   dokumentacją   stwierdziłem, że wniosek nie przedstawia w sposób dostateczny wszystkich zagadnień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska, wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. Dlatego też postanowieniem z dnia 25.01.2006 r. znak: ŚR.IV-6618/20/05 wezwałem Spółkę do uzupełnienia wniosku. Uzupełniony wniosek został przedłożony w dniu 23.02.2006 r.

Tytuł prawny do instalacji wraz terenem posiada Spółka Fenix Metals w Tarnobrzegu, która jest właścicielem działek nr ewid. 14/53 i 14/67 położonych na terenie zabudowy przemysłowej w Machowie.

Spółka będzie prowadziła przerób   produktów   z   odzysku   zawierających   cynę. W pierwszym etapie przetwarzane będą materiały cynonośne w zanieczyszczony stop metalowy cyny i innych metali zawartych w materiałach wsadowych. Etap ten będzie prowadzony w krótkim piecu obrotowym KPO opalanym gazem ziemnym. Powstały stop cyny zawierający zmieniające się ilości ołowiu, antymonu, bizmutu, miedzi, arsenu, wapnia oraz metali szlachetnych w celu oczyszczenia będzie poddawany rafinacji w kotłach rafinacyjnych. Ze względu na skład surowców cynonośnych (zawartość cyny i ołowiu), funkcjonowały będą dwa procesy technologiczne pracujące naprzemiennie na jednych urządzeniach, w zależności od dostarczonych odpadów: ciąg wysokocynowy (surowce bogate w cynę) i ciągu niskocynowy (surowce bogate w ołów). Oczyszczone przez rafinację stopy będą odlewane na maszynie odlewniczej.

W procesie produkcyjnym stosowane będą substancje niebezpieczne (węglan sodu, chlorek cynku, wodorotlenek sodu, wapno chlorowane, chlorek amonu), jednak z uwagi na charakter produkcji nie ma możliwości zastąpienia ich innymi substancjami innymi niż niebezpieczne bez szkody dla jakości produktów końcowych.

Analizę instalacji pod kątem najlepszych dostępnych technik wnioskodawca przeprowadził w odniesieniu o dokumenty:

- “Reference Document on Best Available Techniques in the Non Ferrous Metals Industries” – grudzień 2001,

- „Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) wytyczne dla branży metali nieżelaznych – produkcja z surowców pierwotnych” opracowane przez Instytut Metali Nieżelaznych – Zakład Ochrony Środowiska w Gliwicach, na zamówienie Ministerstwa Środowiska – kwiecień 2005 r.

Wnioskodawca wykazał, że stosowane w instalacji rozwiązania techniczne gwarantują spełnienie wymogów najlepszej dostępnej techniki, w szczególności:

- Do wytwarzania metali nieżelaznych, szczególnie z materiałów wtórnych, za referencyjne uznawane są metody hydrometalurgii lub metody ogniowe. W przedmiotowej instalacji wykorzystywana będzie metoda ogniowa z Krótkim Piecem Obrotowym.

- W materiałach referencyjnych preferowane są piece do wytopu metalu z palnikiem gazowym niskoemisyjnym lub palnikiem do spalania gazu ziemnego w czystym tlenie. Zastosowany w instalacji palnik tlenowo-gazowy eliminuje wytwarzanie tlenków azotu

i pozwala prowadzić proces wytopu w wyższych temperaturach, co prowadzi do powstawania żużla żelazowo-krzemowego, odpornego na ługowanie zanieczyszczeń.

- Do odpylania wymagane są wysokosprawne filtry tkaninowe. W instalacji pracują równolegle dwa filtry pulsacyjne workowo-tkaninowe odpylające gazy procesowe z pieca KPO i znad kotłów rafinacyjnych.

- Proces rafinacji w kotłach będzie prowadzony zalecaną w BREF-ie metodą ogniową. Kotły rafinacyjne wyposażone będą w przeponowy system ogrzewania palnikami gazowymi, który uniemożliwia kontakt stopu ze spalinami, co zapobiega jego utlenianiu i zanieczyszczaniu produktami utleniania.

- Zalecana technologia rafinacji wymaga, aby urządzenia do rafinacji były wyposażone w wydajne kolektorowanie wydzielających się pyłów. Gazy procesowe z rafinacji w przedmiotowej instalacji będą odprowadzane systemem wentylacji sanitarnej poprzez okapy nad kotłem i oczyszczane na filtrze tkaninowym.

- Powstające odpady międzyoperacyjne powinny być zawracane do procesu, a powstające odpady technologiczne w maksymalnym stopniu poddane odzyskowi. W instalacji wszystkie odpady międzyoperacyjne jak zgary, zmiotki z powierzchni hal, osady z osadnika przy myciu kół pojazdów, pyły z odpylania w filtrach workowych, zawracane będą do przetopu. Żużel fajalitowy przekazywany będzie do wykorzystania do budowy dróg, natomiast zużyta wymurówka w postaci cegły magnezytowo-chromowej przekazywana do ponownego wykorzystania.

- Surowce i dodatki wsadowe oraz substancje rafinujące i paliwo powinny być transportowane w   sposób   zapobiegający   wtórnemu   zanieczyszczeniu   środowiska. W instalacji wszystkie surowce i dodatki będą transportowane w pojemnikach, workach lub kontenerach metalowych i rozładowywane w hali, gromadzone w sposób zorganizowany, selektywny, na betonowym podłożu. Połączenie hali magazynowo- surowcowej z halą produkcyjną zorganizowane będzie za pomocą zadaszonej i obudowanej przewiązki, aby zapobiec emisji niezorganizowanej. Przygotowywanie mieszanki wsadowej będzie się odbywało w zamkniętym pomieszczeniu.

Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w pozwoleniu określiłem wielkość dopuszczalnej emisji gazów do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji. We wniosku wykazano, że emisja pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza ze wszystkich źródeł i emitorów Spółki nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm jakości powietrza poza granicami terenu, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny. W szczególności emisja tlenków azotu, dwutlenku siarki,

tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM10 i ołowiu z emitorów instalacji nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów tej substancji w powietrzu, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji. Ponadto emisja pyłu ogółem, cyny, antymonu, cynku i miedzi nie spowoduje przekroczeń wartości odniesienia określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Pobór wody   dla   potrzeb   instalacji   będącej   przedmiotem   decyzji   następuje z zewnętrznych źródeł, tj. z wodociągów Zakładów Chemicznych “Siarkopol” Sp. z o.o. w Tarnobrzegu. Pobór wody dla potrzeb bytowych i technologicznych jest opomiarowany wodomierzami. Woda jest zużywana do celów bytowych, chłodniczych, mycia posadzek i kół pojazdów. Woda chłodnicza krąży w obiegu zamkniętym, okresowo uzupełnianym.

Z instalacji odprowadzane są ścieki bytowe, opadowe i roztopowe. Całkowita zanieczyszczona powierzchnia szczelna zlewni wód deszczowo roztopowych przypisana instalacji będącej przedmiotem niniejszego pozwolenia wynosi: 1,365 ha. W instalacji oprócz ścieków deszczowo-roztopowych powstają również ścieki technologiczne w całości zawracane do przetopu.

Pobór wody   oraz   odprowadzanie   ścieków   są   uregulowane   w   formie   umowy z jednostką zarządzającą sieciami. Warunki tych umów stanowiły podstawę do ustalenia warunków odprowadzania ścieków z instalacji do systemów kanalizacyjnych.

Dla doskonalenia systemu zabezpieczeń środowiska, mogących mieć również wpływ na jakość ścieków odprowadzanych z zakładu nałożono dodatkowe warunki oraz zobowiązano zakład do wykonywania pomiarów jakości ścieków dla wskaźników podanych w niniejszej decyzji, a charakterystycznych dla prowadzonych procesów produkcyjnych.

Ponieważ ścieki mogą zawierać substancje wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233 poz. 1988), w szczególności metale ciężkie i fluorki zobowiązano zakład do prowadzenia badań ścieków deszczowych w tym zakresie. Badania w ściekach deszczowych są także jednym z elementów służących do monitoringu hermetyzacji procesów, w szczególności mycia kół pojazdów wyjeżdżających z hali produkcyjnej oraz magazynowania pyłów.

W wyniku prowadzonej działalności wytwarzane będą odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, klasyfikowane zgodnie z § 4 i załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie z art. 202 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska i art. 18 ust 2 ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), w pozwoleniu określiłem warunki dotyczące wytwarzania odpadów. W punktach II.3. oraz IV.3. niniejszej decyzji ustaliłem dopuszczalne ilości poszczególnych rodzajów wytwarzanych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz warunki gospodarowania odpadami z uwzględnieniem ich magazynowania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania.

Odpady, których powstaniu nie da się zapobiec, będą gromadzone w sposób selektywny w oznakowanych pojemnikach, kontenerach, boksach itp., zabezpieczane przed wpływem warunków atmosferycznych i magazynowane w wydzielonych miejscach na terenie zakładu, zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych, a następnie przekazywane będą firmom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami, posiadającym wymagane prawem zezwolenia.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach w decyzji ustaliłem warunki prowadzenia działalności w zakresie odzysku metali z części i odpadów zwierających cynę na instalacji do wytopu cyny i jej stopów lub ołowiu i jego stopów z surowców cynonośnych. Odzysk odpadów prowadzony będzie metodą R4 zgodnie z zał. nr 5 „Procesy odzysku” ustawy o odpadach. Proces prowadzony będzie wg technologii określonej w punkcie IV.3.5. decyzji.

Przedstawiony we wniosku sposób postępowania z odpadami zabezpiecza środowisko przed ich ewentualnym ujemnym oddziaływaniem.

Dla instalacji zgodnie z art. 188 ust. 2 pkt 1) ustaliłem parametry instalacji, istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem, w tym zgodnie również z art. 211 ust. 2 pkt 3a) rozkład czasu pracy źródeł hałasu w ciągu doby. Zgodnie z tym samym przepisem ustaliłem także wielkość emisji hałasu wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu poza zakładem, wyrażonymi wskaźnikami poziomu równoważnego hałasu dla dnia i nocy dla terenów objętych ochroną przed hałasem, pomimo iż z obliczeń symulacyjnych wynika, że instalacja nie spowoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841). Uwzględniając, że w obecnym stanie zagospodarowanie terenu nie występują w zasięgu potencjalnego oddziaływania instalacji obszary, dla których obowiązujące przepisy ustalają dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku, a jednocześnie oddziaływanie innych źródeł wyklucza możliwość pomiaru hałasu

w kierunkach istniejącej zabudowy, w pozwoleniu nałożono obowiązek prowadzenia pomiarów hałasu poszczególnych źródeł oraz ustalenia zasięgu oddziaływania metodą obliczeniową.

Z przedstawionego wniosku wynika, że instalacja nie będzie powodować ponadnormatywnej emisji gazów i pyłów do powietrza, ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska, instalacja nie stanowi zagrożenia dla wód podziemnych, a gospodarka odpadami prowadzona będzie prawidłowo. Instalacja spełnia również wymogi najlepszej dostępnej techniki.

Wystąpienie sytuacji awaryjnej mogącej spowodować duże zagrożenie dla środowiska jest niewielkie – jest ono dodatkowo minimalizowane poprzez stosowanie ciągłego monitoringu prowadzonych procesów.

W świetle powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

# P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się w dwóch egzemplarzach po uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 5 zł.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

mgr inż. Stanisław Homa DYREKTOR WYDZIAŁU ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Otrzymują:

- Fenix Metals Sp. z o.o., ul. Zakładowa 50, 39-400 Tarnobrzeg

- ŚR-IV

- a/a

Do wiadomości:

- Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów

- Marszałek Województwa Podkarpackiego, ul. Towarnickiego 1A, 35-010 Rzeszów

- Minister Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa