OS-I.7222.49.7.2016.EK						Rzeszów, 2016-12-19

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 104, 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23),

- art. 192, 214 ust. 5, 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz.672 ze zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 
z 2016r. poz. 71),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 
z 2016r. poz. 1395),

po rozpatrzeniu wniosku ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2, 
39-959 Rzeszów, z dnia 13.10.2016r. (data wpływu: 18.10.2016r.) 
wraz z uzupełnieniami z dnia 30.11.2016r. (data wpływu 01.12.2016r.) w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do wytwarzania podstawowych produktów farmaceutycznych,

orzekam

I. Zmieniam decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 02.01.2006r. znak:
ŚR-6618/3/05, zmienioną decyzjami Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.07.2006r., znak: ŚR.IV-6618-10/2/06 i z dnia 12.11.2007r znak: ŚR.IV.6618-26/2/07 
oraz decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 30.09.2008r. 
znak: RŚ.VI.7660/26-6/08, z dnia 12.11.2010r.,  znak: RŚ.VI.EK.7660/37-8/10, 
z dnia 31.05.2011r. znak: RŚ.VI.7222.25.1.2011.EK, z dnia 07.11.2014r. 
znak: OS-I.7222.26.7.2014.EK oraz 14.11.2014r. znak: OS-I.7222.26.8.2014.EK udzielającą ICN Polfa Rzeszów S.A., pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do wytwarzania podstawowych produktów farmaceutycznych 
z zastosowaniem procesów chemicznych lub biologicznych - Oddział Syntez 
w Rzeszowie, w następujący sposób:

I.1. Punkt 1.2.1 otrzymuje brzmienie:

„ I.2.1. Parametry instalacji

W skład instalacji Oddziału Syntez będą wchodziły następujące linie technologiczne, w których możliwe będzie prowadzenie syntezy jednej lub kilku substancji chemicznych:

- synteza Chlorowodorku Tolperisonu - wydajność nominalna 	2,0	Mg/rok,

- synteza Fumaranu Bisoprololu substancji- wydajność nominalna 	2,2	Mg/rok,

- synteza Dipromalu substancji- wydajność nominalna 	1,5	Mg/rok,

- synteza Salicylanu Choliny - wydajność nominalna 	48	Mg/rok,

- synteza Chlorochinaldolu substancji - wydajność nominalna 	4,5 	Mg/rok,

- synteza Fenoksyetanolu - wydajność nominalna	1,1	Mg/rok,

- synteza Telmisartanu - wydajność nominalna`	0,55	Mg/rok.

- synteza kwasu salicylowego 	6,4	Mg/rok

- synteza octanowinianu glinu	2,0 	Mg/rok

W skład instalacji będzie również wchodzić Laboratorium Produktu dla Oddziału 
Syntez, stacja chłodu, sieć próżni transportowej oraz układ neutralizacji 
i napowietrzania ścieków przemysłowych. Układ neutralizacji ścieków będą stanowiły:

- zbiornik podziemny Z1; V=2,0 m3 przy Oddziale Chlorochinaldolu substancji,

- 2 neutralizatory ścieków R6 o objętości 3000dm3 i R7 o objętości V=1600 dm3,

- reaktor R9 do przygotowywania roztworu NaOH o objętości V = 1600 dm3,

- simax-y szklane S11 do regulacji pH,

- zbiornik do napowietrzania ścieków Z3; V = 10 m3, umiejscowiony przy ścianie Oddziału Syntez.”

- I.2. Punkt 1.2.2 otrzymuje brzmienie:

- „I.2.2.	Parametry procesów produkcyjnych prowadzonych w instalacji

I.2.2.1. Synteza Dipromalu

Proces będzie prowadzony w temperaturze max. 850C przy ciśnieniu atmosferycznym lub próżni uzyskiwanej przy pomocy pomp próżniowych. Głównymi surowcami będą: tlenek magnezu i kwas 2-propylooctowy. Proces będzie polegał na wytwarzaniu dwupropylooctanu magnezu w reakcji kondensacji tlenku magnezu
z kwasem 2-propylooctowym w środowisku wodnym w reaktorze emaliowanym 
o pojemności średniej 250 dm3. Wodny roztwór Dipromalu po przesączeniu na nuczy filtracyjnej otwartej będzie poddawany zatężeniu w zestawie destylacyjnym o średniej pojemności 250/100 dm3 zabezpieczonym chłodnicą skraplającą. Zatężony produkt będzie odsączany na filtrze. Czas trwania procesu – ok. 17 godz. Produkt będzie suszony w suszarce tacowej przez ok. 40 godz.

1.2.2.2. Synteza Fumaranu Bisoprololu

Proces będzie przebiegał w pięciu etapach w temperaturze max. 2300C przy ciśnieniu atmosferycznym lub próżni uzyskiwanej przy pomocy pomp próżniowych. 
Etapy:

- pierwszy etap syntezy Fumaranu Bisoprololu będzie prowadzony w reaktorze 
o średniej pojemności 150 dm3. Roztwór poreakcyjny będzie poddany zatężeniu w zestawie destylacyjnym o średniej pojemności 63/50 dm3 zabezpieczonym chłodnicą zwrotną i skraplającą. Surowy półprodukt B1 będzie poddany oczyszczeniu, a następnie wydzielaniu na drodze destylacji 
w wyparce szklanej o średniej pojemności 50/100 dm3 zabezpieczonej chłodnicą zwrotną i skraplającą. Czas trwania procesu – ok. 36 godz.

- drugi etap syntezy Fumaranu Bisoprololu w I fazie będzie polegał na oczyszczeniu węglem i będzie prowadzony w reaktorze emaliowanym 
o średniej pojemności 100 dm3. Osad węgla będzie odfiltrowany na nuczy filtracyjnej. II faza – właściwa, będzie prowadzona w reaktorze emaliowanym 
o max. pojemności 250 dm3 zabezpieczonym chłodnicą zwrotną i mierniku szklanym o średniej pojemności 150 dm3. Otrzymana faza organiczna 
B2 będzie poddana osuszeniu, filtracji, a następnie destylacji w zestawie destylacyjnym o średniej pojemności 150/35 dm3 zabezpieczonym chłodnicą zwrotną i skraplającą. Wydzielenie gotowego produktu B2 będzie prowadzone 
w zestawie destylacyjnym  o średniej pojemności 30/30 dm3 zabezpieczonym chłodnicą skraplającą. Czas trwania procesu – ok. 22 godz.

- I faza trzeciego etapu syntezy Fumaranu Bisoprololu będzie prowadzona 
w zestawie destylacyjnym o średniej pojemności 160/100 dm3 zabezpieczonym chłodnicą zwrotną i skraplającą. II faza trzeciego etapu syntezy Fumaranu 
Bisoprololu będzie rozpoczynała się od oczyszczenia fazy I B3 przy pomocy węgla aktywnego w reaktorze emaliowanym o średniej pojemności 250 dm3. Oddzielenie węgla będzie przeprowadzone na nuczy filtracyjnej. Oczyszczona faza I B3 będzie poddawana dalszej obróbce w reaktorze emaliowanym 
o średniej pojemności 500 dm3 i miernikach szklanych o średniej pojemności 200 dm3. Faza organiczna B3 będzie osuszona w reaktorze emaliowanym 
o średniej pojemności 250 dm3, a następnie odfiltrowana od substancji osuszającej na nuczy filtracyjnej. Wydzielenie gotowego produktu B3 będzie prowadzone w wyparce szklanej o średniej pojemności 100/50 dm3 (układ zabezpieczony chłodnicą skraplającą). Czas trwania procesu – ok. 37 godz.

- I faza czwartego etapu syntezy Fumaranu Bisoprololu będzie prowadzona
w zestawie destylacyjnym o średniej pojemności 250/100 dm3 zabezpieczonym chłodnicą zwrotną i skraplającą. Otrzymany surowy półprodukt B4 będzie oczyszczany przy pomocy węgla, a następnie będzie od niego odfiltrowany 
na filtrze ciśnieniowym. II faza czwartego etapu syntezy będzie polegała 
na wykrystalizowaniu substancji Fumaranu Bisoprololu w reaktorze emaliowanym o średniej pojemności 250 dm3 i odfiltrowaniu go na nuczy filtracyjnej. Czas trwania procesu – ok. 16 godz. Produkt będzie suszony 
w suszarce tacowej przez ok. 24 godz.

- piąty etap syntezy Fumuranu Bisoprololu (prowadzony tylko w przypadku konieczności wykonania oczyszczenia substancji Fumaranu Bisoprololu B4), będzie prowadzony w takim samym układzie jak etap czwarty. Czas trwania procesu – ok. 16 godz. Produkt będzie suszony w suszarce tacowej przez 
ok. 24 godz.

1.2.2.3	Synteza Chlorochinaldolu

Proces będzie prowadzony dwuetapowo w temperaturze max. 750C przy ciśnieniu atmosferycznym lub próżni uzyskiwanej przy pomocy pomp próżniowych. Proces będzie polegał na chlorowaniu gazowym chlorem półproduktu w postaci 
8-hydroksychinaldyny oraz wyodrębnianiu powstałego Chlorochinaldolu z środowiska poreakcyjnego. 
Etapy:

- półprodukt 8-hydroksychinaldyna będzie otrzymywany przez krystalizację 
w zestawie destylacyjnym o max. pojemności 250/100 dm3  zabezpieczonym chłodnicą zwrotną i skraplającą. Wykrystalizowany półprodukt będzie odsączony na nuczy filtracyjnej i suszony w suszarce tacowej. Czas trwania procesu – ok. 18 godz. Produkt będzie suszony w suszarce tacowej przez ok.16 godz.

- 8- hydroksychinaldyna po wstępnym oczyszczaniu w reaktorze o pojemności
250dm3 i zmianie środowiska reakcji, będzie poddawana chlorowaniu
w reaktorze emaliowanym o pojemności 500 dm3 zabezpieczonym płuczkami wypełnionymi tiosiarczanem sodu w ilości ok. 45 dm3. Mieszanina 
po chlorowaniu będzie poddawana wytracaniu w reaktorze o pojemności 
250 dm3  zabezpieczonym płuczkami wypełnionymi 15% roztworem wodorotlenku sodu w ilości ok. 150 dm3, następnie przemywana rozpuszczalnikiem organicznym i oczyszczana w wodnym roztworze rozpuszczalnika w reaktorze o pojemności 3000 dm3. Czas trwania procesu 
ok. 90 h. Otrzymany produkt będzie suszony w suszarce tacowej
przez ok. 60h.

1.2.2.4 Synteza Salicylanu Choliny.

Proces będzie prowadzony dwuetapowo w temperaturze max. 130oC, przy ciśnieniu atmosferycznym lub próżni uzyskiwanej przy pomocy pomp próżniowych. Proces będzie polegał na otrzymywaniu salicylanu choliny w reakcji czwartorzędowania 
i kondensacji. Do syntezy etapu II będzie używany  gotowy produkt salicylanu sodu kupowany od dostawcy zewnętrznego lub produkt ten będzie syntetyzowany podczas drugiego etapu w wyniku reakcji syntezy kwasu salicylowego 
z wodorotlenkiem sodu.

Etapy:

- etap pierwszy syntezy salicylanu choliny będzie prowadzony w reaktorze 
o średniej pojemności 250 dm3. Otrzymany półprodukt będzie spuszczany 
do beczek polietylenowych o pojemności 200 dm3. Czas trwania procesu – ok. 15 godz.

- drugi etap otrzymywania salicylanu choliny będzie prowadzony dwoma alternatywnymi wariantami:

- wariant 1- z gotowego produktu salicylanu sodu - I faza drugiego etapu otrzymywania salicylanu choliny będzie prowadzona w zestawie destylacyjnym o średniej pojemności 250/100 dm3  (układ zabezpieczony chłodnicą skraplającą). Roztwór salicylanu choliny z wykrystalizowanym osadem odpadowym będzie poddawany filtracji na nuczy filtracyjnej. II faza będzie prowadzona w zestawie destylacyjnym o średniej pojemności 250/100 dm3 (układ zabezpieczony chłodnicą skraplająca i zwrotną). Salicylan choliny będzie zlewany do pojemników magazynowych 
o pojemności 55 dm3. Czas trwania procesu – 30 godz.

- wariant 2 – z salicylanu sodu wytworzonego w trakcie prowadzonej syntezy kwasu salicylowego i wodorotlenku sodu w zestawie destylacyjnym 250/100dm3 - I faza drugiego etapu otrzymywania salicylanu choliny będzie prowadzona w zestawie destylacyjnym o średniej pojemności 250/100 dm3  (układ zabezpieczony chłodnicą skraplającą). Roztwór salicylanu choliny z wykrystalizowanym osadem odpadowym będzie poddawany filtracji na nuczy filtracyjnej. II faza będzie prowadzona w zestawie destylacyjnym o średniej pojemności 250/100 dm3 (układ zabezpieczony chłodnicą skraplająca i zwrotną). Salicylan choliny będzie zlewany do pojemników magazynowych o pojemności 55 dm3.
 Czas trwania procesu – 36 godz.

I.2.2.5.	Synteza Chlorowodorku Tolperisonu

Proces będzie prowadzony w dwóch wariantach:

- wariant 1

Proces prowadzony będzie zasadniczo w czterech etapach, sporadycznie 
w przypadku nie uzyskania odpowiedniej czystości T4 będzie prowadzony piąty etap; w temperaturze max. 850C przy ciśnieniu atmosferycznym lub próżni uzyskiwanej przy pomocy pomp próżniowych.

Etapy:

- etap pierwszy T1 prowadzony będzie w zestawie destylacyjnym o średniej objętości 250/100 dm3 zabezpieczonym chłodnicą skraplającą i zestawem płuczek do wyłapywania gazowego chlorowodoru (4 płuczki wypełnione 30% ługiem sodowym w ilości ok. 300 dm3). Półprodukt T1 będzie otrzymywany na drodze destylacji.

- etap drugi T2 będzie prowadzony w zestawie destylacyjnym o średniej pojemności 150/100 dm3 zabezpieczonym zestawem płuczek do wyłapywania gazowego chlorowodoru (4 płuczki wypełnione 15% ługiem sodowym w ilości ok. 300 dm3). Następnie roztwór reakcyjny będzie poddany neutralizacji 
w reaktorze o średniej pojemności 500 dm3, rozdzieleniu faz w baterii rozdzielaczy i osuszeniu w reaktorze o średniej pojemności 150 dm3.

- etap trzeci T3 będzie prowadzony w zestawie destylacyjnym o średniej pojemności 250/100 dm3 zabezpieczonym chłodnicą zwrotną i skraplającą. 
W trakcie prowadzenia procesu będzie wykrystalizowany gotowy produkt T3, który po odfiltrowaniu na nuczy filtracyjnej będzie kierowany do suszenia
w suszarce tacowej.

- etap czwarty T4 będzie polegał na oczyszczaniu produktu T3 węglem 
w reaktorze emaliowanym o średniej pojemności 100 dm3, który będzie oddzielony na nuczy filtracyjnej. Zebrany przesącz będzie poddany ekstrakcji 
w reaktorze emaliowanym o średniej pojemności 250 dm3, rozdzieleniu faz 
w baterii rozdzielaczy i osuszeniu w reaktorze emaliowanym reaktorze 
o średniej pojemności 250 dm3. Oddzielenie środka suszącego będzie prowadzone na nuczy filtracyjnej. Wydzielenie produktu T4 będzie prowadzone w zestawie destylacyjnym zabezpieczonym chłodnicą zwrotną 
i skraplającą. Wykrystalizowany osad T4 będzie odsączany na nuczy filtracyjnej i przekazywany do suszenia w suszarce tacowej.

- etap piąty – prowadzony w taki sam sposób tak jak etap czwarty.

- wariant 2

Półprodukt T2 kupowany będzie od dostawcy zewnętrznego. Proces prowadzony będzie zasadniczo w dwóch etapach, sporadycznie w przypadku nie uzyskania odpowiedniej czystości T4 będzie prowadzony piąty etap; 
w temperaturze max. 850C przy ciśnieniu atmosferycznym lub próżni uzyskiwanej przy pomocy pomp próżniowych.

- etap trzeci T3 będzie prowadzony w zestawie destylacyjnym o średniej pojemności 250/100 dm3 zabezpieczonym chłodnicą zwrotną i skraplającą. 
W trakcie prowadzenia procesu będzie wykrystalizowany gotowy produkt T3, który po odfiltrowaniu na nuczy filtracyjnej będzie kierowany do suszenia 
w suszarce tacowej.

- etap czwarty T4 będzie polegał na oczyszczaniu produktu T3 węglem 
w reaktorze emaliowanym o średniej pojemności 100 dm3, który będzie oddzielony na nuczy filtracyjnej. Zebrany przesącz będzie poddany ekstrakcji 
w reaktorze emaliowanym o średniej pojemności 250 dm3, rozdzieleniu faz 
w baterii rozdzielaczy i osuszeniu w reaktorze emaliowanym reaktorze 
o średniej pojemności 250 dm3. Oddzielenie środka suszącego będzie prowadzone na nuczy filtracyjnej. Wydzielenie produktu T4 będzie prowadzone w zestawie destylacyjnym zabezpieczonym chłodnicą zwrotną 
i skraplającą. Wykrystalizowany osad T4 będzie odsączany na nuczy filtracyjnej i przekazywany do suszenia w suszarce tacowej.

- etap piąty – prowadzony w taki sam sposób tak jak etap czwarty.

1.2.2.6. Synteza Fenoksyetanolu

Proces dwuetapowy będzie prowadzony przy ciśnieniu atmosferycznym lub próżni (uzyskiwanej przy pomocy pomp próżniowych) i przy max temperaturze 
120 0C. Gotowy produkt nie będzie suszony.

Etapy:

- etap I - prowadzony będzie  w reaktorze V= 50 dm3. Gotowy produkt zlewany będzie na gorąco do przygotowanych pojemników i przekazywany do etapu II.

- etap II – prowadzony będzie w zestawie destylacyjnym 250/100dm3 
i 100/50 dm3 zabezpieczonym chłodnicą zwrotna i chłodnicą destylacyjną.

1.2.2.7. Synteza Telmisaratnu

Proces dwuetapowy będzie prowadzony przy ciśnieniu atmosferycznym lub próżni (uzyskiwanej przy pomocy pomp próżniowych) i przy max temperaturze 80oC. Gotowy produkt suszony będzie w suszarce próżniowej.

Etapy:

- etap I – prowadzony będzie w zestawie destylacyjnym o poj. 250/100 dm3. Wykrystalizowany osad będzie filtrowany i suszony w suszarce próżniowej.

- etap II - prowadzony będzie w zestawie destylacyjnym o poj. 250/100 dm3. Wykrystalizowany osad będzie filtrowany i suszony w suszarce próżniowej

1.2.2.8. Synteza kwasy salicylowego

Proces jednoetapowy będzie prowadzony w zestawie destylacyjnym V= 250/100 dm3  zabezpieczonym chłodnicą zwrotną, chłodnicą skraplającą i zestawem płuczek do wyłapywania gazowego chlorowodoru (4 płuczki wypełnione 30% ługiem sodowym 
w ilości ok. 300 dm3). Parametry procesu: temperatura max 100oC, ciśnienie –atmosferyczne.

1.2.2.9. Synteza Octanowinianu glinu

Proces dwuetapowy, będzie prowadzony w temperaturze max = 60oC i pod ciśnieniem atmosferycznym. Gotowy produkt suszony będzie w suszarce tacowej.
Etapy:

- etap I – proces będzie prowadzony w reaktorze V = 250 dm3. Gotowy produkt sączony będzie na nuczy filtracyjnej i przekazywany do etapu II

- etap II – proces będzie prowadzony w zestawie destylacyjnym o V = 250/100 dm3.

Gotowy produkt suszony będzie w suszarce tacowej.

1.2.2.10. Laboratorium Produktu przy Oddziale Syntez będzie prowadziło badania dla potrzeb tego oddziału, które będą obejmowały:

- badania produktów pośrednich poszczególnych etapów syntezy 
(pH, współczynnik refrakcji, zawartość wody, zawartość substancji),

- badania produktów luzem – serie jednostkowe (pH, zawartość wody, zawartość substancji, strata po suszeniu, zawartość chlorków, zawartość popiołu, klarowność, barwa itp.).

- testy kamforowe.”

I.3. W punkcie II.1.1. określającym maksymalną dopuszczalną wielkość emisji gazów i pyłów ze źródeł i emitorów Tabela 1 otrzymuje brzmienie:

Tabela 1

| Lp. | Źródło emisji | Emitor | Rodzaj zanieczyszczenia | Dopuszczalna wielkość emisji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Emax | Standard emisyjny S1* | Standard emisyjny S3** | Standard emisyjny S5*** |
|  |  |  |  | kg/h | mg/mu3 | % | % |
| 1. | Linia syntezy Chlorowodorku Tolperisonu - suszenie: - etap III, - etap IV+ V Linia syntezy Octanowinianu glinu – suszenie etap II I rodzaj emisji (LZO +pył) wyciąg miejscowy | E18 | LZO | - | 150 | 15 | 15 |
|  | Linia syntezy Dipromalu - suszenie II rodzaj emisji (pył) |  | pył ogółem | 0,0024 | - | - | - |
|  |  |  | pył zaw.PM10 | 0,0024 | - | - | - |
|  |  |  | pył PM2,5 | 0,0017 | - | - | - |
| 2. | Linia syntezy salicylanu choliny (LZO) – wyciąg miejscowy | E19 | LZO | - | 150 | 15 | 15 |
| 3. | Linia syntez - Chlorowodorku Tolperisonu: etap III - Dipromalu - Octanowinianu glinu – etap II I rodzaj emisji (LZO) wyciągi miejscowe | E20 | LZO | - | 150 | 15 | 15 |
|  | Linia syntezy Chlorowodorku Tolperisonu: etap IV+V II rodzaj emisji: (LZO+LZO (R40)) |  | LZO(R40) | - | 20 | 0 | 15 |
| 4. | Linia syntezy Chlorochinaldolu: - etap I - etap II-przemywanie I rodzaj emisji (LZO) | E21 | LZO | - | 150 | 15 | 15 |
|  | Linia syntezy Chlorochinaldolu: etap II (HCl+chlor), II rodzaj emisji |  | chlor | 0,0061 | - | - | - |
|  |  |  | HCl | 0,048 | - | - | - |
|  | Linia syntezy Chlorochinaldolu: etap II (SO2), III rodzaj emisji |  | SO2 | 0,0033 | - | - | - |
| 5. | Linia syntez: - Chlorowodorku Tolperisonu: etap III - Dipromalu - Octanowinianu glinu –etap II I rodzaj emisji (LZO) wyciągi miejscowe | E22 | LZO | - | 150 | 15 | 15 |
|  | Linia syntezy Chlorowodorku Tolperisonu: etap IV+V II rodzaj emisji : (LZO+LZO(R40)) wyciągi miejscowe |  | LZO(R40) | - | 20 | 0 | 15 |
| 6. | Linia syntezy Fenoksyetanolu etap II (LZO + LZO(R40)) wyciągi miejscowe | E23 | LZO (R40) | - | 20 | 0 | 15 |
|  | Linia syntezy Telmisartanu: etap I + II II rodzaj emisji(LZO) wyciągi miejscowe |  | LZO | - | 150 | 15 | 15 |
| 7. | Linia syntezy Chlorochinaldolu suszenie: etap I I rodzaj emisji: (LZO+pył) | E24 | LZO | - | 150 | 15 | 15 |
|  | Linia syntezy Chlorochinaldolu - suszenie: etap Ia II rodzaj emisji: (pył) |  | pył ogółem | 0,0077 | - | - | - |
|  |  |  | pył zaw. PM10 | 0,0077 | - | - | - |
|  |  |  | pył PM2,5 | 0,0054 | - | - | - |
| 8. | Linia syntez: - Chlorowodorku Tolperisonu etap III - Dipromalu - Octanowinianu glinu –etap II I rodzaj emisji (LZO) wyciągi miejscowe | E25 | LZO | - | 150 | 15 | 15 |
|  | Linia syntezy Chlorowodorku Tolperisonu: etap IV+V II rodzaj emisji : (LZO+LZO (R40)) |  | LZO(R40) | - | 20 | 0 | 15 |
| 9. | Linia syntezy Fumaranu Bisoprololu: etap IV + V wyciąg miejscowy | E26 | LZO | - | 150 | 15 | 15 |
| 10. | Linia syntezy Fenoksyetanolu: etap II (LZO + LZO(R40)) wyciągi miejscowe | E27 | LZO(R40) | - | 20 | 0 | 15 |
|  | Linia syntezy Telmisartanu etap I +II II rodzaj emisji(LZO) wyciągi miejscowe |  | LZO | - | 150 | 15 | 15 |
| 11. | Linia syntezy Fenoksyetanolu etap II (LZO + LZO(R40)) wyciągi miejscowe | E28 | LZO(R40) | - | 20 | 0 | 15 |
|  | Linia syntezy Telmisartanu : etap I + II II rodzaj emisji(LZO) wyciągi miejscowe |  | LZO | - | 150 | 15 | 15 |
| 12. | Linia syntezy Fumaranu Bisoprololu: etap IV + V (LZO) wyciąg miejscowy | E29 | LZO | - | 150 | 15 | 15 |
| 13. | Linia syntezy: - Chlorochinaldolu – suszenie etap II – (pył) - kwasu salicylowego | E30 | pył ogółem | 0,001 | - | - | - |
|  |  |  | pył zaw. PM10 | 0,001 | - | - | - |
|  |  |  | pył PM2,5 | 0,0007 | - | - | - |
| 14. | Linia syntezy Fumaranu Bisoprololu - suszenie: etap IV + V (pył+LZO) | E31 | LZO | - | 150 | 15 | 15 |
| 15. | Linia syntezy Fumaranu Bisoprololu: etap IV i V I rodzaj emisji (LZO) | E32a | LZO | - | 150 | 15 | 15 |
|  | Młynownia (pył) Magazyn wyrobów gotowych II rodzaj emisji (pył) |  | pył ogółem | 0,015 | - | - | - |
|  |  |  | pył zaw. PM10 | 0,015 | - | - | - |
|  |  |  | pył PM2,5 | 0,0105 | - | - | - |
| 16. | Linia syntez: - Fenoksyetanol – etap II - Chlorowodorek Tolperisonu etap IV + V I rodzaj emisji: (LZO + LZO(R40)) | E32b | LZO | - | 150 | 15 | 15 |
|  | Linia syntez: - salicylanu choliny etap II - Dipromalu - Chlorowodorek Tolperisonu etap III - Telmisartanu etap I + II - Octanowinianu glinu – etap I+II II rodzaj emisji (LZO) |  | LZO(R40) | - | 20 | 0 | 15 |
|  | Linia syntezy salicylanu choliny : etap I III rodzaj emisji (LZO(R40)) |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Linia syntezy Fumaranu Bisoprololu: - etap I I rodzaj emisji: (LZO+LZO(R40)) | E33 | LZO | - | 150 | 15 | 15 |
|  | Linia syntezy Fumaranu Bisoprololu: etap II II rodzaj emisji (LZO+(LZO(R45)) |  | LZO (R45) | - | 2 | 0 | 15 |
|  | Linia syntezy: - Fumaranu Bisoprololu: etap III - Fenoksyetanolu – etap I III rodzaj emisji (LZO) |  | LZO (R40) | - | 20 | 0 | 15 |
| 18. | Laboratorium Produktu (LZO+amoniak) | E50 | LZO | - | 150 | 15 | 15 |
| 19. | Linia syntezy Chlorowodorku Tolperisonu: etap I I rodzaj emisji (HCl) | E51 | HCl | 0,058 | - | - | - |
|  | Linia syntezy Chlorowodorku Tolperisonu etap II II rodzaj emisji (HCl+ LZO) |  | LZO | - | 150 | 15 | 15 |
| 20. | Linia syntezy Chlorowodorku Tolperisonu: etap I I rodzaj emisji (HCl) | E51a | HCl | 0,058 | - | - | - |
|  | Linia syntezy Chlorowodorku Tolperisonu - etap II II rodzaj emisji (HCl+ LZO) |  | LZO | - | 150 | 15 | 15 |
| 21. | Linia syntezy - Chlorochinaldolu – etap II - kwasu salicylowego, | E52 | pył ogółem | 0,001 | - | - | - |
|  |  |  | pył zaw. PM10 | 0,001 | - | - | - |
|  |  |  | pył PM2,5 | 0,0007 | - | - | - |
| 22. | Linia syntezy Fumaranu Bisoprololu: etap IV + V (LZO) | E53 | LZO | - | 150 | 15 | 15 |
| 23. | Magazyn acetonu (LZO) | E54 | LZO | - | 150 | 15 | 15 |

* S1 - standard emisji zorganizowanej, wyrażone jako stężenie LZO w gazach odlotowych, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny.

W przypadku chlorowcowanych LZO (R40 lub R68/H341 lub H351), jeżeli suma mas takich LZO  wprowadzanych do powietrza w ciągu jednej godziny jest nie mniejsza niż 100g, standard S1 wynosi 20 mg/m3. Standard ten dotyczy sumarycznego stężenia LZO bez przeliczenia na całkowity węgiel organiczny.

W przypadku LZO klasyfikowanych jako R45, R46, R49, R60 lub R61 ,H340, H350, H350i, H360D lub H 360F,  jeżeli suma mas takich LZ  wprowadzanych do powietrza w ciągu jednej godziny jest nie mniejsza niż 10g, standard S1 wynosi 2mg/m3. Standard ten dotyczy sumarycznego stężenia LZO bez przeliczenia na całkowity węgiel organiczny.

**S3 -standard emisji niezorganizowanej , wyrażone jako procent wkładu

***S5-standard emisji całkowitej , wyrażony jako procent wkładu .

## I.4 W punkcie II.1.2. określającym maksymalną dopuszczalną emisję roczną z instalacji Tabela 2 otrzymuje brzmienie:

Tabela 2

| L.p. | Rodzaj substancji zanieczyszczających | Dopuszczalna wielkość emisji [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
|  | pył ogółem | 0,344 |
|  | pył zaw. PM10 | 0,344 |
|  | pył zawieszony PM2,5 | 0,2437 |
|  | amoniak | 0,0011 |
|  | chlor | 0,0125 |
|  | chlorowodór | 0,3044 |
|  | dwutlenek siarki | 0,0009 |
|  | LZO w tym w szczególności: | 17,9072 |
|  | chlorek metylenu (R40) | 1,1048 |
|  | epichlorohydryna (R45) | 0,054 |
|  | octan etylu | 2,6374 |
|  | aceton | 4,4973 |
|  | toluen | 2,2001 |
|  | metanol | 0,2957 |
|  | kwas octowy | 0,1274 |

## I.5 W punkcie IV.1.1 określającym miejsca i sposób wprowadzania gazów 
i pyłów Tabela 6 otrzymuje brzmienie:

Tabela 6

| Lp. | Emitor | Wysokość emitora [m] | Średnica emitora u wylotu [m] | Prędkość gazów na wylocie emitora* [m/s] | Temperatura gazów na wylocie emitora* [K] | Czas pracy emitora [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18 | 6,0 | 0,4 x 0,4 | 8,2 | 323 | 5300 |
|  | 19 | 8,6 | 0,25 | 8,5 | 293 | 2200 |
|  | 20 | 8,6 | 0,25 | 8,5 | 293 | 5634 |
|  | 21 | 12,0 | 0,70 | 9,00 | 293 | 3700 |
|  | 22 | 8,4 | 0,25 | 4,5 | 293 | 5634 |
|  | 23 | 8,3 | 0,25 | 4,50 | 293 | 1540 |
|  | 24 | 6,6 | 0,25x0,2 | 23,6 | 318 | 1494 |
|  | 25 | 9,1 | 0,25 | 8,5 | 293 | 5634 |
|  | 26 | 9,4 | 0,40 | 3,3 | 293 | 4000 |
|  | 27 | 8,8 | 0,25 | 8,5 | 293 | 1540 |
|  | 28 | 8,0 | 0,25 | 8,5 | 293 | 1540 |
|  | 29 | 8,8 | 0,25 | 8,5 | 293 | 4000 |
|  | 30 | 8,0 | 0,32 | 16,1 | 333 | 5100 |
|  | 31 | 7,0 | 0,32 | 15,2 | 333 | 5280 |
|  | 32a | 10,0 | 1 x 0,63 | 5,50 | 293 | 6700 |
|  | 32b | 10,0 | 1 x 0,63 | 5,65 | 293 | 6400 |
|  | 33 | 12,5 | 0,90 | 11,80 | 293 | 6700 |
|  | 50 | 5,3 | 0,55 | 0,00 | 293 | 440 |
|  | 51 | 6,5 | 0,40 | 7,1 | 293 | 3036 |
|  | 51a | 8,6 | 0,30 | 20,00 | 293 | 3036 |
|  | 52 | 5,1 | 0,25 | 0,00 | 293 | 100 |
|  | 53 | 7,8 | 0,25 | 4,5 | 293 | 4000 |
|  | 54 | 7,1 | 0,20 | 9,9 | 293 | 480 |

* - wartości informacyjne parametru uwzględnione w modelowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym

## I.6 Punkt IV.4 otrzymuje brzmienie:

„ IV.4. Parametry charakteryzujące warunki emisji hałasu do środowiska

Tabela 11

| Lp. | Kod źródła hałasu | Nazwa źródła hałasu | Maksymalny czas pracy źródła w ciągu doby |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | B1 | Budynek Oddziału Syntez z urządzeniami technologicznymi o wysokości ok. 5,0 m | pora dzienna 16 h pora nocna 8 h |
| 2. | P1 | Maszynownia III wentylacji Oddziału Syntez zlokalizowana przy elewacji płd.-zach. budynku Form I o wysokości: ok. 4,0 m | pora dzienna 16 h pora nocna 8 h |
| 3. | P2 | Chłodnie wentylatorowe (nad basenem p.poż.) o wysokości ok. 1,5 m | pora dzienna 16 h pora nocna 8 h |
| 4. | P3 | Wyloty urządzeń wentylacyjnych – dach budynku Oddziału Syntez na wysokości ok. 5,0 m | pora dzienna 16 h pora nocna 8 h |
| 5. | P4 | Centrale klimatyzacyjne dla Oddziału Syntez KN+KW27, KN+KW28 | pora dzienna 16 h pora nocna 8 h |
| 6. | P5 | Układ sprężonego powietrza dla Wydziału Form I , Oddziału Syntez i budynku laboratoryjnego | pora dzienna 16 h pora nocna 8 h |
| 7. | P6 | Agregaty chłodni dla Wydziału Form I i Oddziału Syntez | pora dzienna 16 h pora nocna 8 h |
| 8. | P7 | pompy wody lodowej dla Oddziału Syntez (silnik) | pora dzienna 16 h pora nocna 8 h |

I.7. W punkcie V.2.1 określającym ilość i rodzaj zużywanych rozpuszczalników organicznych Tabela 13.1 otrzymuje brzmienie:

Tabela 13.1

| L.p. | Rodzaj LZO | Jednostka | Zużycie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fenol – nowa substancja | Mg/rok | 1,1 |
|  | 2-chloroetanol | Mg/rok | 0,80 |
|  | metanol | Mg/rok | 5,0 |
|  | etanol bezwodny + sk. acetonem, etanol rektyfikowany+ skażony acetonem | Mg/rok | 50,0 |
|  | octan etylu | Mg/rok | 32,0 |
|  | toluen | Mg/rok | 10,1 |
|  | aceton | Mg/rok | 40,0 |
|  | alkamina | Mg/rok | 16,8 |
|  | chlorek metylu | Mg/rok | 10,1 |
|  | kwas dwupropylooctowy | Mg/rok | 2,0 |
|  | izopropoksyetanol. | Mg/rok | 11,5 |
|  | chlorek metylenu | Mg/rok | 22,0 |
|  | epichlorohydryna | Mg/rok | 2,5 |
|  | izopropyloamina | Mg/rok | 1,75 |
|  | izopropanol | Mg/rok | 3,0 |
|  | kwas propionowy | Mg/rok | 2,0 |
|  | Kwas mrówkowy | Mg/rok | 17,0 |
|  | kwas octowy | Mg/rok | 1,32 |
|  |  | ŁĄCZNIE | 228,97 |

I.8. W punkcie V.2.2 określającym ilość i rodzaj innych surowców stosowanych w instalacji Tabela 13.2 otrzymuje brzmienie:

Tabela 13.2

| L.p. | Nazwa surowca | Jednostka | Zużycie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kwas winowy – nowa substancja | Mg/rok | 0,94 |
|  | wodorowęglan sodu – nowa substancja | Mg/rok | 3,5 |
|  | siarczan glinu – nowa substancja | Mg/rok | 4,0 |
|  | kwas fumarowy | Mg/rok | 1,5 |
|  | kwas salicylowy- surowiec kupowany od dostawcy zewnętrznego lub z produkcji własnej – nowa substancja | Mg/rok | 30,0 |
|  | T2 (4-metylo-1-propiofenon ) surowiec kupowany od dostawcy zewnętrznego – nowa substancja | Mg/rok | 2,0 |
|  | Fenolan sodu - surowiec kupowany od dostawcy zewnętrznego | Mg/rok | 0,83 |
|  | 2-N-propylo4-metylo-6-(1-metylo-1H-benzimidazol-2—ilo)-1H-benzimidazol (TS1) | Mg/rok | 0,45 |
|  | Ester metylowy kwasu 4’-(bromometylo)bifenylo-2-karboksylowego (TS2) | Mg/rok | 0,455 |
|  | HCl | Mg/rok | 7,0 |
|  | NaOH | Mg/rok | 9,5 |
|  | węgiel aktywny | Mg/rok | 0,7 |
|  | salicylan sodu | Mg/rok | 39,2 |
|  | tlenek magnezu | Mg/rok | 0,5 |
|  | alkohol p-hydroksybenzylowy | Mg/rok | 2,4 |
|  | amberlyst | Mg/rok | 1,5 |
|  | węglan potasu | Mg/rok | 0,35 |
|  | siarczan magnezu bezw. | Mg/rok | 4,0 |
|  | chlorek sodu | Mg/rok | 3,3 |
|  | woda amoniakalna | Mg/rok | 5,25 |
|  | wodorosiarczyn sodu | Mg/rok | 4,4 |
|  | trójchlorek fosforu | Mg/rok | 1,5 |
|  | trójchlorek glinu | Mg/rok | 2,7 |
|  | chlorowodorek piperydyny | Mg/rok | 2,0 |
|  | paraformaldehyd | Mg/rok | 0,55 |
|  | 8-hydroksychinaldyna | Mg/rok | 4,0 |
|  | Chlor | Mg/rok | 3,8 |
|  | sodu pirosiarczyn | Mg/rok | 1,5 |
|  | wersenian sodu | Mg/rok | 0,05 |

I.9. Punkt VI.1.6 otrzymuje brzmienie:

„VI.1.6 Wskaźniki zużycia surowców na jednostkę produktu

- synteza Chlorowodorku Tolperyzonu – 62,94 kg/kg produktu

- synteza Fumaranu Bisoprololu substancji – 117,2kg/kg produktu

- synteza Dipromalu substancji – 12,9 kg/kg produktu

- synteza Salicylanu Choliny – 3,5 kg/kg produktu

- synteza Chlorochinaldolu substancji – 100,25 kg/kg produktu

- synteza Fenoksyetanolu(produkcja wdrożeniowa) – 12,9 kg/kg produktu

- synteza Telmisartanu (produkcja wdrożeniowa) – 51,42 kg/kg produktu

- synteza kwasu salicylowego = 10,3 kg/kg produktu

- synteza Octanowinianu glinu  = 50,0 kg/kg produktu

I.10. Punkt VI.1.7 otrzymuje brzmienie:

„VI.1.7 Produkcja Fenoksyetanolu, Telemisartanu, Kwasu salicylowego 
i Octanowinianu glinu prowadzone będą jako produkcje wdrożeniowe i dla takiej zostały określone w punkcie VI.1.6. wskaźniki zużycia surowców. Po uruchomieniu produkcji seryjnej tych syntez - wskaźniki zużycia surowców na jednostkę produkcji zostaną poddane analizie. Po określeniu charakterystycznych wskaźników, zarządzający instalacją wystąpi o uściślenie zapisów decyzji.”

I.11. Punkt VI.5.2. otrzyma brzmienie:

„Pomiary hałasu w środowisku przeprowadzane będą po każdej zmianie procedury pracy instalacji lub wymianie urządzeń określonych w Tabeli 11.”

I.12. Po punkcie VI.5 dodaję nowy VI.6 o brzmieniu:

„VI.6. Monitoring zanieczyszczeń gleby, ziemi i wód podziemnych substancjami powodującymi ryzyko znajdującymi się na terenie instalacji

VI.6.1 Miejsce poboru próbek gleby i ziemi i wód gruntowych

VI.6.1.1 Próbki wód pobierane będą piezometrach

| Lp. | Ozn. pkt. pom. | Współrzędne geograficzne |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Długość | Szerokość |
| 1. | 1H | 21°58’42”; N | 50°01'40” E |
| 2. | 2H | 21°58' 32”; N | 50°01’34” E |
| 3. | 3H | 21°58’34”; N | 50°01’34” E |

VI.6.1.2 Próbki gleb i ziemi pobierane będą w okolicy istniejących piezometrów (1H,2H,3H)

VI.6.2 Częstotliwość i zakres

VI.6.2.1 Monitoring wód podziemnych prowadzony będzie z częstotliwością 
co najmniej raz na 5 lat w zakresie:

- pH, temperatura, przewodność elektryczna właściwa

- azot amonowy,

- chlorki,

- siarczany,

- węglowodory aromatyczne,

- metale (Ni, Zn, Cu, Pb),

- indeks fenolowy.

VI.6.2.2 Monitoring zanieczyszczeń gleby, ziemi prowadzony będzie 
z częstotliwością co najmniej raz na 10 lat w zakresie:

- metale ciężkie (cynk, ołów, miedź, nikiel, kadm i chrom),

- węglowodory aromatyczne(benzen, etylobenzen, toluen, ksyleny, styren),

- benzyna suma (C6-C12),

- olej mineralny (C12- C35).”

I.13. Punkt XI.2 otrzymuje brzmienie:

„ XI.2 Opracowane wyniki pomiarów wykonywanych w związku z realizacją obowiązków określonych pkt. VI.2,VI.3,VI.6 należy przedkładać Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni 
od daty zakończenia pomiarów.”

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian

Uzasadnienie

Pismem z dnia 13 października 2014r., znak: PO/43//2016, ICN Polfa Rzeszów S.A., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów, zwróciła się z wnioskiem 
o zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 02.01.2006r. znak: 
ŚR-6618/3/05, zmienionej decyzjami Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.07.2006r., znak: ŚR.IV-6618-10/2/06 i z dnia 12.11.2007r znak: ŚR.IV.6618-26/2/07 oraz decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 30.09.2008r. znak: RŚ.VI.7660/26-6/08, z dnia 12.11.2010r. znak: RŚ.VI.EK.7660/37-8/10, z dnia 31.05.2011r. znak: RŚ.VI.7222.25.1.2011.EK, z dnia 07.11.2014r. znak: 
OS-I.7222.26.7.2014.EK oraz 14.11.2014r. znak: OS-I.7222.26.8.2014.EK udzielającej ICN Polfa Rzeszów S.A., pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do wytwarzania podstawowych produktów farmaceutycznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub biologicznych - Oddział Syntez w Rzeszowie.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie pod numerem 870/2016

Spółka eksploatuje instalację do wytwarzania podstawowych produktów farmaceutycznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub biologicznych - Oddział Syntez w Rzeszowie kwalifikowaną na podstawie § 2 ust. 1.pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), jako instalacja mogąca zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tym samym zgodnie z art. 183 na podstawie art. 378 ust. 2 a ustawy Prawo ochrony środowiska organem właściwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego jest marszałek województwa.

Przedmiotem wniosku są zmiany w instalacji do wytwarzania produktów farmaceutycznych dotyczące rodzaju prowadzonych syntez, ich wydajności. Spółka planuje wdrożyć nowe syntezy octanowinianu glinu oraz kwasu salicylowego.
Tak jak dotąd poszczególne syntezy prowadzone będą okresowo, w zależności od zapotrzebowania. Powyższe nie spowoduje zmian technicznych w instalacji, syntezy prowadzone będą w istniejących ciągach technologicznych, bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń. Konsekwencja powyższych zmian będą zmiany warunków pozwolenia.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza wiąże się przede wszystkim z emisją lotnych związków organicznych (LZO). Wprowadzenie nowych syntez oraz zmiany 
w wielkości dotychczasowej produkcji wydajności, nie przyczyni się znacząco 
do zmian w wielkości emisji, emisja roczna z instalacji Oddziału syntez zmniejszy się z 19,21 Mg/rok do 18,57Mg/rok (w tym LZO z 18,5228 Mg/rok do 17,9072 Mg/rok). Zanieczyszczenia powstałe w związku z nowymi syntezami będą odprowadzane istniejącymi emitorami. We wniosku wykazano, że emisja pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza ze wszystkich źródeł i emitorów Zakładu 
nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm jakości powietrza poza granicami terenu, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny. W szczególności, że emisja z emitorów instalacji nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji 
w powietrzu oraz nie spowoduje przekroczeń wartości odniesienia określonych 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. 
w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Ponadto 
we wniosku wykazano, że w procesie technologicznym będą używane lotne związki organiczne (LZO), które zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) 
nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.), są klasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, tj. chlorek metylu z przypisanym zwrotem R40 oraz epichlorchydryna  z przypisanym zwrotem R45. W przypadku chlorku metylu suma mas wprowadzanych do powietrza w ciągu jednej godziny jest nie mniejsza niż 10 g, natomiast w przypadku epichlorchydryny  suma mas wprowadzanych do powietrza w ciągu jednej godziny jest nie mniejsza niż 100 g. Zgodnie z § 33 ust. 2 i ust.3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1546) dla tych substancji  standard emisji zorganizowanej S1 wynosi odpowiednio: 2 mg/m3 dla epichlorchydryny i 20 mg/m3 dla chlorku metylu. Standardy te dotyczą sumarycznego stężenia takich LZO bez przeliczenia na całkowity węgiel organiczny. Standard emisji niezorganizowanej dla tego rodzaju lotnych związków organicznych wynosi 0. Z dokumentacji wynika,
iż emisja LZO z instalacji nie będzie przekraczać ustalonych standardów emisyjnych a substancje oznaczone zwrotami R40 i R45 nie będą wprowadzane do środowiska w sposób niezorganizowany.

Na terenie zakładu stosowane są substancje, które zgodnie z definicją zawartą 
w art. 3 pkt. 37a ustawy Prawo ochrony środowiska, są substancjami powodującymi ryzyko. Jak wynika z przedłożonej przy wniosku o zmianę pozwolenia dokumentacji brak jest możliwości zanieczyszczenia tymi substancjami na terenie zakładu z uwagi na zastosowane zabezpieczenia. Produkcja prowadzona jest w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. Posadzka wyłożona jest żywicą lub płytkami, odpornymi na działanie środków chemicznych. 
Wobec powyższego instalacja nie wymagała opracowania raportu początkowego. 
W celu pełnej kontroli pracy instalacji, prowadzący instalację zawnioskował
o określenie monitoringu gleby ziemi i wód gruntowych, co uwzględniono wprowadzając pkt. VI.6. Pomiary należy prowadzić w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami (aktualnie Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 1 września 2016r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi).

Dodatkowo niniejszą decyzją wprowadzono zmiany w opisie prowadzonych syntez, w zużyciu surowców, w czasach pracy emitorów, uaktualniono źródła hałasu. Przedstawione w dokumentacji wyniki analizy akustycznej wykazały iż ICN Polfa SA nie powoduje przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu na najbliższych terenach chronionych zarówno w porze dziennej jak i nocnej.

Planowane zmiany w instalacji nie będą miały wpływu na określone 
w pozwoleniu warunki gospodarowania odpadami oraz odprowadzania ścieków. Zmiany obowiązującego pozwolenia zintegrowanego nie zmieniają ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik. Zachowane są również standardy jakości środowiska.

Wnioskowane przez Spółkę zmiany przedmiotowego pozwolenia nie stanowią istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt. 7 ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z powyższym dokonano zmiany decyzji w trybie art. 155 Kpa.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że za zmianą przedmiotowej decyzji przemawia słuszny interes strony, a przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłata skarbowa w wys. 1005,50 zł

uiszczona w dniu 13 października 2016 r.

na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa

Nr 17 1020 4391 2018  0062 0000 0423

Otrzymują:

- ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2

- OS.I-  a/a

Do wiadomości:

- Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,

ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów