# Załącznik Nr 3 do decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-I.7222.20.7.2023.MD

## RODZAJE ODPADÓW ORAZ WARUNKI ICH WYKORZYSTANIA W PROCESACH ODZYSKU NA SKŁADOWISKU ODAPADÓW

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Warunki wykorzystania (odzysku) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - do budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska: |
|  | 01 01 02 | Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali | Wykorzystanie do: budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska, a także porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarp i powierzchni korony, w ilości wynikającej z technicznego sposobu zamknięcia składowiska. Maksymalna warstwa odpadów użytych do budowy i kształtowania skarp lub kształtowania korony składowiska powinna być mniejsza niż 25 cm (warunek ten nie dotyczy zużytych opon). W przypadku wykorzystania zużytych opon inne rodzaje odpadów mogą być użyte wyłącznie do grubości opony przez jej wypełnienie. Zużyte opony mogą być użyte wyłącznie jednowarstwowo. Odpady z podgrupy 17 01 oraz odpady o kodzie 10 12 08 przed ich zastosowaniem należy poddać kruszeniu. |
|  | 01 04 08 | Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 |  |
|  | 01 04 09 | Odpadowe piaski i iły |  |
|  | 01 04 12 | Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 |  |
|  | 01 04 13 | Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 |  |
|  | 10 09 03 | Żużle odlewnicze |  |
|  | 10 09 06 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05 |  |
|  | 10 09 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 |  |
|  | 10 10 06 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05 |  |
|  | 10 10 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07 |  |
|  | 10 12 08 | Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) |  |
|  | 16 01 03 | Zużyte opony |  |
|  | 16 11 04 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 |  |
|  | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |  |
|  | 17 01 02 | Gruz ceglany |  |
|  | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |  |
|  | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 |  |
|  | ex 17 01 80 | Tynki |  |
|  | 17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 |  |
|  | 19 09 02 | Osady z klarowania wody |  |
|  | 19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) |  |
|  |  |  | - do wykonania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej): |
|  | 02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) | Wykorzystanie do wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej). Przy czym grubość warstwy stosowanych odpadów powinna być uzależniona od planowanych obsiewów lub nasadzeń. Grubość ta nie może przekraczać 1 m w przypadku nasadzeń niskich lub 2 m w przypadku nasadzeń drzewiastych. Odpady o kodach: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15,i 10 01 80 przed wykorzystaniem należy wymieszać w proporcji 1:1 z odwodnionymi ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi. Komunalne osady ściekowe wykorzystywane do wykonywania okrywy rekultywacyjnej nie mogą przekraczać warunków dla komunalnych osadów ściekowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 96 ustawy o odpadach dla stosowania komunalnych osadów ściekowych przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. |
|  | 02 07 80 | Wytłoki i osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary |  |
|  | 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) |  |
|  | 10 01 02 | Popioły lotne z węgla |  |
|  | 10 01 15 | Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14 |  |
|  | 10 01 80 | Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych |  |
|  | 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 |  |
|  | 17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 |  |
|  | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania |  |
|  | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe |  |
|  | 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie |  |

Z upoważnienia Marszałka Województwa

Andrzej Kulig Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska