# Załącznik Nr 2 do decyzji OS-I.7222.60.4.2022.AW

| ###### Źródło emisji | Emitor |  |  |  |  |  |  | Emisja dopuszczalna |  | Urządzenia ochrony atmosfery | Czas pracy [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr |  | Wysokość [m] | Średnica [m) | Prędkość na wylocie [m/s] |  | Temp. gazów [K] | Rodzaj zanieczyszczenia | [kg/h] |  |  |
| Linia do obróbki nakrętek – wyciąg centralny z obrabiarek |  | E41 | 9,1 | 0,55 | 6,72 otwarty | 290 |  | węglowodory alifatyczne | 0,00039 | brak | 7920 |
| Linia do obróbki śrub – wyciąg znad stanowisk obrabiarki |  | E54 | 8,8 | 0,5 | 6,56 otwarty | 290 |  | węglowodory alifatyczne | 0,000062 | Separator mgły olejowej oraz dymu ABSOLENT – ODR 6000 | 7920 |
| Odciąg wentylacyjny znad stanowisk hartowniczych |  | E63 | 9 | 0,8 | 12,72 otwarty | 293 |  | akroleina | 0,00069 | brak | 5600 |
| Odciąg wentylacyjny znad szlifierek |  | E64 | 9 | 0,6 | 11,39 otwarty | 293 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,00398 0,00398 0,00398 | Komora osadcza | 7920 |
| Odciąg wentylacyjny z hali pieców kołpakowych |  | E67 | 18 | 0,7 | 3,0 otwarty | 293 |  | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,01 0,0032 0,003 0,00011 0,00011 0,00011 | brak | 7920 |
| Odciąg wentylacyjny z hali pieców kołpakowych |  | E68 | 18 | 0,7 | 3,0 otwarty | 293 |  | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,01 0,0032 0,003 0,00011 0,00011 0,00011 | brak | 7920 |
| Odciąg wentylacyjny z hali pieców kołpakowych |  | E69 | 18 | 0,7 | 3,0 otwarty | 293 |  | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,01 0,0032 0,003 0,00011 0,00011 0,00011 | brak | 7920 |
| ###### Źródło emisji | Emitor |  |  |  |  |  |  | Emisja dopuszczalna |  | Urządzenia ochrony atmosfery | Czas pracy [h/rok] |
|  | Nr |  | Wysokość [m] | Średnica [m) | Prędkość na wylocie [m/s] |  | Temp. gazów [K] | Rodzaj zanieczyszczenia | [kg/h] |  |  |
| Odciąg wentylacyjny z hali pieców kołpakowych |  | E70 | 18 | 0,7 | 3,0 otwarty | 293 |  | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,01 0,0032 0,003 0,00011 0,00011 0,00011 | brak | 7920 |
| Odciąg wentylacyjny z hali pieców kołpakowych |  | E71 | 18 | 0,7 | 3,0 otwarty | 293 |  | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,01 0,0032 0,003 0,00011 0,00011 0,00011 | brak | 7920 |
| Odciąg wentylacyjny z hali pieców kołpakowych |  | E72 | 18 | 0,7 | 3,0 otwarty | 293 |  | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,01 0,0032 0,003 0,00011 0,00011 0,00011 | brak | 7920 |
| Odciąg wentylacyjny z hali pieców kołpakowych |  | E73 | 18 | 0,7 | 3,0 otwarty | 293 |  | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,01 0,0032 0,003 0,00011 0,00011 0,00011 | brak | 7920 |
| Odciąg wentylacyjny z hali pieców kołpakowych |  | E74 | 18 | 0,7 | 3,0 otwarty | 293 |  | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,01 0,0032 0,003 0,00011 0,00011 0,00011 | brak | 7920 |

| ###### Źródło emisji | Emitor |  |  |  |  |  |  |  |  | Emisja dopuszczalna |  | Urządzenia ochrony atmosfery | Czas pracy [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr |  | Wysokość [m] |  | Średnica [m) |  | Prędkość na wylocie [m/s] |  | Temp. gazów [K] | Rodzaj zanieczyszczenia | [kg/h] |  |  |
| Odciąg wentylacyjny z hali pieców kołpakowych |  | E75 | 18 | 0,7 |  | 3,0 otwarty |  | 293 |  | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,01 0,0032 0,003 0,00011 0,00011 0,00011 | brak | 7920 |
| Odciąg wentylacyjny z hali pieców kołpakowych |  | E76 | 18 | 0,7 |  | 3,0 otwarty |  | 293 |  | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,01 0,0032 0,003 0,00011 0,00011 0,00011 | brak | 7920 |
| Odciąg wentylacyjny z hali pieców kołpakowych |  | E77 | 18 | 0,7 |  | 3,0 otwarty |  | 293 |  | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,01 0,0032 0,003 0,00011 0,00011 0,00011 | brak | 7920 |
| Odciąg wentylacyjny z hali pieców kołpakowych |  | E78 | 18 | 0,7 |  | 3,0 otwarty |  | 293 |  | dwutlenek azotu dwutlenek siarki tlenek węgla pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,01 0,0032 0,003 0,00011 0,00011 0,00011 | brak | 7920 |
| Odciąg z pieca CAN-ENG z linii do ulepszania cieplnego wyrobów śrubowych- odpuszczanie |  | E79 | 11 | 0,4 |  | 6,4 otwarty |  | 435 |  | dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,00814 0,0515 0,00141 0,00141 0,00141 | brak | 7920 |

| ###### Źródło emisji | Emitor |  |  |  |  |  |  |  |  | Emisja dopuszczalna |  | Urządzenia ochrony atmosfery | Czas pracy [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr |  | Wysokość [m] |  | Średnica [m) |  | Prędkość na wylocie [m/s] |  | Temp. gazów [K] | Rodzaj zanieczyszczenia | [kg/h] |  |  |
| Odciąg z pieca CAN-ENG z linii do ulepszania cieplnego wyrobów śrubowych-odpuszczanie |  | E80 | 11 | 0,4 |  | 4,0 otwarty |  | 353 |  | dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,0183 0,1253 0,00132 0,00132 0,00132 | brak | 7920 |
| Odciąg z pieca CAN-ENG z linii do ulepszania cieplnego wyrobów śrubowych-myjka 477 |  | E81 | 11 | 0,315 |  | 2,6 otwarty |  | 319 |  | dwutlenek azotu pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,01093 0,000797 0,000797 0,000797 | brak | 7920 |
| Odciąg z pieca CAN-ENG z linii do ulepszania cieplnego wyrobów śrubowych-hartowanie |  | E82 | 11 | 0,16 |  | 5,0 otwarty |  | 477 |  | dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,002679 0,0028 0,000437 0,000437 0,000437 | brak | 7920 |
| Odciąg z pieca CAN-ENG z linii do ulepszania cieplnego wyrobów śrubowych-hartowanie |  | E83 | 11 | 0,4 |  | 4,3 otwarty |  | 383 |  | dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,0993 0,0389 0,000192 0,000192 0,000192 | brak | 7920 |
| Odciąg z pieca CAN-ENG z linii do ulepszania cieplnego wyrobów śrubowych – hartowanie |  | E84 | 11 | 0,315 |  | 3,5 otwarty |  | 400 |  | dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,06356 0,00912 0,00064 0,00064 0,00064 | brak | 7920 |
| Odciąg z pieca CAN-ENG z linii do ulepszania cieplnego wyrobów śrubowych – hartowanie |  | E85 | 11 | 0,315 |  | 5,3 otwarty |  | 445 |  | dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,1402 0,0156 0,000507 0,000507 0,000507 | brak | 7920 |

| ###### Źródło emisji | Emitor |  |  |  |  |  |  |  |  | Emisja dopuszczalna |  | Urządzenia ochrony atmosfery | Czas pracy [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr |  | Wysokość [m] |  | Średnica [m) |  | Prędkość na wylocie [m/s] |  | Temp. gazów [K] | Rodzaj zanieczyszczenia | [kg/h] |  |  |
| Odciąg z pieca CAN-ENG z linii do ulepszania cieplnego wyrobów śrubowych – hartowanie |  | E86 | 11 | 0,5 |  | 5,7 otwarty |  | 461 |  | dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,1703 0,0481 0,0016 0,0016 0,0016 | brak | 7920 |
| Odciąg z pieca CAN-ENG z linii do ulepszania cieplnego wyrobów śrubowych - hartowanie |  | E87 | 11 | 0,315 |  | 8,4 otwarty |  | 514 |  | dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,0198 0,1335 0,0011 0,0011 0,0011 | brak | 7920 |
| Odciąg z pieca CAN-ENG z linii do ulepszania cieplnego wyrobów śrubowych - myjka |  | E88 | 11 | 0,315 |  | 4,5 otwarty |  | 379 |  | dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,0487 0,0153 0,000624 0,000624 0,000624 | brak | 7920 |
| Odciąg z pieca CAN-ENG z linii do ulepszania cieplnego wyrobów śrubowych - generator |  | E89 | 11 | 0,315 |  | 3,5 otwarty |  | 376 |  | dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,004897 0,02533 0,00026 0,00026 0,00026 | brak | 7920 |
| Odciąg z pieca CAN-ENG z linii do ulepszania cieplnego wyrobów śrubowych - generator |  | E90 | 9,5 | 0,63 |  | 2,5 otwarty |  | 309 |  | dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,00588 0,0673 0,00142 0,00142 0,00142 | brak | 7920 |
| Linia do obróbki śrub - wyciąg znad stanowisk obrabiarek |  | E93 | 9 | 0,63 |  | 12,2 otwarty |  | 313 |  | węglowodory alifatyczne | 0,0039 | brak | 7920 |
| Linia trawialnicza - wyciąg znad wanien do trawienia |  | E94 | 10 | 0,95 |  | 17,4 otwarty |  | 308 |  | chlorowodór | 0,5698 | brak | 6050 |

| ###### Źródło emisji | Emitor |  |  |  |  |  |  |  |  | Emisja dopuszczalna |  | Urządzenia ochrony atmosfery | Czas pracy [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr |  | Wysokość [m] |  | Średnica [m) |  | Prędkość na wylocie [m/s] |  | Temp. gazów [K] | Rodzaj zanieczyszczenia | [kg/h] |  |  |
| Suszarka z linii trawialniczej – odciąg z nagrzewnic |  | E95 | 10 | 0,3 |  | 0,9 otwarty |  | 358 |  | dwutlenek azotu pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,00843 0,000323 0,000323 0,000323 | brak | 7920 |
| Odciąg miejscowy z procesu spawania |  | E96 | 9 | 0,4 |  | 14,6 otwarty |  | 300 |  | dwutlenek azotu pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,02596 0,0517 0,0517 0,0517 | brak | 2600 |
| Odciąg z pieca z linii do ulepszania wyrobów śrubowych |  | E97 | 18 | 0,7 |  | 3,0 otwarty |  | 293 |  | dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,0135 0,023 0,00041 0,00041 0,00041 | brak | 7920 |
| Generator gazu ENDO |  | E104 | 13 | 0,3 |  | 3,78 otwarty |  | 407 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,0005 0,0005 0,0005 0,0165 0,0036 0,0177 | brak | 7920 |
| Generator gazu ENDO |  | E105 | 13 | 0,3 |  | 2,18 otwarty |  | 363 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,0003 0,0003 0,0003 0,0023 0,0033 0,0117 | brak | 7920 |
| Generator gazu ENDO |  | E106 | 13 | 0,3 |  | 1,97 otwarty |  | 291 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,0003 0,0003 0,0003 0,0037 0,003 0,0067 | brak | 7920 |

| ###### Źródło emisji | Emitor |  |  |  |  |  |  |  |  | Emisja dopuszczalna |  | Urządzenia ochrony atmosfery | Czas pracy [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr |  | Wysokość [m] |  | Średnica [m) |  | Prędkość na wylocie [m/s] |  | Temp. gazów [K] | Rodzaj zanieczyszczenia | [kg/h] |  |  |
| Generator gazu ENDO |  | E107 | 12 | 0,6 |  | 1,58 otwarty |  | 289 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,0008 0,0008 0,0008 0,0166 0,0097 0,0016 | brak | 7920 |
| Generator gazu ENDO |  | E108 | 12 | 0,6 |  | 1,32 otwarty |  | 288 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,0007 0,0007 0,0007 0,008 0,0081 0,0013 | brak | 7920 |
| Generator gazu ENDO |  | E109 | 11 | 0,3 |  | 1,97 otwarty |  | 307 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,001 0,001 0,001 0,0182 0,012 0,002 | brak | 7920 |
| Wyrzut wentylacji z hali auto_moto obróbka plastyczna wentylatorownia północ |  | E111 | 11 | 0,3 |  | 2,58 poziomy |  | 466 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,0003 0,0003 0,0003 0,004 0,003 0,0453 | brak | 5600 |
| Wyrzut wentylacji z hali auto_moto obróbka plastyczna wentylatorownia południe nr 1 |  | E112 | 11 | 0,3 |  | 2,58 poziomy |  | 466 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,0003 0,0003 0,0003 0,0053 0,0033 0,0432 | brak | 5600 |

| ###### Źródło emisji | Emitor |  |  |  |  |  |  |  |  | Emisja dopuszczalna |  | Urządzenia ochrony atmosfery | Czas pracy [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr |  | Wysokość [m] |  | Średnica [m) |  | Prędkość na wylocie [m/s] |  | Temp. gazów [K] | Rodzaj zanieczyszczenia | [kg/h] |  |  |
| Wyrzut wentylacji z hali auto_moto część środkowa wentylatorownia południe |  | E114 | 11 | 0,2 |  | 2,58 poziomy |  | 466 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,0001 0,0001 0,0001 0,0104 0,001 0,0096 | brak | 5600 |
| Wyrzut wentylacji z hali auto_moto obróbka cieplna nowy Can_Eng nr.2 wentylatorownia południe |  | E116 | 11 | 0,2 |  | 2,58 poziomy |  | 466 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,0001 0,0001 0,0001 0,0012 0,0014 0,0158 | brak | 7920 |
| Wyrzut wentylacji z hali auto_moto obróbka cieplna nowy Can_Eng nr 1 wentylatorownia południe |  | E119 | 11 | 0,2 |  | 2,58 otwarty |  | 466 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,0002 0,0002 0,0002 0,0011 0,0018 0,0151 | brak | 7920 |
| Palnik myjki wstępnej linii Can-ENG 1 |  | E120 | 12 | 0,25 |  | 2,68 otwarty |  | 348 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki dwutlenek azotu węglowodory aromatyczne węglowodory alifatyczne akroleina | 0,0002 0,0002 0,0002 0,0503 0,0028 0,0112 0,0003 0,0001 0,00002 | brak | 7920 |
| Odciąg z nad wanny myjki wstępnej linii Can-Eng 1 |  | E121 | 13 | 0,25 |  | 2,61 otwarty |  | 306 |  | węglowodory alifatyczne węglowodory aromatyczne 2-aminoetanol | 0,0008 0,0007 0,0003 | brak | 7920 |

| ###### Źródło emisji | Emitor |  |  |  |  |  |  |  |  | Emisja dopuszczalna |  | Urządzenia ochrony atmosfery | Czas pracy [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr |  | Wysokość [m] |  | Średnica [m) |  | Prędkość na wylocie [m/s] |  | Temp. gazów [K] | Rodzaj zanieczyszczenia | [kg/h] |  |  |
| Spaliny z pieca hartowaniczego po odzysku ciepła w myjce do odfosforanowania na linii Can-Eng 1 |  | E122 | 15,1 | 0,25 |  | 18,1 otwarty |  | 419 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki dwutlenek azotu węglowodory alifatyczne węglowodory aromatyczne akroleina | 0,0016 0,0016 0,0016 0,031589 0,0111 0,332736 0,0005 0,0002 0,0006 | brak | 5544 |
| Palnik myjki do usuwania fosforanów na linii Can-Eng 1 |  | E123 | 12 | 0,2 |  | 6,5 otwarty |  | 381 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki dwutlenek azotu węglowodory alifatyczne węglowodory aromatyczne akroleina | 0,0001 0,0001 0,0001 0,001417 0,0044 0,02301 0,0010 0,0067 0,0002 | brak | 7920 |
| Odciąg z nad wanny myjki do usuwania fosforanów na linii Can-Eng 1 |  | E124 | 12 | 0,25 |  | 4,12 otwarty |  | 339 |  | węglowodory alifatyczne węglowodory aromatyczne 2-aminoetanol | 0,00070 0,00040 0,00030 | brak | 7920 |
| Palnik myjki po odfosforanowaniu na linii Can-Eng 1 |  | E125 | 12 | 0,25 |  | 4,19 otwarty |  | 376 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki dwutlenek azotu węglowodory alifatyczne węglowodory aromatyczne akroleina | 0,0004 0,0004 0,0004 0,002600 0,0044 0,10600 0,00180 0,00010 0,00002 | brak | 7920 |

| ###### Źródło emisji | Emitor |  |  |  |  |  |  |  |  | Emisja dopuszczalna |  | Urządzenia ochrony atmosfery | Czas pracy [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr |  | Wysokość [m] |  | Średnica [m) |  | Prędkość na wylocie [m/s] |  | Temp. gazów [K] | Rodzaj zanieczyszczenia | [kg/h] |  |  |
| Odciąg z nad myjki po usuwaniu fosforanów Can-Eng 1 |  | E126 | 12 | 0,25 |  | 2,02 otwarty |  | 309 |  | węglowodory alifatyczne węglowodory aromatyczne 2-aminoetanol | 0,0007 0,0002 0,0109 | brak | 7920 |
| Spaliny bezpośrednio z pieca hartowniczego linii Can-Eng 1 |  | E127 | 15,1 | 0,25 |  | 17,9 otwarty |  | 303 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki dwutlenek azotu węglowodory alifatyczne węglowodory aromatyczne akroleina | 0,0016 0,0016 0,0016 0,031589 0,0111 0,332736 0,0005 0,0002 0,0006 | brak | 2376 |
| Odciąg z przedsionka pieca hartowniczeg – dopalanie atmosfery ENDO linii Can-Eng 1 |  | E128 | 12 | 0,25 |  | 7,63 otwarty |  | 753 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki dwutlenek azotu węglowodory alifatyczne węglowodory aromatyczne akroleina | 0,00070 0,00070 0,00070 0,15960 0,00810 0,01870 0,00030 0,00040 0,00002 | brak | 7920 |
| Dopalanie oparów oleju z komory |  | E129 | 12 | 0,25 |  | 10,6 otwarty |  | 456 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki dwutlenek azotu węglowodory alifatyczne węglowodory aromatyczne akroleina | 0,00090 0,00090 0,00090 0,02080 0,01120 0,0190 0,00520 0,09696 0,00008 | brak | 7920 |

| ###### Źródło emisji | Emitor |  |  |  |  |  |  |  |  | Emisja dopuszczalna |  | Urządzenia ochrony atmosfery | Czas pracy [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr |  | Wysokość [m] |  | Średnica [m) |  | Prędkość na wylocie [m/s] |  | Temp. gazów [K] | Rodzaj zanieczyszczenia | [kg/h] |  |  |
| Spaliny z pieca do odpuszczania po odzysku ciepła w myjce po hartowaniu na linii Can-Eng 1 |  | E130 | 12 | 0,25 |  | 6,03 otwarty |  | 418 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki dwutlenek azotu węglowodory alifatyczne węglowodory aromatyczne akroleina | 0,0006 0,0006 0,0006 0,013646 0,00410 0,021780 0,0005 0,0300 0,00002 | brak | 2376 |
| Odciąg z nad myjki po hartowaniu na linii Can-Eng 1 |  | E131 | 12 | 0,25 |  | 1,92 otwarty |  | 306 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki dwutlenek azotu węglowodory alifatyczne węglowodory aromatyczne akroleina | 0,0002 0,0002 0,0002 0,0310 0,0020 0,00030 0,00080 0,0007 0,00001 | brak | 7920 |
| Odciąg z przedsionka pieca do odpuszczania linii Can-Eng 1 |  | E132 | 12 | 0,25 |  | 5,01 otwarty |  | 438 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki dwutlenek azotu węglowodory alifatyczne węglowodory aromatyczne akroleina | 0,0013 0,0013 0,0013 0,07660 0,0053 0,0009 0,0038 0,0014 0,00002 | brak | 7920 |

| ###### Źródło emisji | Emitor |  |  |  |  |  |  |  |  | Emisja dopuszczalna |  | Urządzenia ochrony atmosfery | Czas pracy [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr |  | Wysokość [m] |  | Średnica [m) |  | Prędkość na wylocie [m/s] |  | Temp. gazów [K] | Rodzaj zanieczyszczenia | [kg/h] |  |  |
| Spaliny bezpośrednio z pieca do odpuszczania na linii Can-Eng 1 |  | E133 | 12 | 0,3 |  | 3,81 otwarty |  | 328 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki dwutlenek azotu węglowodory alifatyczne węglowodory aromatyczne akroleina | 0,0005 0,0005 0,0005 0,019452 0,0048 0,083016 0,0007 0,0010 0,00003 | brak | 5544 |
| Odciąg z nad wanny z emulsją do konserwacji na linii Can-Eng 1 |  | E134 | 12 | 0,25 |  | 1,91 otwarty |  | 298 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki dwutlenek azotu węglowodory alifatyczne węglowodory aromatyczne akroleina | 0,0008 0,0008 0,0008 0,2748 0,0020 0,0003 0,0038 0,0024 0,0003 | brak | 7920 |
| Palnik myjki wstępnej linii Can-ENG 2 |  | E135 | 12 | 0,25 |  | 2,68 otwarty |  | 348 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki dwutlenek azotu węglowodory alifatyczne węglowodory aromatyczne akroleina | 0,0002 0,0002 0,0002 0,0503 0,0028 0,0112 0,0001 0,0003 0,00002 | brak | 7920 |

| ###### Źródło emisji | Emitor |  |  |  |  |  |  |  |  | Emisja dopuszczalna |  | Urządzenia ochrony atmosfery | Czas pracy [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr |  | Wysokość [m] |  | Średnica [m) |  | Prędkość na wylocie [m/s] |  | Temp. gazów [K] | Rodzaj zanieczyszczenia | [kg/h] |  |  |
| Odciąg z nad wanny myjki wstępnej linii Can-Eng 2 |  | E136 | 12 | 0,25 |  | 2,61 otwarty |  | 306 |  | węglowodory alifatyczne węglowodory aromatyczne 2-aminoetanol | 0,0008 0,0007 0,00030 | brak | 7920 |
| Spaliny z pieca hartowaniczego po odzysku ciepła w myjce do odfosforanowania na linii Can-Eng 2 |  | E137 | 12 | 0,25 |  | 5,48 otwarty |  | 383 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki dwutlenek azotu węglowodory alifatyczne węglowodory aromatyczne akroleina | 0,0007 0,0007 0,0007 0,031589 0,0041 0,332736 0,0007 0,0013 0,0003 | brak | 5544 |
| Palnik myjki do usuwania fosforanów na linii Can-Eng 2 |  | E138 | 12 | 0,2 |  | 6,5 otwarty |  | 381 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki dwutlenek azotu węglowodory alifatyczne węglowodory aromatyczne akroleina | 0,0001 0,0001 0,0001 0,04556 0,0044 0,010794 0,0010 0,00670 0,00002 | brak | 7920 |
| Odciąg z nad wanny myjki do usuwania fosforanów na linii Can-Eng 2 |  | E139 | 12 | 0,25 |  | 4,12 otwarty |  | 339 |  | węglowodory alifatyczne węglowodory aromatyczne 2-aminoetanol | 0,0007 0,0004 0,0003 | brak | 7920 |

| ###### Źródło emisji | Emitor |  |  |  |  |  |  |  |  | Emisja dopuszczalna |  | Urządzenia ochrony atmosfery | Czas pracy [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr |  | Wysokość [m] |  | Średnica [m) |  | Prędkość na wylocie [m/s] |  | Temp. gazów [K] | Rodzaj zanieczyszczenia | [kg/h] |  |  |
| Palnik myjki po odfosforanowaniu na linii Can-Eng 2 |  | E140 | 12 | 0,25 |  | 4,19 otwarty |  | 376 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki dwutlenek azotu węglowodory alifatyczne węglowodory aromatyczne akroleina | 0,0004 0,0004 0,0004 0,0026 0,0044 0,1006 0,0180 0,0010 0,00002 | brak | 7920 |
| Odciąg z nad myjki po usuwaniu fosforanów Can-Eng 2 |  | E141 | 12 | 0,25 |  | 2,02 otwarty |  | 309 |  | węglowodory alifatyczne węglowodory aromatyczne 2-aminoetanol | 0,0007 0,0002 0,01090 | brak | 7920 |
| Spaliny bezpośrednio z pieca hartowniczego linii Can-Eng 2 |  | E142 | 12 | 0,25 |  | 6,62 otwarty |  | 609 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki dwutlenek azotu węglowodory alifatyczne węglowodory aromatyczne akroleina | 0,0006 0,0006 0,0006 0,031589 0,007 0,332736 0,0053 0,0014 0,00002 | brak | 7920 |
| Odciąg z przedsionka pieca hartowniczego - dopalanie atmosfery ENDO linii Can-Eng 2 |  | E143 | 12 | 0,25 |  | 7,63 otwarty |  | 753 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki dwutlenek azotu węglowodory alifatyczne węglowodory aromatyczne akroleina | 0,0007 0,0007 0,0007 0,1596 0,0081 0,0187 0,0003 0,0004 0,00002 | brak | 2376 |

| ###### Źródło emisji | Emitor |  |  |  |  |  |  |  |  | Emisja dopuszczalna |  | Urządzenia ochrony atmosfery | Czas pracy [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr |  | Wysokość [m] |  | Średnica [m) |  | Prędkość na wylocie [m/s] |  | Temp. gazów [K] | Rodzaj zanieczyszczenia | [kg/h] |  |  |
| Dopalanie oparów oleju z komory hartowniczej linii Can-Eng 2 |  | E144 | 12 | 0,25 |  | 10,6 otwarty |  | 456 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki dwutlenek azotu węglowodory alifatyczne węglowodory aromatyczne akroleina | 0,0009 0,0009 0,0009 0,0208 0,0112 0,0019 0,0052 0,0969 0,00008 | brak | 7920 |
| Spaliny z pieca do odpuszczania po odzysku ciepła w myjce po hartowaniu na linii Can-Eng 2 |  | E145 | 12 | 0,25 |  | 6,03 otwarty |  | 418 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki dwutlenek azotu węglowodory alifatyczne węglowodory aromatyczne akroleina | 0,0006 0,0006 0,0009 0,013646 0,0041 0,02178 0,0005 0,0300 0,00002 | brak | 7920 |
| Odciąg z nad myjki po hartowaniu na linii Can-Eng 2 |  | E146 | 12 | 0,25 |  | 1,92 otwarty |  | 306 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki dwutlenek azotu węglowodory alifatyczne węglowodory aromatyczne akroleina | 0,0002 0,0002 0,0002 0,0031 0,0020 0,0003 0,0008 0,0007 0,00001 | brak | 2376 |
| Odciąg z przedsionka pieca do odpuszczania linii Can-Eng 2 |  | E147 | 12 | 0,25 |  | 5,01 otwarty |  | 438 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki dwutlenek azotu węglowodory alifatyczne węglowodory aromatyczne akroleina | 0,0013 0,0013 0,0013 0,07660 0,0053 0,0009 0,0038 0,0014 0,00002 | brak | 7920 |

| ###### Źródło emisji | Emitor |  |  |  |  |  |  |  |  | Emisja dopuszczalna |  | Urządzenia ochrony atmosfery | Czas pracy [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr |  | Wysokość [m] |  | Średnica [m) |  | Prędkość na wylocie [m/s] |  | Temp. gazów [K] | Rodzaj zanieczyszczenia | [kg/h] |  |  |
| Spaliny bezpośrednio z pieca do odpuszczania na linii Can-Eng 2 |  | E148 | 12 | 0,3 |  | 3,81 otwarty |  | 328 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki dwutlenek azotu węglowodory alifatyczne węglowodory aromatyczne akroleina | 0,0005 0,0005 0,0005 0,019452 0,0048 0,083016 0,0007 0,0010 0,00003 | brak | 5544 |
| Odciąg z nad wanny z emulsją do konserwacji na linii Can-Eng 2 |  | E149 | 12 | 0,25 |  | 1,91 otwarty |  | 298 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki dwutlenek azotu węglowodory alifatyczne węglowodory aromatyczne akroleina | 0,0008 0,0008 0,0008 0,2748 0,002 0,0003 0,0038 0,0024 0,00003 | brak | 7920 |
| Odciąg z wentylacji urz. do nakładania farby utwardzanej prom.UV na kotwach |  | E150 | 8 | 0,1 |  | 16,3 zadaszony |  | 300 |  | alkohol butylowy | 0,009600 | brak | 5600 |

| ###### Źródło emisji | Emitor |  |  |  |  |  |  |  |  | Emisja dopuszczalna |  | Urządzenia ochrony atmosfery | Czas pracy [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr |  | Wysokość [m] |  | Średnica [m) |  | Prędkość na wylocie [m/s] |  | Temp. gazów [K] | Rodzaj zanieczyszczenia | [kg/h] |  |  |
| Odciąg z wentylacji urządzenia do nakładania farby utwardzanej promieniowaniem UV na kotwach |  | E151 | 8 | 0,05 |  | 16,3 zadaszony |  | 300 |  | alkohol butylowy | 0,009600 | brak | 2600 |
| Odciąg z wentylacji urządzenia do nakładania farby utwardzanej promieniowaniem UV na kotwach |  | E152 | 8 | 0,05 |  | 16,3 zadaszony |  | 300 |  | alkohol butylowy | 0,009600 | brak | 2600 |
| Wyrzut wentylacji z hali auto-moto obróbka plastyczna wentylatorownia południe nr 2 |  | E160 | 11 | 0,2 |  | 2,58 otwarty |  | 466 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 tlenek węgla dwutlenek siarki | 0,000100 0,000100 0,000100 0,001200 0,001400 | brak | 5600 |

| ###### Źródło emisji | Emitor |  |  |  |  |  |  |  |  | Emisja dopuszczalna |  | Urządzenia ochrony atmosfery | Czas pracy [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr |  | Wysokość [m] |  | Średnica [m) |  | Prędkość na wylocie [m/s] |  | Temp. gazów [K] | Rodzaj zanieczyszczenia | [kg/h] |  |  |
| Skruber nowej linii do cynkowania galwanicznego |  | E181 | 10 | 0,8 |  | 10,2 otwarty |  | 294 |  | pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 cynk chlorowodór amoniak | 0,020 0,020 0,020 0,02 0,2 0,2 | Skruber o skuteczności 90 % | 7920 |

*  -  dopuszczalna wielkość emisji lotnych związków organicznych wprowadzanych do powietrza w sposób zorganizowany wyrażona jako stężenie LZO w gazach odlotowych  w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny. Jako LZO rozumie się związki organiczne mające w temperaturze 293,15 K prężność par nie mniejszą niż 0,01 kPa.

** - parametry informacyjne (wartość parametru uwzględniona w modelowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń)

Z upoważnienia

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

DYREKTOR

DEPARTAMENTU OCHRONY ŚRODOWISKA