Zał. nr 10 do decyzji

Tabela nr 1.  Wykaz substancji, które będą wykorzystywane, magazynowane lub uwalnianie w instalacji do przetwarzania ciekłych odpadów niebezpiecznych posiadających właściwości wymienione w części 2-5 załącznika do rozporządzenia CLP oraz zidentyfikowane ryzyko zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód podziemnych  przez substancje powodujące ryzyko wraz z oceną prawdopodobieństwa ich uwolnienia, potencjalnych skutków oraz zastosowanych środków zabezpieczających.

| Lp. | Nazwa substancji/ preparatu chemicznego/ Rodzaj odpadu/ Rodzaj uwalnianej substancji Zastosowanie /pochodzenie | Informacje o składnikach stwarzających zagrożenie powodujących ryzyko w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 127/2008 z dn. 16.12.2008 Udział % substancji w surowcu | Klasyfikacja substancji/preparatu chemicznego (wg karty charakterystyki) |  |  |  |  | Sposób i miejsce magazynowania oraz sposób zabezpieczenia przed uwolnieniem do środowiska gruntowo - wodnego | Zużycie w ciągu roku (Mg/rok) | Magazynowana ilość substancji | Substan cja normowa na w gruncie i wodach podziem. zgodnie z obow. przepisami TAK/NIE | Ocena prawdo -podobień -stwa uwolnienia do środo -wiska gruntowo - wodnego NISKA/ ŚREDNIA/WYSOKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wg rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP)+ doklasyfikowanie: |  | WG dyrektywy Rady 67/548/EWG: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zagrożenia H i ich numery | Sposób postępowania P | Kategoria niebezpie czeństwa substancji / Symbole zagrożenia | Zagrożenia R i ich numery | Bezpieczeń stwo użytkowania S i ich numery |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| SUBSTANCJE STOSOWANE W PROCESIE TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Fosforan sodu (Fosforan trój-sodowy) Substancja stosowana do uzdatniania wody kotłowej | Fosforan sodu | H315 H319 H335 | 261, 280, 302+352, 305+351+338, 337+313, 332+313 | Xi | R36/37/38 | 22-24/25-26-36/37/39 | Przechowywane w miejscu dobrze wentylowanym, suchym, wyposażonym w szczelną chemoodporną nawierzchnię, z dostępnym tylko dla osób upoważnionych, w oryginalnych opakowaniach zapewniających szczelność. | 2014 r.: 0,15 2015 r.: 0,075 | 25 kg | grunt NIE wody podziemne NIE | NISKIE Z uwagi na zastosowane zabezpieczenia techniczne oraz zastosowane procedury kontroli i nadzoru |
| 2 | Tlenek wapnia Sorbacal - Substancja stosowana do sporządzania roztworów stosowanych do oczyszczania gazów odlotowych | Tlenek wapnia | H315 H318 H335 | 102, 261, 280, 302+352, 304+340, 305+351+310, 501 | Xi | R37 R38 R41 | 2-25-26-37-39 |  | Zużycie preparatu Sorbacal 2014 r.: 125 2015 r.: 85 | 5 Mg | grunt NIE wody podziemne NIE |  |
| 3 | Oleje Stosowane do napędu środków transportu, oleje smarowne, hydrauliczne | Oleje | H304 H315 H332 H226 H351 H373 H411 | 201, 210, 280, 301+310, 331, 332+313, 501 | Xn, N, Xi | R40 R20 R65 R38 R51/53 | (2-)36/37 | Przechowywane w magazynie paliw, w miejscu dobrze wentylowanym, wyposażonym w szczelną nawierzchnię, z dostępnym tylko dla osób upoważnionych. | 2014 r.: 25,6 2015 r.: 27,3 | 1,0 Mg | grunt TAK wody podziemne TAK | NISKIE Z uwagi na zastosowane zabezpieczenia techniczne oraz zastosowane procedury kontroli i nadzoru |
| 4 | Benzyna silnikowa Stosowana do napędu środków transportu | Benzyna | H350 H304 H224 H315 H336 H340 H361fd H411 | 201, 210, 273, 280, 301+310+331, 403+233 | T; Xn, Xi, N | R45 R65 R20/22 R63 R36/38 R51/53 | 53-45 |  | 2014 r.: 0,2 2015 r.: 0,1 | 20 dm3 | grunt TAK wody podziemne TAK |  |
| SUBSTANCJE WPROWADZANE DO POWIETRZA W WYNIKU TERMICZNEGO PRZEKSZATAŁCANIA ODPADÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Emisja z procesu termicznego przekształcania odpadów | HCl | H290 H335 H331 H314 | 280, 301+330+ 331, 305+ 351+338, 308+310 | T; C; Xi | R34 R37 R23 R35 | (1/2-)9-26-36/37/ 39-45 | Nie magazynowane | 0,38084 | Nie magazyno-wane | grunt NIE wody podziemne NIE | NISKIE Zanieczyszczenia gazowe tylko teoretycznie mogą opadać przy emitorach lub być wymywane na grunty na terenie Zakładu, jednak emisja substancji do powietrza związana z pracą instalacji będzie realizowana na poziomie niepowodującym przekroczeń stężeń dopuszczalnych lub wartości odniesienia w powietrzu, co gwarantuje nie przekraczanie norm oddziaływanie instalacji na stan wszelkich komponentów środowiska. |
| 2 |  | HF | H330 H310 H300 H314 | 280, 301+330+331, 302+352, 304+340, 305+351+338, 308+310 | T+; C | R26/27/28 R35 | (1/2-)7/9-26-36/37/ 39-45 |  | 0,00667 |  | grunt NIE wody podziemne NIE |  |
| 3 |  | NO2 | H270 H314 H330 H412 | 220, 244, 260, 264, 271, 273, 280, 284,301+330 +331,303+361+353,304+ 340, 305+351+338, 310, 320, 363, 370+376, 403, 403+233, 405, 501 | T+ | R8 R26 R28 | 9-26-28-36/ 37/39-45 |  | 10,2375 |  | grunt NIE wody podziemne NIE |  |
| 4 |  | SO2 | H280 H331 H314 | 281, 280, 260, 304+340+ 315, 305+351 +338, 310, 410+403, 405 | T,C | R23 R26 R34 | 9-26-36/37/ 39-45 |  | 0,45045 |  | grunt NIE wody podziemne NIE |  |
| 5 |  | CO | H220 H280 H331 H360 H372 | 220,280,331, 360,372,201, 202,210,260, 264,270,271, 281,304+340 +311,308+ 313,377,381, 403 +233,405,410 +403,501 | F+;T | R12 R61 R23 R48/23 | 53-45 |  | 0,5283 |  | grunt NIE wody podziemne NIE |  |
| 6 |  | Związki kadmu | H350 H341 H361fd H330 H372 (**) H400 H410 | 273, 302+352, 305+351+338 | T+; N | R45 R68 R62-63 R26 R48/23/25 R50-53 | 53-45-60-61 |  | 0,00005 |  | grunt TAK wody podziemne TAK |  |
| 7 |  | Tal | H330 H300 H373(**) H413 | 280, 260,304+340, 305+351+338, 310, 405 | T+ | R26/28 R33 R53 | (1/2-)13-28-45-61 |  | 0,00006 |  | grunt NIE wody podziemne TAK |  |
| 8 |  | Rtęć | H331 H373(**) H400 H410 | 260, 273, 304+340, 310, 405 | T; N | R23 R33 R50-53 | (1/2-)7-45-60-61 |  | 0,00127 |  | grunt TAK wody podziemne TAK |  |
| 9 |  | Związki antymonu | H332 H302 H411 |  | Xn; N | R20/22 R51-53 | (2-)61 |  | 0,00006 |  | grunt NIE wody podziemne TAK |  |
| 10 |  | Arsen | H331 H301 H400 H410 | 261, 273, 304+340, 309, 310, 405 | T; N | R23/25 R50-53 | (1/2-)20/21-28-45- 60-61 |  | 0,00014 |  | grunt TAK wody podziemne TAK |  |
| 11 |  | Związki ołowiu | H302 H332 H360Df H373(**) H400 H410 | 260, 273, 308+313, 501 | T; N | R61 R62 R33 R50-53 | 53-45-60-61 |  | 0,00095 |  | grunt TAK wody podziemne TAK |  |
| 12 |  | Związki chromu | H271 H350 H340 H361f(***) H330 H311 H301 H372(**) H314 H334 H317 H400 H410 | 201, 210, 281, 284, 273, 301+330+331, 302+340, 309+310 | O; T+; N | R8 R9 R45 R46 R49 R43 R62 R26 R24/25-48/23 R35 R42/43 R50-53 | 53-45-60-61 |  | 0,00295 |  | grunt TAK wody podziemne TAK |  |
| 13 |  | Związki kobaltu | H334 H317 H413 | 260, 273, 280, 304+340, 305+351+338, 308+313 | Xn | R42/43 R53 | (2-)22-24-37-61 |  | 0,00008 |  | grunt TAK wody podziemne TAK |  |
| 14 |  | Związki miedzi | H226 H302 H400 H410 |  | Xn, N | R22 R50-53 R10 R36/38 | (2-)22-60-61, (2-)60-61, (2-)22-60-61 |  | 0,00094 |  | grunt TAK wody podziemne TAK |  |
| 15 |  | Związki manganu | H272 H302 H332 H373(**) H400 H410 H411 |  | Xn; O; N | R8 R22 R50-53 R48/20/22 | (2-)60-61, (2-)25, (2-)22-61 |  | 0,00026 |  | grunt TAK wody podziemne TAK |  |
| 16 |  | Związki niklu | H351 H317 H372** | 273, 280, 314 | Xn | R40 R43 | (2-)22-36 |  | 0,0007 |  | grunt TAK wody podziemne TAK |  |
| 17 |  | Związki wanadu | H341 H361d(***) H372(**) H332 H302 H335 H411 |  | T; N | R68 R63 R48/23 R20/22 R37 R51-53 | (1/2-)36/37-38-45-61 |  | 0,00011 |  | grunt NIE wody podziemne TAK |  |
| 18 |  | Dioksyny i furany | H224 H225 H302+332 H315 H319 H335 H341 H350 H373 H400 H411 H412 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | grunt NIE wody podziemne TAK |  |
| 19 | Węglowodory alifatyczne Emisja ze spalin paliwa w silnikach pojazdów | węglowodory alifatyczne | H225, H332, H315, H319 H317, H361, H335, H336, H373, H304, H400, H410 | 210,261,273, 280,301+310, 305+351+338 | F,Xn,Xi | R11 R65 R48/20 R20 R62 R43 | 16,26,36/37,61,62 | Nie magazynowany W pojazdach - nowoczesne silniki spełniające normę Euro 4 oraz w miarę możliwości Euro 5. | Emisja do atmosfery - 0,3528 Mg/rok | Nie magazynowane | grunt TAK wody podziemne TAK | Pojazdy - NISKIE Z uwagi na małą skalę operacji i ograniczony zasięg oddziaływania |
| EMISJA ŚCIEKÓW – SUBSTANCJE WPROWADZANE DO SIECI KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ W WYNIKU TERMICZNEGO PRZEKSZATAŁCANIA ODPADÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ścieki przemysłowe powstające w związku z eksploatacją instalacji termicznego przekształcania odpadów | Rtęć (Hg) | H331 H373(**) H400 H410 | 260, 273, 304+340, 310, 405 | T; N | R23 R33 R50-53 | (1/2-)7-45-60-61 | Ścieki przemysłowe z terenu instalacji kierowane są do kanalizacji przemysłowo-deszczowej w obrębie której są podczyszczane. Po sprawdzeniu (badania laboratoryjne) i uzyskaniu dopuszczalnych stężeń są przepompowywane do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej | 0,0 | Nie magazynowane | grunt TAK wody podziemne TAK | NISKIE Z uwagi na szczelność kanalizacji oraz zastosowane zabezpieczenia techniczne |
| 2 |  | Kadm (Cd) | H350 H341 H361fd H330 H372 (**) H400 H410 | 273, 302+352, 305+351+338 | T+; N | R45 R68 R62-63 R26 R48/23/25 R50-53 | 53-45-60-61 |  | 0,0 |  | grunt TAK wody podziemne TAK |  |
| 3 |  | Pentachlorofenol (PCP) 2,3,4,5,6-pięciochloro-1-hydroksybenzen i jego sole | H351 H330 H311 H301 H319 H335 H315 H400 H410 | 260, 273, 280, 284, 301+310, 305+351+338 | T; T+; N; Xi | R40 R26 R24/25 R36/37/ 38 R50-53 | (1/2-)22-36/37-45- 52-60-61 |  | 0,0002289 |  | grunt NIE wody podziemne TAK |  |
| 4 |  | Heksachlorobenzen (HCB) | H350 H372(**) H400 H410 | 201, 273, 308+313+501 | T; N | R45 R48/25 R50-53 | 53-45-60-61 |  | 0,0 |  | grunt NIE wody podziemne TAK |  |
| 5 |  | Heksachlorobutadien (HCBD) | H301 H310 H361fd H315 H400 H410 | 301+310, 310, 361, 321, 405, 501 | T; N | R26 R24/25 R50/53 |  |  | 0,0 |  | grunt NIE wody podziemne TAK |  |
| 6 |  | Trichlorometan (chloroform) (CHCl3) | H351 H302 H373(**) H373(**) H315 | 202, 260, 304+340, 305+351+338, 308+313 | Xn | R22-48/ 20/22 R38 R40 | (2-)36/37 |  | 0,000051 |  | grunt NIE wody podziemne TAK |  |
| 7 |  | 1,2-dichloroetan (EDC) | H225 H350 H302 H319 H335 H315 | 201, 210, 302+352, 304+340, 305+351+338, 308+313 | F; T | R11 R45 R22 R36/37/ 38 | 53-45 |  | 0,0000008 |  | grunt NIE wody podziemne TAK |  |
| 8 |  | Trichloroetylen (TRI) | H350 H341 H319 H315 H336 H412 | 201, 273, 305+351+338, 308+313, 302+352 | T | R45 R68 R67 R36/38 R52-53 | 53-45-61 |  | 0,0000009 |  | grunt NIE wody podziemne TAK |  |
| 9 |  | Tetrachloroetylen (PER) | H351 H411 | 281, 273, 308+313 | Xn; N | R40 R51-53 | (2-)23-36/37-61 |  | 0,0000005 |  | grunt NIE wody podziemne TAK |  |
| 10 |  | Trichlorobenzen (1,2,4-TCB) | H302 H315 H400 H410 | 273, 302+352 | Xn; N | R22 R38 R50-53 | (2-)23-37/39-60-61 |  | 0,0 |  | grunt NIE wody podziemne TAK |  |
| 11 |  | Fosfor | H228 H412 |  | F | R11 R16 R52-53 | (2-)7-43-61 |  | 0,0097341 |  | grunt NIE wody podziemne TAK |  |
| 12 |  | Chlorki | H301 H331 H315 H334 H317 H341 H350i H360D H372 H400 H410 | 308+313, 501, 201, 273, 280 | T, N | R25-43 R50-53 | 24-37-45-61 |  | 0,4170605 |  | grunt NIE wody podziemne TAK |  |
| 13 |  | związki antymonu | H332 H302 H411 |  | Xn; N | R20/22 R51-53 | (2-)61 |  | 0,0 |  | grunt NIE wody podziemne TAK |  |
| 14 |  | Arsen | H331 H301 H400 H410 | 261, 273, 304+340, 309, 310, 405 | T; N | R23/25 R50-53 | (1/2-)20/21-28-45- 60-61 |  | 0,0 |  | grunt TAK wody podziemne TAK |  |
| 15 |  | związki baru | H272 H332 H302 H301 |  | O, Xn | R8 R20/22 R25 | (2-)13-27, (2-)28, (2-)24/2 (1/2-)45 |  | 0,0001281 |  | grunt TAK wody podziemne TAK |  |
| 16 |  | Beryl | H350i H330 H301 H372(**) H319 H335 H315 H317 | 281, 302+352, 321, 305+351+338+310 | T+; Xi | R49 R26 R25-48/23 R36/37/38 R43 | 53-45 |  | 0,0 |  | grunt NIE wody podziemne TAK |  |
| 17 |  | związki boru | H330 H300 H314 |  | T+; C | R14 R26/28 R35 R34 | (1/2-)9-26-28-36/ 37/39-45 |  | 0,0008085 |  | grunt NIE wody podziemne TAK |  |
| 18 |  | Cynk | H260 H250 H400 H410 | 273, 280, 303+361+ 353, 305+351+ 338, 310 | F; N | R15-17 R50-53 | (2-)43-46-60-61 |  | 0,0001041 |  | grunt TAK wody podziemne TAK |  |
| 19 |  | Związki chromu (Chrom ogólny Chrom +6) | H271 H350 H340 H361f(***) H330 H311 H301 H372(**) H314 H334 H317 H400 H410 | 201, 210, 281, 284, 273, 301+330+331, 302+340, 309+310 | O; T+; N | R8 R9 R45 R46 R49 R43 R62 R26 R24/25-48/23 R35 R42/43 R50-53 | 53-45-60-61 |  | 0,0000096 |  | grunt TAK wody podziemne TAK |  |
| 20 |  | Kobalt | H334 H317 H413 | 260, 273, 280, 304+340, 305+351+338, 308+313 | Xn | R42/43 R53 | (2-)22-24-37-61 |  | 0,0 |  | grunt TAK wody podziemne TAK |  |
| 21 |  | Związki miedzi | H302 H226 H400 H410 |  | Xn, N | R22 R50-53 R10 R36/38 | (2-)22-60-61, (2-)60-61, (2-)22-60-61 |  | 0,0000104 |  | grunt TAK wody podziemne TAK |  |
| 22 |  | Związki molibdenu | H373(**) H319 H335 |  | Xn | R48/20/22 R36/37 | (2-)22-25 |  | 0,0 |  | grunt TAK wody podziemne TAK |  |
| 23 |  | Nikiel | H351 H317 H372** | 273, 280, 314 | Xn | R40 R43 | (2-)22-36 |  | 0,0 |  | grunt TAK wody podziemne TAK |  |
| 24 |  | Ołów (związki ołowiu) | H302 H332 H360Df H373(**) H400 H410 | 260, 273, 308+313, 501 | T; N | R61 R62 R33 R50-53 | 53-45-60-61 |  | 0,0 |  | grunt TAK wody podziemne TAK |  |
| 25 |  | Selen | H331 H301 H373 (**) H413 | 270, 301+310, 314, 405, 501 | T | R23/25 R33 R53 | (1/2-)20/21-28-45- 61 |  | 0,0 |  | grunt NIE wody podziemne TAK |  |
| 26 |  | Tal | H330 H300 H373(**) H413 | 280, 260,304+340, 305+351+338, 310, 405 | T+ | R26/28 R33 R53 | (1/2-)13-28-45-61 |  | 0,0000152 |  | grunt NIE wody podziemne TAK |  |
| 27 |  | Związki tytanu | H314 H318 |  | C; Xi | R14 R34 R41 | (1/2-)7/8-26-36/37/39-45 (2-)26-39 |  | 0,0 |  | grunt NIE wody podziemne TAK |  |
| 28 |  | Związki wanadu | H341 H361d(***) H372(**) H332 H302 H335 H411 |  | T; N | R68 R63 R48/23 R20/22 R37 R51-53 | (1/2-)36/37-38-45-61 |  | 0,0 |  | grunt NIE wody podziemne TAK |  |
| 29 |  | Cyjanki | H224 H330 H310 H300 H400 H410 | 280, 273, 270, 302+352, 304+340, 308+310, 260, 261, 264, 301+310, 305+351+338, 311, 312, 332+313, 337+313, 405, 501, (…) | F+; T+; N | R12 R26 R50-53 R26/27/28 R32 | (1/2-)7/9-16-36/ 37-38-45-60-61 |  | 0,0000096 |  | grunt TAK wody podziemne TAK |  |
| 30 |  | Fluorki | H225 H330 H310 H300 H314 H270 H331 H314 H302 H317 H411 H412 (…) | 305+351+338, 302+352, 280, 311, 280, 270, 303+361+353, 305+351+338, 301+330+331+310, (…) | T; T+; C | R26/27/28 R35 R25 R32 R36/38 R23/24/25 R34 R23 R22 R29 R43 R52-53 (…) | (1/2-)22-26-37-45; (1/2-)26-36/37/39- 45-61 (…) |  | 0,0002081 |  | grunt NIE wody podziemne TAK |  |
| 31 |  | Fenol | H341 H331 H311 H301 H373(**) H314 | 202, 280, 301+330+331, 303+361+353, 308+313 | T; XN; C | R68 R23/24/25 R48/20/ 21/22 R34 | (1/2-)24/25-26-28- 36/37/39-45 |  | 0,0001961 |  | grunt TAK wody podziemne TAK |  |
| 32 | Węglowodory ropopochodne Pochodzą z separatora substancji ropo pochodnych Ścieki deszczowe i roztopowe z dróg wewnętrznych i parkingów | węglowodory alifatyczne i ich pochodne węglowodory aromatyczne i ich pochodne | Węglowo -dory alifatyczne i ich pochodne225, 332,315, 319,317, 361,335, 336,373, 304,400, 410 węglowodory aromatyczne i ich pochodne226,301+311+331,315,319,335,336,350,370,373,411, | węglowodory alifatyczne i ich pochodne-210,261,273, 280,301+310, 305+351+338 węglowodory aromatyczne i ich pochodne-201,260,273, 280,301+310, 305+351+338 | węglowo- dory alifatyczne i ich pochodne- F,Xn,Xi węglowo- dory aromaty-czne i ich pochodne- T,Xi,N | węglowo dory alifatyczne i ich pochodne-11,65,48/ 20,20,62,43 węglowo -dory aroma -tyczne i ich pochodne-45,23/24/ 25,39/23/24/25,10,36/ 37/38,51/53 | węglowodory alifatyczne i ich pochodne-16,26,36/37, 61,62 węglowodory aromatyczne i ich pochodne-53,26,36/37, 45,61 |  | 0,0012968 |  | grunt TAK wody podziemne TAK |  |

| EMISJA ODPADÓW – SUBSTANCJE KTÓRE MOGĄ BYĆ WPROWADZANE DO ŚRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO W WYNIKU MAGAZYNOWANIA ODPADÓW (WYTWARZANYCH, PRZETWARZANYCH I ZBIERANYCH) NA TERENIE INSTALACJI DO TERMICZNEGO PRZEKSZATAŁCANIA ODPADÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową 01 05 05* | węglowodory alifatyczne i ich pochodne węglowodory aromatyczne i ich pochodne NaOH KOH Ca(OH)2 chlorki | Węglowo-dory alifatyczne i ich pochodne 225, 332,315, 319,317, 361,335, 336,373, 304,400, 410 węglowo-dory aromaty-czne i ich pochodne 226,301+311+331,315,319,335,336,350,370,373,411 NaOH: H290,H314 KOH: H302,H314 Chlorki: H301,H331H315,H334H317,H341 H350i, H360D, 372, H400, H410 Ca(OH)2: H315 H318 H335 | węglowodory alifatyczne i ich pochodne-210,261,273, 280,301+310, 305+351+338 węglowodory aromatyczne i ich pochodne-201,260,273, 280,301+310, 305+351+338 NaOH: 260, 280, 303+361+353, 305+351+338, 310 KOH: P280, 301, 330, 305, 351, 338 Chlorki: P308+P313, P501, P201, P273, P280 Ca(OH)2: 102, 261, 280, 302+352, 304+340, 305+351+310, 501 | węglowo- dory alifatyczne i ich pochodne- F,Xn,Xi węglowo- dory aromaty-czne i ich pochodne- T,Xi,N NaOH: C KOH: X Chlorki: T, N Ca(OH)2: Xi | węglowo- dory alifatyczne i ich pochodne-11,65,48/ 20,20,62,43 węglowo-dory aromaty-czne i ich pochodne-45,23/24/ 25,39/23/24/25,10,36/ 37/38,51/53 NaOH: R35 KOH: R22 R35 Chlorki: R25, R43, R50/53 Ca(OH)2: R37 R38 R41 | węglowodory alifatyczne i ich pochodne-16,26,36/37, 61,62 węglowodory aromatyczne i ich pochodne-53,26,36/37, 45,61 NaOH: (1/2-) 26-37/39-45 KOH: (1/2-) 26- 36/37/39-45 Chlorki: 25-43-50/53 Ca(OH)2: 2, 25, 26, 37, 39 | Magazynowane selektywnie, w odpowiednich pojemnikach z materiału odpornego na działanie składników umieszczonego w nich odpadu, w zamkniętych pomieszczeniach, wyposażonych w chemoodporną, szczelną, odpowiednio wyprofilowaną posadzkę, w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zabezpieczający przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych oraz z uwagi na zastosowane procedury kontroli i nadzoru. | 116 565,0 | 120,0 | grunt: węglowo-dory wody podziemne: węglowo-dory | NISKIE Z uwagi na magazynowanie selektywnie, w odpowiednich pojemnikach z materiału odpornego na działanie składników umieszczonego w nich odpadu, w zamkniętych pomieszczeniach, wyposażonych w chemoodporną, szczelną, odpowiednio wyprofilowaną posadzkę, w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zabezpieczający przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych oraz z uwagi na zastosowane procedury kontroli i nadzoru. |
| 2 | Osady z dna zbiorników 05 01 03* | węglowodory alifatyczne i ich pochodne węglowodory aromatyczne i ich pochodne | Węglowo-dory alifatyczne i ich pochodne 225, 332,315, 319,317, 361,335, 336,373, 304,400, 410 węglowo-dory aromaty-czne i ich pochodne 226,301+311+331,315,319,335,336,350,370,373,411 | węglowodory alifatyczne i ich pochodne-210,261,273, 280,301+310, 305+351+338 węglowodory aromatyczne i ich pochodne-201,260,273, 280,301+310, 305+351+338 | węglowo- dory alifatyczne i ich pochodne- F,Xn,Xi węglowo- dory aromaty-czne i ich pochodne- T,Xi,N | węglowo- dory alifatyczne i ich pochodne-11,65,48/ 20,20,62,43 węglowo-dory aromaty-czne i ich pochodne-45,23/24/ 25,39/23/24/25,10,36/ 37/38,51/53 | węglowodory alifatyczne i ich pochodne-16,26,36/37, 61,62 węglowodory aromatyczne i ich pochodne-53,26,36/37, 45,61 |  | 763 620,0 | 700,0 | grunt: TAK wody podziemne: TAK |  |
| 3 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawiererające substancje niebezpieczne 05 01 09* |  |  |  |  |  |  |  | 220 900,0 | 200,0 |  |  |
| 4 | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 07 05 04* | węglowodory alifatyczne i ich pochodne węglowodory aromatyczne i ich pochodne glikol etylenowy aceton siarczek węgla (IV) benzen i jego pochodne, terpentyna, alkohole, | Węglowo-dory alifatyczne i ich pochodne 225, 332,315, 319,317, 361,335, 336,373, 304,400, 410 węglowo-dory aromaty-czne i ich pochodne 226,301+311+331,315,319,335,336,350,370,373,411 glikol etylenowy: H302 H373 aceton: H225 H319 H336 siarczek węgla (IV): H225 H361fd H372(**) H319 H315 | węglowodory alifatyczne i ich pochodne-210,261,273, 280,301+310, 305+351+338 węglowodory aromatyczne i ich pochodne-201,260,273, 280,301+310, 305+351+338 glikol etylenowy: 260, 301+312 aceton: 210, 243, 305+351+338, 405, 403+233 siarczek węgla (IV): 210, 281, 305+351+338 314, 501 | węglowo- dory alifatyczne i ich pochodne- F,Xn,Xi węglowo- dory aromaty-czne i ich pochodne- T,Xi,N glikol etylenowy: Xn aceton: F, Xi siarczek węgla (IV): F, T | węglowo- dory alifatyczne i ich pochodne-11,65,48/ 20,20,62,43 węglowo-dory aromaty-czne i ich pochodne-45,23/24/ 25,39/23/24/25,10,36/ 37/38,51/53 glikol etylenowy: R22 aceton: R11 R36 R66 R67 siarczek węgla (IV): R11 R62-63 R8/23 R36/38 | węglowodory alifatyczne i ich pochodne-16,26,36/37, 61,62 węglowodory aromatyczne i ich pochodne-53,26,36/37, 45,61 glikol etylenowy: 2 aceton: (2-)9-16-26 siarczek węgla (IV): (1/2-)16-33-36/37- 45 |  | 13 567,0 | 15,0 | grunt: węglowo-dory wody podziemne: węglowo-dory |  |
| 5 | Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne 07 05 80* |  |  |  |  |  |  |  | 1 560,0 | 2,0 |  |  |
| 6 | Odpady farb i lakierów zawier. rozpsz 08 01 11* | węglowodory alifatyczne i ich pochodne węglowodory aromatyczne i ich pochodne ksylen, toluen, aceton, octan etylu, octan butylu | Węglowo-dory alifatyczne i ich pochodne 225, 332,315, 319,317, 361,335, 336,373, 304,400, 410 węglowo-dory aromaty-czne i ich pochodne 226,301+311+331,315,319,335,336,350,370,373,411 aceton: H225, H319,H336 ksylen: H226, H304,H312H332,H315 H319,H335 H373 toluen: H225 H361d(***) H304 H373(**) H315,H336 octan etylu: H225,H319 H336 octan butylu: H226,H336 | węglowodory alifatyczne i ich pochodne-210,261,273, 280,301+310, 305+351+338 węglowodory aromatyczne i ich pochodne-201,260,273, 280,301+310, 305+351+338 aceton: 210, 243, 305+351+338, 405, 403+233 ksylen: 210, 260, 301+310, 302+352+331 toluen: 210, 280, 302+352, 308+313, 331 octan etylu: 210, 243, 305+351+338 octan butylu: 210, 302+350, 304+340, 312 | węglowo- dory alifatyczne i ich pochodne- F,Xn,Xi węglowo- dory aromaty-czne i ich pochodne- T,Xi,N aceton: F, Xi ksylen: Xn, Xi toluen: F, Xn octan etylu: F, Xi octan butylu: - | węglowo- dory alifatyczne i ich pochodne-11,65,48/ 20,20,62,43 węglowo-dory aromaty-czne i ich pochodne-45,23/24/ 25,39/23/24/25,10,36/ 37/38,51/53 aceton: R11, R36 R66, R67 ksylen: R20/21, R38 R10 toluen: R11, R63, R48/20-65, R38, R67 octan etylu: R11, R36 R66, R67 octan butylu: R10, R66, R67 | węglowodory alifatyczne i ich pochodne-16,26,36/37, 61,62 węglowodory aromatyczne i ich pochodne-53,26,36/37, 45,61 aceton: (2-)9-16-26 ksylen: (2-)25 toluen: (2-)36/37-46-62 octan etylu: (2-)16-26-33 octan butylu: (2-)25 |  | 44 754,0 | 45,0 | grunt: węglowo-dory ksylen toluen wody podziemne: węglowo-dory |  |
| 7 | Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 08 01 13* |  |  |  |  |  |  |  | 3 430,0 | 4,0 |  |  |
| 8 | Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne 08 03 14* |  |  |  |  |  |  |  | 10 480,0 | 10,0 |  |  |
| 9 | Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki 08 04 15* |  |  |  |  |  |  |  | 13 000,0 | 13,0 |  |  |
| 10 | Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 11 01 06* | kwasy inne niż HCI, HN03, H2S04 | H314 H290 H317 H332 H302 H373 H412 | 280, 305+351+338, 301+330+331 | C, Xn | R34 R43 R50-53 R20/21 R22 R35 | (1/2-)26-45 (1/2-)26-36/37/39- 45 (1/2-)26-28-36/37/ 39-45-61 |  | 30 084,0 | 30,0 | grunt: NIE wody podziemne: NIE |  |
| 11 | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne 11 01 09* | Zn, Ni, Na, K, Mg, Ca, P2O5 | Zn: H260 H250 H400 H410 Ni: H351 H317 H372 H412 Mg: H260 H250 Ca: H261 P2O5: H314 Na: H260 H314 K: H260 H314 | Zn: 273, 280, 303+361+ 353, 305+351+ 338, 310 Ni: 273, 280, 314 Mg: 280, 210, 370+378, 420, 402+404 Ca: 305+351+338 P2O5: 261, 280, 305+351+338, 304+340, 405, 501 Na: 280, 301+330+331, 305+351+338, 370+378, 422 K: 231+232, 260, 303+361+353, 305+351+338, 405, 501 | Zn: F; N Ni: Xn, T Mg: F Ca: F P2O5: C Na: F; C K: F; C | Zn: R15-17 R50-53 Ni: R40 R48/23 R43 R52/53 Mg: R15-17 Ca: R15 P2O5: R35 Na: R15 R14 R34 K: R15 R14 R34 | Zn: (2-)43-46-60-61 Ni: (2-)22-36 Mg: (2-)7/8-43 Ca: (2-)8-24/25-43 P2O5: (1/2-) 22-26-45 Na: (1/2-)5-8-43-45 K: (1/2-)5-8-45 |  | 14 030,0 | 15,0 | grunt: Zn, Ni wody podziemne: Zn, Ni, Mg, Ca, Na, K, P2O5 |  |
| 12 | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne 11 01 13* | kwas fosforowy, substancje ropopochodne z oczyszczanych powierzchni | kwas fosforowy: H314 H290 Węglowo-dory alifatyczne i ich pochodne 225, 332,315, 319,317, 361,335, 336,373, 304,400, 410 węglowo-dory aromaty-czne i ich pochodne 226,301+311+331,315,319,335,336,350,370,373,411 | kwas fosforowy: 280, 305+351+338, 301+330+331 węglowodory alifatyczne i ich pochodne-210,261,273, 280,301+310, 305+351+338 węglowodory aromatyczne i ich pochodne-201,260,273, 280,301+310, 305+351+338 | kwas fosforowy: C węglowo- dory alifatyczne i ich pochodne- F,Xn,Xi węglowo- dory aromaty-czne i ich pochodne- T,Xi,N | kwas fosforowy: R34 węglowo- dory alifatyczne i ich pochodne-11,65,48/ 20,20,62,43 węglowo-dory aromaty-czne i ich pochodne-45,23/24/ 25,39/23/24/25,10,36/ 37/38,51/53 | kwas fosforowy: (1/2-)26-45 węglowodory alifatyczne i ich pochodne-16,26,36/37, 61,62 węglowodory aromatyczne i ich pochodne-53,26,36/37, 45,61 |  | 3 000,0 | 3,0 | grunt: węglowo-dory wody podziemne: węglowo-dory |  |
| 13 | Wodne ciecze myjące 12 03 01* | chłodziwa obróbcze (olej mineralny, emulgatory, stabilizatory i inhibitory) oraz środki myjące (etanol, surfaktany i tensydy). | H319 H315 H302 H314 H318 H225 | 280, 302+352, 332+313, 305+351+338, 337+313, 264 | Xi, F | R36 R36/38 R11 | (2-)7-16, 25 |  | 11 500,0 | 10,0 | grunt: NIE wody podziemne: NIE |  |
| 14 | Szlamy z odwodniania oleju w separatorach 13 05 02* | węglowodory alifatyczne i ich pochodne węglowodory aromatyczne i ich pochodne Zn, Ni, związki chromu, ołowiu, NaOH | Węglowo-dory alifatyczne i ich pochodne 225, 332,315, 319,317, 361,335, 336,373, 304,400, 410 węglowo-dory aromaty-czne i ich pochodne 226,301+311+331,315,319,335,336,350,370,373,411 Zn: H260 H250 H400 H410 Ni: H351 H317 H372 H412 Związki chromu: H271,H350 H340 H361f(***) H330,H311 H301 H372(**) H314,H334 H317,H400 H410 związki ołowiu: H302,H332 H360Df H373(**) H400,H410 NaOH: H314 szeroki zakres w zależności od rodzaju substancji występu-jących w mieszaninie | węglowodory alifatyczne i ich pochodne-210,261,273, 280,301+310, 305+351+338 węglowodory aromatyczne i ich pochodne-201,260,273, 280,301+310, 305+351+338 Zn: 273, 280, 303+361+ 353, 305+351+ 338, 310 Ni: 273, 280, 314 Związki chromu: 201, 210, 281, 284, 273, 301+330+331, 302+340, 309+310 związki ołowiu: 260, 273, 308+313, 501 NaOH: 260, 280, 303+361+353, 305+351+338, 310 szeroki zakres w zależności od rodzaju substancji występujących w mieszaninie | węglowo- dory alifatyczne i ich pochodne- F,Xn,Xi węglowo- dory aromaty-czne i ich pochodne- T,Xi,N Zn: F; N Ni: Xn, T Związki chromu: O; T+; N związki ołowiu: T; N NaOH: C szeroki zakres w zależności od rodzaju substancji występu-jących w mieszaninie | węglowo- dory alifatyczne i ich pochodne-11,65,48/ 20,20,62,43 węglowo-dory aromaty-czne i ich pochodne-45,23/24/ 25,39/23/24/25,10,36/ 37/38,51/53 Zn: R15-17 R50-53 Ni: R40 R48/23 R43 R52/53 Związki chromu: R8,R9, R45 R46, R49 R43,R62 R26 R24/25-48/23, R35 R42/43 R50-53 związki ołowiu: R61,R62 R33 R50-53 NaOH: R35 szeroki zakres w zależności od rodzaju substancji występu-jących w mieszaninie | węglowodory alifatyczne i ich pochodne-16,26,36/37, 61,62 węglowodory aromatyczne i ich pochodne-53,26,36/37, 45,61 Zn: (2-)43-46-60-61 Ni: (2-)22-36 Związki chromu: 53-45-60-61 związki ołowiu: 53-45-60-61 NaOH: (1/2-) 26-37/39-45 szeroki zakres w zależności od rodzaju substan- cji występujących w mieszaninie |  | 8 644,0 | 10,0 | grunt: węglowodory, Zn, Ni, Pb, Cr wody podziemne: węglowodory, Zn, Ni, Pb, Cr |  |
| 15 | Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach 13 05 07* |  |  |  |  |  |  |  | 12 340,0 | 10,0 |  |  |
| 16 | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 13 05 08* |  |  |  |  |  |  |  | 21 050,0 | 21,0 |  |  |
| 17 | Inne emulsje 13 08 02* |  |  |  |  |  |  |  | 98 640,0 | 100,0 |  |  |
| 18 | Inne nie wymienione odpady 13 08 99* |  |  |  |  |  |  |  | 141 620,0 | 150,0 |  |  |
| 19 | Inne rozpuszczalniki i ich mieszaniny 14 06 03* | ksylen, octan butylu, butan-1-ol, 1-metoksypropan- 2-ol, mezytylen, 1,2,4-trimetylobenzen | ksylen: H226, H304,H312H332,H315 H319,H335 H373 octan butylu: H226,H336 butan-1-ol: H226,H302 H335,H315 H318,H336 1-meto-ksypropan- 2-ol: H226 mezytylen: H226,H335 H411 1,2,4-trimetylo-benzen: H226,H332 H319,H335 H315,H411 | ksylen: 210, 260, 301+310, 302+352+331 octan butylu: 210, 302+350, 304+340, 312 butan-1-ol: 210, 280, 302+52, 305+351+338, 310 1-metoksy-propan- 2-ol: 210, 304+340 mezytylen: 210, 273 1,2,4-trimetylobenzen: 210, 273, 280 | ksylen: Xn, Xi octan butylu: - butan-1-ol: Xn, Xi 1-metoksy-propan- 2-ol: - mezytylen: Xi, N 1,2,4-trimetylo-benzen Xn, N | ksylen: R20/21, R38 R10 octan butylu: R10, R66, R67 butan-1-ol: R10, R22, R37/38-41, R67 1-metoksy-propan- 2-ol: R10 mezytylen: R10, R37, R51-53 1,2,4-trimetylo-benzen R10, R20, R36/37/38, R51-53 | ksylen: (2-)25 octan butylu: (2-)25 butan-1-ol: 1-metoksy-propan- 2-ol: (2-)24 mezytylen: (2-)61 1,2,4-trimetylobenzen S: (2-)26-61 |  | 4 570,0 | 5,0 | grunt: węglowo-dory, ksylen wody podziemne: węglowo-dory |  |
| 20 | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje 16 01 14* | Glikol etylenowy, Sól potasowa kwasu 2-etyloheksanowego, Etano-1,2-diol, Kwas 2-etyloheksanowy | H302 H373 | 101,102, 260, 264, 270, 501 | Xn | R22 R63 | 2, 24/25, 46 |  | 2 558,0 | 3,0 | grunt: NIE wody podziemne: NIE |  |
| 21 | Chemikalia laboratoryjne i analityczne zawierające substancje niebezpieczne 16 05 06* | HCI, HN03, H2S04, NaOH, amoniak Zn, Ni | NaOH: H314 HCl: H290 H335 H331 H314 HN03: H272 H314 H2S04: H314 NH3: H221 H331 H314 H400 Zn: H260 H250 H400 H410 Ni: H351 H317 H372 H412 | NaOH: 260, 280, 303+361+353, 305+351+338, 310 HCl: 280, 301+330+ 331, 305+ 351+338, 308+310 HN03: 260, 280, 301+330+331, 303+361+353, 304+340, 305+351+338 H2S04: 260, 280, 301+310, 301+330+331, 303+361+353, 305+351+338 NH3: 210, 280, 260, 273, 377.381, 303+361+353+315, 304+340+315, 305+351+338+315 Zn: 273, 280, 303+361+ 353, 305+351+ 338, 310 Ni: 273, 280, 314 | NaOH: C HCl: T; C; Xi HN03: O; C H2S04: C NH3: T, N Zn: F; N Ni: Xn, T | NaOH: R35 HCl: R34 R37 R23 R35 HN03: R8 R35 H2S04: R35 NH3: R10 R23 R34 R50 Zn: R15-17 R50-53 Ni: R40 R48/23 R43 R52/53 | NaOH: (1/2-) 26-37/39-45 HCl: (1/2-)9-26-36/37/ 39-45 HN03: (1/2-) 23-26-36-45 H2S04: (1/2-) 26-30-45 NH3: (1/2-)9-16-26-36/ 37/39-45-61 Zn: (2-)43-46-60-61 Ni: (2-)22-36 |  | 8 409,6 | 5,0 | grunt: Zn, Ni wody podziemne: Zn, Ni, jony amonowe |  |
| 22 | Odpady zawierające ropę naftową 16 07 08* | węglowodory alifatyczne i ich pochodne węglowodory aromatyczne i ich pochodne | Węglowo-dory alifatyczne i ich pochodne 225, 332,315, 319,317, 361,335, 336,373, 304,400, 410 węglowo-dory aromaty-czne i ich pochodne 226,301+311+331,315,319,335,336,350,370,373,411 | węglowodory alifatyczne i ich pochodne-210,261,273, 280,301+310, 305+351+338 węglowodory aromatyczne i ich pochodne-201,260,273, 280,301+310, 305+351+338 | węglowo- dory alifatyczne i ich pochodne- F,Xn,Xi węglowo- dory aromaty-czne i ich pochodne- T,Xi,N | węglowo- dory alifatyczne i ich pochodne-11,65,48/ 20,20,62,43 węglowo-dory aromaty-czne i ich pochodne-45,23/24/ 25,39/23/24/25,10,36/ 37/38,51/53 | węglowodory alifatyczne i ich pochodne-16,26,36/37, 61,62 węglowodory aromatyczne i ich pochodne-53,26,36/37, 45,61 |  | 519 920,0 | 500,0 | grunt: TAK wody podziemne:TAK |  |
| 23 | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne 16 07 09* | mieszanina węglowodorów i ich pochodnych chlorki, fosforany, kwasy, metale ciężkie i ich związki (…) szeroki zakres w zależności od rodzaju substancji występujących w mieszaninie | H225,H319H336,H351H226,H332H315,H331 H373,H350 H410, H411 szeroki zakres w zależności od rodzaju substancji występują-cych w mieszaninie; | 260, 273 P308 +P313, 304+340, 310, P301+P312, P330, P391, P405; szeroki zakres w zależności od rodzaju substancji występujących w mieszaninie | F, Xi, N, T, Xn szeroki zakres w zależności od rodzaju substancji występujących w mieszaninie | R11, R36, R67, R61 R62, R33 R50-53, R23, R33 szeroki zakres w zależności od rodzaju substancji występujących w mieszaninie | 2-7-16-24/25-26 (1/2-)7-45-60-61 53-45-60-61 szeroki zakres w zależności od rodzaju substancji występujących w mieszaninie |  | 0,0 | 20,0 | grunt: węglowo-dory, ksylen, metale (As, Ba, Cr, Sn, Zn, Cd, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Hg) wody podziemne: węglowo-dory |  |
| 24 | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne 19 02 05* | węglowodory alifatyczne i ich pochodne węglowodory aromatyczne i ich pochodne fosforany, chlorki, nikiel szeroki zakres w zależności od rodzaju substancji występujących w mieszaninie | Węglowo-dory alifatyczne i ich pochodne 225, 332,315, 319,317, 361,335, 336,373, 304,400, 410 węglowo-dory aromaty-czne i ich pochodne 226,301+311+331,315,319,335,336,350,370,373,411 Fosforany - H315,H319H335 Chlorki - H301,H331H315,H334H317,H341 H350i, H360D, 372, H400, H410 Nikiel – H351,H317H372,H412 | węglowodory alifatyczne i ich pochodne-210,261,273, 280,301+310, 305+351+338 węglowodory aromatyczne i ich pochodne-201,260,273, 280,301+310, 305+351+338 Fosforany - P305, P351, P338 , chlorki - P308+P313 Nikiel – P273, P280, P314 | węglowo- dory alifatyczne i ich pochodne- F, Xn, Xi węglowo- dory aromaty-czne i ich pochodne- T, Xi, N fosforany - Xi chlorki - T, N Nikiel: Xn, T | węglowo dory alifatyczne i ich pochodne-11,65,48/ 20,20,62,43 węglowo -dory aroma -tyczne i ich pochodne-45,23/24/ 25,39/23/24/25,10,36/ 37/38,51/53 fosforany - R11, R36, R67 , chlorki - 25-43-50/53 nikiel – R40, R48/23, R43, R52/53 Nikiel: R40 R48/23 R43 R52/53 | węglowodory alifatyczne i ich pochodne-16,26,36/37, 61,62 węglowodory aromatyczne i ich pochodne-53,26,36/37, 45,61 chlorki - 24-37-45-61 Nikiel: (2-)22-36 |  | 2 704,0 | 2,0 | grunt: węglowo-dory, Ni wody podziemne: węglowo-dory, Ni |  |
| 25 | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych 19 08 11* | Zn, Ni, związki chromu, ołowiu, chlorki NaOH HCl szeroki zakres w zależności od rodzaju substancji występujących w mieszaninie | Zn: H260,H250 H400,H410 Ni: H351,H317 H372,H412 Związki chromu: H271,H350 H340 H361f(***) H330,H311 H301 H372(**) H314,H334 H317,H400 H410 związki ołowiu: H302,H332 H360Df H373(**) H400,H410 Chlorki: H301,H331H315,H334H317,H341 H350i, H360D, 372, H400, H410 NaOH: H314 HCl: H290,H335 H331,H314 | Zn: 273, 280, 303+361+ 353, 305+351+ 338, 310 Ni: 273, 280, 314 Związki chromu: 201, 210, 281, 284, 273, 301+330+331, 302+340, 309+310 związki ołowiu: 260, 273, 308+313, 501 Chlorki: P308+P313, P501, P201, P273, P280 NaOH: 260, 280, 303+361+353, 305+351+338, 310 HCl: 280, 301+330+ 331, 305+ 351+338, 308+310 | Zn: F; N Ni: Xn, T Związki chromu: O; T+; N związki ołowiu: T; N Chlorki: T, N NaOH: C HCl: T; C; Xi | Zn: R15-17 R50-53 Ni: R40 R48/23 R43 R52/53 Związki chromu: R8,R9, R45 R46, R49 R43,R62 R26 R24/25-48/23, R35 R42/43 R50-53 związki ołowiu: R61,R62 R33 R50-53 Chlorki: R25, R43, R50/53 NaOH: R35 HCl: R34,R37 R23, R35 | Zn: (2-)43-46-60-61 Ni: (2-)22-36 Związki chromu: 53-45-60-61 związki ołowiu: 53-45-60-61 Chlorki: 25-43-50/53 NaOH: (1/2-) 26-37/39-45 HCl: (1/2-)9-26-36/37/ 39-45 |  | 140 460,0 | 100,0 | grunt: węglowodory, Zn, Ni, Pb, Cr wody podziemne: węglowodory, Zn, Ni, Pb, Cr, chlorki |  |
| 26 | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych 19 08 13* |  |  |  |  |  |  |  | 644 140,0 | 100,0 |  |  |

Substancje stanowiące zagrożenie dla środowiska

Rozporządzenie CLP (1272/2008/WE), podaje następujące zwroty zagrożeń dla substancji chemicznych (oznaczone symbolem H):

Od H200 – zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia odnośnie zagrożeń fizykochemicznych;

Od H300 - zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia odnośnie zagrożeń dla zdrowia ludzi;

Od H400 - zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia odnośnie zagrożeń dla środowiska:

- H400 - działa bardzo toksycznie na organizmy wodne;

- H410 - działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki;

- H411 - działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki;

- H412 - działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki;

- H413 - może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

Istotne substancje powodujące ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego wykorzystywane, wytwarzane lub emitowane z instalacji IPPC na terenie RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o., 38-460 Jedlicze, ul. Trzecieskiego 14:

Zgodnie z powyższą tabelą, na terenie zakładu nie są stosowane surowce, które działają toksycznie na organizmy wodne (brak substancji 
z symbolem zagrożenia H400, H410, H411).  Spośród surowców stosowanych na terenie Zakładu, które mogą działać toksycznie na organizmy wodne są oleje i benzyny stosowane w środkach transportu wewnątrzzakładowego (symbol zagrożenia H411), stosowane w niewielkich ilościach w procesach pomocniczych. Pozostałe substancje/surowce stosowane na instalacjach IPPC nie stanowią zagrożenia dla środowiska wodnego (brak symbolu zagrożenia dla środowiska w karcie charakterystyki).

Substancje uwalnianie (emisja do powietrza) w wyniku eksploatacji instalacji do termicznego przekształcania odpadów mają symbole zagrożenia H400, H410, H411, H412 i H413, czyli działają szkodliwie i toksycznie na organizmy wodne (jest to dwutlenek azotu, kadm, tal, rtęć, antymon, arsen, ołów, chrom, kobalt, miedź, mangan, wanad, dioksyny i furany oraz węglowodory alifatyczne, które są emitowane podczas procesu termicznego przekształcania odpadów.                  Z uwagi na zastosowane rozwiązania technologiczne, techniczne oraz organizacyjne, prawdopodobieństwo uwolnienia do środowiska gruntowo – wodnego zidentyfikowanych „istotnych” substancji powodujących ryzyko na instalacji do termicznego przekształcania odpadów, w odniesieniu do substancji uwalnianych do powietrza określono jako niskie.

W odniesieniu do substancji uwalnianych w ściekach do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej (emisja ścieków) z instalacji do termicznego przekształcania odpadów, są to rtęć, kadm, pentachlorofenol (PCP) 2,3,4,5,6-pięciochloro-1-hydroksybenzen i jego sole, heksachlorobenzen (HCB), heksachlorobutadien (HCBD), trichloroetylen (TRI), tetrachloroetylen (PER), trichlorobenzen (1,2,4-TCB), fosfor, chlorki, antymon, arsen, cynk, chrom, kobalt, miedź, ołów, selen, tal, wanad, cyjanki, fluorki oraz węglowodory alifatyczne i aromatyczne. Emisja tych substancji jest toksyczna, szkodliwa dla środowiska wodnego. Z uwagi na zastosowane rozwiązania technologiczne, techniczne oraz organizacyjne, prawdopodobieństwo uwolnienia do środowiska gruntowo – wodnego zidentyfikowanych „istotnych” substancji powodujących ryzyko na instalacji do termicznego przekształcania odpadów, w odniesieniu do substancji uwalnianych ze ściekami do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej określono jako niskie.

W odniesieniu do substancji uwalnianych w odpadach (emisja substancji w związku z magazynowaniem odpadów) z instalacji do termicznego przekształcania odpadów, są to węglowodory alifatyczna i aromatyczne oraz ich pochodne, chlorki, kwasy inne niż HCl, HNO3, H2SO4, cynk, nikiel, chrom, ołów, amoniak, mezytylen,  1,2,4-trimetylo-benzen (są to odpady pod kodem: 01 05 05*, 05 01 03*, 05 01 09*, 07 05 04*, 07 05 80*, 08 01 11*, 08 01 13*, 08 03 14*, 08 04 15*, 13 03 07*, 18 02 05*, 11 01 08*, 11 01 09*, 11 01 13*, 12 03 01*, 13 05 02*, 13 05 07*, 13 05 08*, 13 08 02*, 13 08 99*, 14 06 03*, 16 01 14*, 16 05 06*, 16 07 08*, 16 07 09*, 19 02 05*, 19 08 11* i 19 08 13* - H400, H410, 411, 412 – odpady te są wytwarzane, przetwarzane i zbierane w instalacji IPPC).

Pozostałe nie wymienione powyżej związki (na instalacji IPPC), a wymienione w tabeli nie są ani toksyczne ani szkodliwe dla środowiska wodnego (nie posiadają kategorii zagrożenia H400, H410, H411, H412, H413). Z uwagi na zastosowane rozwiązania technologiczne, techniczne oraz organizacyjne, prawdopodobieństwo uwolnienia do środowiska gruntowo – wodnego zidentyfikowanych „istotnych” substancji powodujących ryzyko na instalacji do termicznego przekształcania odpadów, w odniesieniu do substancji mogących być uwalnianych w wyniku magazynowania odpadów określono jako niskie.

Z uwagi na omówione w tabeli powyżej i w pozwoleniu przedstawione rozwiązania technologiczne, techniczne oraz organizacyjne, prawdopodobieństwo uwolnienia do środowiska gruntowo – wodnego zidentyfikowanych „istotnych” substancji powodujących ryzyko na instalacji do termicznego przekształcania odpadów określono jako niskie.