Zał. nr 11. Plan zarządzania odorami. 			        OS.I.7222.8.3.2021.RD

- Cel dokumentu

Plan określa zasady postępowania dla zapobiegania i ograniczania odorów w działalności Spalarni Odpadów Przemysłowych i Medycznych.

- Korelacje z innymi dokumentami

Niniejszy plan należy rozpatrywać w korelacji z następującymi dokumentami:

- Księga Systemu Zarządzania Środowiskowego.

- Postępowanie

Uciążliwość odorowa jest wynikiem oddziaływania wielu czynników. Takie samo stężenie zapachu może wywołać odmienne wrażenie dyskomfortu u różnych osób z powodu różniącej się oceny źródła zapachu, wrażliwości osobniczej i stopnia aktywności. Poza czynnikami węchowymi danej osoby, na percepcję zapachu mogą wpływać czynniki zewnętrzne takie, jak np. zagospodarowanie przestrzenne na obszarze występowania uciążliwości zapachowej czy obecny poziom zapachów z innych źródeł.

Instalacja Raf-Ekologia zlokalizowana jest w centralnej części instalacji przemysłowych Orlen Południe S.A. co powoduje, że obszar jej bezpośredniego oddziaływania nie wykracza poza teren przemysłowy, na którym występują inne źródła odorów.

  - Program zapobiegania występowaniu odorów i ich ograniczania

- Program dostarczania odpadów przewiduje, że na etapie uzgodnień Wytwórca odpadów ma obowiązek przekazania informacji o właściwościach odpadu. Jeżeli w Karcie odpadu klient przedstawia, że odpad posiada nieprzyjemny zapach (np. odpad z gazownictwa zawierający nawaniacz), ustalany jest sposób pakowania – np. odpad płynny 
w szczelnych bańkach, a czyściwo w zawiązanych podwójnych workach - o wymiarach umożliwiających podanie wyciągiem skipowym bez ich przepakowywania. Sposób postępowania w przypadku  ewentualnego wystąpienia odorów z nawaniacza. Zał 1.

- Odpady mogące generować odory spakowane w szczelne pojemniki są dostarczane 
i rozładowywane bezpośrednio przy miejscu ich podawania do unieszkodliwienia 
i niezwłocznie (w pierwszej kolejności) podawane do unieszkodliwiania. Taka organizacja dostaw eliminuje do min. występowanie odorów na instalacji. A także wymagany jest od dostawcy  sposób postępowania w przypadku  ewentualnego wystąpienia odorów 
z  odpadu.

- Odpady stałe i półpłynne mogące generować odory magazynowane będą w  zbiorniku żelbetowm zadaszonym  wyposażonym w roletę z materiałem pochłaniającym, który spowoduje ograniczenie emisji związków odorowych.

- Odpady płynne  mogące generować odory lunb lotne związki organiczne  magazynowane będą  w szczelnych  zbiornikach  stalowych  zamkniętych. Nad chłodnicą i kominkiem oddechowym zbiorników zabudowane będą pakiety z filtrem z węglem aktywnym dla wyłapywania ewentualnych odorów i węglowodorów. Zbiorniki B-118 i B-212 wyposażone będą w skraplacze oparów dla eliminacji emisji niezorganizowanej

- Przewożenie odpadów będzie realizowane przez specjalistyczne środki transportu.

- Przeznaczenie poszczególnych miejsc magazynowania odpadów zależy od ich postaci. Decyzję o przyjęciu odpadu do określonego basenu-zbiornika lub placu magazynowego podejmuje dozór Raf-Ekologii, a w przypadku nieobecności dozoru, I-wszy aparatowy Spalarni Odpadów zgodnie z przeznaczeniem danego miejsca magazynowania oraz zgodnie z przypisaniem poszczególnego kodu odpadu do miejsca magazynowania.

- Wszystkie miejsca magazynowania są zadaszone, posiadają zabezpieczenia przed rozlaniem i przenikaniem do gruntu (geo-membrana) oraz systematycznie kontrolowany jest stan techniczny zbiorników (raz / rok).

- Odpady weterynaryjne, odpady spalane pod nadzorem, agrochemikalia, chemikalia, odpady o gabarytach do spalania prze podanie skipem, są gromadzone w hali zasypu przy wyciągu skipowym i spalane bez zbędnej zwłoki po podaniu wyciągiem skipowym do pieca.

- Odpady medyczne są rozładowywane do chłodni i na halę zasypu (wyposażoną 
w agregat chłodniczy) pod wyciąg skipowy. Regularnie dezynfekowane podchlorynem sodu. Oba pomieszczenia są zadaszone i zamykane oraz posiadają urządzenia chłodnicze, a odcieki spływają do zbiorników bezodpływowych.

- Medyczne odpady specjalne i o ostrych krawędziach są bezpośrednio podawane na skrzynię rozrzutnika lub do skip’a i zespołem podajników taśmowych poprzez podajnik ślimakowy podawane do spalania.

- Nieprzyjemne zapachy z odpadów medycznych są przy każdorazowym rozładunku odpadów neutralizowane przez dezynfekowanie wodnym roztworem podchlorynu sodu, co dezynfekuje odpad i jednocześnie usuwa odory z tych odpadów. Po każdym użyciu do przewożenia odpadów medycznych łyżka podajnika jest dezynfekowana.

Chłodnia odpadów medycznych jest w system wymuszonej wentylacji z odpowiednim systemem redukcji emisji - filtracji powietrza.

- W miejscach magazynowania odpadów medycznych, w hali zasypu i w chłodni utrzymywana jest temperatura poniżej 10ºC, co ogranicza ilość uwalnianych odorów podczas magazynowania odpadów medycznych.

- Szczegółowy sposób rozmieszczania odpadów, w zależności od ich właściwości fizykochemicznych (stan skupienia, temperaturę zapłonu i zawartość związków emulgujących), został opisany w „Procedurze technologicznej spalania odpadów”, 
w pkt.7. Opis procesu technologicznego. Przestrzeganie miejsc magazynowania odpadów i tabeli wykluczeń eliminuje możliwości powstania odorów np.: powstania reakcji przy zmieszaniu dwóch substancji.

  - Sposób reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia odorów, np. skargi;

- Sposób postępowania w przypadku wystąpienia skargi związanej z odorami został opisany w procedurze „P4 Działania doskonalące”. Każda skarga podlega rozpatrzeniu przez Zarząd spółki. W sytuacji gdy jest ona zasadna podejmowane są działania, odpowiednio do stwierdzonego problemu.

- Każda skarga / zgłoszenie związana z wystąpieniem uciążliwości odorowej jest rejestrowane w „Protokole stwierdzenia przypadku wystąpienia odorów”, będącego załącznikiem do Planu i w . Konieczne jest zebranie minimum następujących informacji:

- Kto zgłaszał – pracownik, mieszkaniec, firma, lub inny podmiot - jaki?

Uwaga! wymagane jest zebranie danych kontaktowych, jeżeli jest oczekiwana odpowiedź ze strony zgłaszającego.

- data i czas stwierdzenia uciążliwości odorowej – godzina lub godziny, kiedy uciążliwość odorowa była stwierdzona i / lub godzina, w której zaobserwowano jej ustanie i/lub czas trwania.

- miejsce wystąpienia – punkt, adres lub współrzędne geograficzne lub inna precyzyjna lokalizacja miejsca wystąpienia uciążliwości, w tym wysokość nad poziomem terenu, 
o ile jest to możliwe do zidentyfikowania.

- charakter uciążliwości zapachowej - np.: intensywność (mała, średnia, duża), jednorazowa chwilowa, jednorazowa ciągła, chwilowa powtarzająca się, długotrwała ciągła, długotrwała z przerwami itp.

- inne subiektywne uwagi zgłaszającego – np. rodzaj zapachu (np.: dym ze spalania, odpady, zapach "chemiczny”, zapach gnilny, zapach ziemisty, itp.) odczucia (drażniący, piekący nieprzyjemny, itp.) czy zaobserwowane odstępstwa od normalnego funkcjonowania zakładu.

- O ile jest to możliwe należy uzupełnić zarejestrowane informacje o dane meteorologiczne dla czasu stwierdzonej uciążliwości:

- temperatura powietrza,

- kierunek wiatru – kierunek z którego wiatr wieje,

- prędkość wiatru	 - [m/s],

- inne zjawiska meteorologiczne – np. opady deszczu, śniegu,

- zachmurzenie - w skali 0-8, gdzie 0 - brak chmur i 8 - pełne zachmurzenie.

- Niezwłocznie po zarejestrowaniu skargi na uciążliwość odorową, o ile jest to konieczne 
i jeszcze możliwe, należy podjąć działania korekcyjne – naprawcze [niezwłocznie zabezpieczające sytuację], które ograniczą lub przerwą uciążliwości odorowe dla otoczenia.

- Każdorazowo po zarejestrowaniu skargi wymagane jest przeprowadzenie analizy przyczyn zaistniałej sytuacji zgodnie ze schematem postępowania wskazanym 
w procedurze „P4 Działania doskonalące” i rejestrze „P4.F1 Wykaz działań doskonalących".

- Na podstawie analizy przyczyn należy zaplanować a następnie wdrożyć działania korygujące [zabezpieczające przed wystąpieniem sytuacji niezgodnej w przyszłości] określone w „Planie działań doskonalących". Wymagane jest wskazanie:

- zakresu koniecznych prac i / lub inwestycji,

- harmonogramu tych działań,

- przypisanych odpowiedzialności,

- wymaganych innych zasobów, o ile są konieczne.

- Po zakończeniu realizacji zaplanowanych działań wymagana jest ocena skuteczności ich wdrożenia.

- Analiza przyczyn, zaplanowane i zrealizowane działania oraz ocena ich skuteczności muszą zostać udokumentowane w „Protokół stwierdzenia przypadku wystąpienia uciążliwości odorowej” [szczegółowo] oraz w P4.F1 Wykaz działań doskonalących [ogólnie, z odesłaniem do szczegółów w odnośnym Protokole].

- O ile jest to konieczne wymagane jest przedstawienie odpowiednich informacji lub wyjaśnień podjętych działań zainteresowanym stronom, w tym sporządzenie raportu 
z wykonania działań ograniczających emisję substancji zapachowych do powietrza.

  - Monitorowanie odorów zgodnie z wybraną normą EN

- Monitorowanie emisji substancji złowonnych oraz odorów prowadzone będzie zgodnie z zapisami BAT4 Konkluzji BAT w odniesieniu do spalania odpadów oraz zgodnie z warunkami pozwolenia zintegrowanego.

- W przypadku konieczności analizy oddziaływania odorowego Instalacji wykorzystywana jest Metoda pióropusza, zgodna z normą EN 16841-2:2016.

- Możliwe jest określanie zakresu rozpoznawalnych zapachów z określonego źródła, wykorzystując bezpośrednie obserwacje w terenie, przez członków panelu ludzkiego 
w określonych warunkach meteorologicznych.

- Zasięg pióropusza zapachu jest opisany punktami, w których dochodzi do przejścia od nieobecności do obecności rozpoznawalnego zapachu podlegającego badaniu. Punkty te wyznaczają kształt pióropusza wskazujące lokalizację źródła i lokalizację określoną przez maksymalne oszacowanie zasięgu pióropusza.

- Wyniki określają prawdopodobny zasięg potencjalnej ekspozycji na rozpoznawalne zapachy lub do oszacowania całkowitej wielkości emisji.

- Pomiar zasięgu pióropusza jest szczególnie przydatny jako punkt wyjścia do szacowania wielkości emisji dla rozproszonych źródeł nieprzyjemnych, gdy pobieranie próbek u źródła jest niewykonalne.

Zał.1. Instrukcja   postępowania z   odpadami  zawierającym  THT (Środka do nawaniania gazu ziemnego):

1.Postępowanie w warunkach eksploatacyjnych

- Odpad zawierający  THT  należy  przyjmować w szczelnych opakowaniach gwarantujących podanie ich do spalenia bez dodatkowych manipulacji 
(przepakowywania i otwierania szczelnych opakowań)  i  unieszkodliwić w pierwszej kolejności .

2.Postępowanie w przypadku wystąpienia  odorów

- Niezwłocznie powiadomić Zakładową Straż Pożarna Zakład w Jedliczu przekazując informacje o stopniu zagrożenia dla środowiska oraz bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi. Ze względu na istniejące  sieci gazowe  w Orlen Południe  Zakład w Jedliczu zostaje   powiadomiona Zakładowa Straż Pożarna, że występujące odory mogą pochodzić  
z odpadów zawierających  nawaniacza nie z  nieszczelności sieci gazowej.

- Zabezpieczyć miejsce  przed jego rozprzestrzenianiem się przy użyciu  materiałów pochłaniających  –  sorbentów.

- Jako materiały pochłaniające i zapobiegające rozprzestrzenianiu się odpadu zawierającego  THT stosować:  sorbent w postaci wiór lub trocin

- Nie dopuszczać do przedostania się odpadu zawierającego  nawaniacz do gazu   do studzienek kanalizacyjnych.

- Na intensywny zapach odpadu zawierającego  nawaniacz w miejscu zdarzenia  nanieść roztwór   środka  neutralizującego i antyodoranta.

- Do neutralizacji środka nawaniającego należy stosować:

- roztwór wodny podchlorynu sodu (NaClO) o maksymalnym stężeniu 5%,

- preparat Antyodorant

Zał 2.

1.Sposób postępowania w przypadku  ewentualnego wystąpienia odorów z odpadu

- Na etapie  uzgadniania dostawy ,  każdy dostawca odpadu niebezpiecznego  w   KARCIE IDENTYFIKACJI ODPADU  musi podać  właściwości odpadu w tym  właściwości odorowe i sposób neutralizacji odorów .

- Spóła  zawiera   umowę / zlecenie tylko  na odpady   w pełni  zidentyfikowane, które nie  stwarzają zagrożenia odorowego .

- Podczas  przyjmowania z odpadu niebezpiecznego pobierana jest próbka i następuje  porównywanie odpadu  z  deklaracją zawartą w karcie identyfikacji odpadu. W  przypadku  stwierdzenia odorów odpad nie jest przyjmowany / rozładowywany i  wraca do dostawcy.

2.	Postępowanie w przypadku wystąpienia  odorów

- Zabezpieczyć miejsce  przed jego rozprzestrzenianiem się przy użyciu  materiałów pochłaniających  –  sorbentów

- Jako materiały pochłaniające i zapobiegające rozprzestrzenianiu się odorów  stosować:  sorbent w postaci wiór lub trocin

- Na odpady emitujące  odory   nanieść roztwór   środka  neutralizującego i antyodoranta.

- Do neutralizacji odorów należy stosować:

- roztwór wodny podchlorynu sodu (NaClO) o  stężeniu 3%,

- preparat Antyodorant

- Powiadomić Zakładową Straż Pożarna  Zakład w Jedliczu przekazując informacje 
o  rodzaju odpadu , stopniu zagrożenia dla środowiska oraz bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi.

3. Sporządzanie roztworów   podchlorynu sodu (NaClO) i Antyodoranta

3.1   Sporządzanie  roztworu  środka  neutralizującego na bazie podchlorynu sodu:

- 250ml  (stężonego 60% roztworu  NaClO )  zawierającego 15% aktywnego chloru  wlewamy do opryskiwacza    5l. i uzupełniamy do 90% opryskiwacz wodą  W/w opryskiwacz służy tylko do  sporządzania roztworu  podchlorynu sodowego .

- Opryskiwacz z tak sporządzonym roztworem  zakręcamy , i kilkukrotnie przekręcamy  aby  nastąpiło wymieszanie .

- Opryskiwacz ze sporządzonym roztworem  pozastawiamy dla neutralizacji każdej dostawy odpadów medycznych , opróżnionych samochodów które dostarczyły odpady medyczne ,  urządzeń załadowczych  i miejsc magazynowania odpadów  medycznych , a także  do neutralizacji jakiegokolwiek innego miejsca (odpadu), który generuje odory .

3.2   Sporządzanie  roztworu  środka  Antyodoranta

- Tylko podczas zaistniena odorów na instalacji  wlewamy  50ml koncentratu  Antyodoranta  do opryskiwacza  5l. i uzupełniamy do 90% opryskiwacz wodą

- W/w opryskiwacz służy tylko i wyłącznie  do  sporządzania roztworu  Antyodoranta .

- Opryskiwacz z tak sporządzonym roztworem  zakręcamy i kilkukrotnie przekręcamy  aby  nastąpiło wymieszanie środka.

- Opryskiwacz ze sporządzonym roztworem  stosujemy do  neutralizacji odorów  w każdym przypadku ich wystąpienia.

Protokół stwierdzenia przypadku wystąpienia uciążliwości odorowej

| - Rejestracja zgłoszenia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data zgłoszenia: |  |  | Nr w „Wykazie działań doskonalących”: |  |  |
| Zgłoszenie przyjął: |  |  |  |  |  |
| B. Informacje do pozyskania od Zgłaszającego |  |  |  |  |  |
| Zakres informacji | Opis |  |  | Uwagi dot. wypełnienia |  |
| Kto zgłasza: |  |  |  | Opisz maksymalnie szczegółowo kto zgłasza skargę – pracownik, mieszkaniec, firma, lub inny podmiot – jaki ? |  |
| Data i czas stwierdzenia uciążliwości odorowej: |  |  |  | Ustal czas uciążliwości odorowej – np. dzień, godzina lub godziny, kiedy uciążliwość była stwierdzona i/lub godzina, w której zaobserwowano jej ustanie, i/lub czas jej trwania. |  |
| Miejsce występowania: |  |  |  | punkt, adres lub współrzędne geograficzne lub inna precyzyjna lokalizacja miejsca wystąpienia uciążliwości, w tym wysokość nad poziomem terenu, o ile jest to możliwe do zidentyfikowania. |  |
| Charakter uciążliwości zapachowej: |  |  |  | np.: intensywność (mała, średnia, duża), jednorazowa chwilowa, jednorazowa ciągła, chwilowa powtarzająca się, długotrwała ciągła, długotrwała z przerwami itp. |  |
| Inne subiektywne uwagi zgłaszającego: |  |  |  | np. rodzaj zapachu (np.: dym ze spalania, odpady, zapach "chemiczny”, zapach gnilny, zapach ziemisty, itp.) odczucia (drażniący, piekący nieprzyjemny, itp.) czy zaobserwowane odstępstwa. |  |
| C. Dane meteorologiczne dla czasu stwierdzonej uciążliwości [do uzupełnienia] |  |  |  |  |  |
| temperatura powietrza: |  |  |  | oC |  |
| kierunek wiatru: |  |  |  | kierunek z którego wiatr wieje |  |
| prędkość wiatru: |  |  |  | [m/s], |  |
| inne zjawiska meteorologiczne: |  |  |  | np. opady deszczu, śniegu |  |
| Zachmurzenie: |  |  |  | w skali 0-8, gdzie 0 - brak chmur i 8 - pełne zachmurzenie |  |

| D: Podjęte działania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakres informacji |  | Opis |  |  |  |  | Uwagi dot. wypełnienia |  |  |
| Naprawa / korekcja: |  |  |  |  |  |  | Opisz działania podjęte niezwłocznie po uzyskaniu informacji, które ograniczą lub przerwą uciążliwości odorowe dla otoczenia, o ile są one nadal konieczne i jeszcze możliwe do wykonania. |  |  |
| Czyja decyzja?: |  |  |  |  |  | Data: |  |  |  |
| Analiza przyczyn: |  |  |  |  |  |  | Oceń zaistniałą sytuację i określ możliwe i faktyczne przyczyny wystąpienia uciążliwości odorowej dla otoczenia. |  |  |
| Kto ocenił sytuację?: |  |  |  |  |  | Data: |  |  |  |
| Planowane działania korygujące: |  | Określ niezbędne działania zabezpieczające przed wystąpieniem sytuacji niezgodnej w przyszłości. Określ konieczny zakres prac i/lub inwestycji, ich harmonogram i odpowiedzialności: |  |  |  |  |  |  |  |
| Zaplanowane działania |  |  | Termin realizacji | Odpowiedzialny |  |  | Uwagi, inne zasoby |  |  |
| Czyja decyzja: |  |  |  |  | Data: |  |  |  |  |
| Podjęte działania: |  |  |  |  |  |  | Opisz faktycznie podjęte działania i ich wyniki. |  |  |
| Opisał: |  |  |  |  | Data: |  |  |  |  |
| Ocena skuteczności podjętych działań: |  |  |  |  |  |  | Oceń czy podjęte działania były skuteczne – czy uciążliwości ponownie wystąpiły. Ocena powinna zostać podjęta min. po 12 miesiącach od zakończenia działań. |  |  |
| Kto ocenił?: |  |  |  |  | Data: |  |  |  |  |