Załącznik nr 1 do decyzji OS-I.7222.31.7.2022.BK

Maksymalna dopuszczalna wielkość emisji zanieczyszczań wprowadzanych do powietrza z  emitorów instalacji

| Emitor |  | Rodzaj urządzenia (źródło) | Rodzaj substancji zanieczyszczających | Dopuszczalna wielkość emisji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [kg/h] | S1* [mg/m3] |
| Odlewnia nawa I |  |  |  |  |  |
| 1. | E-3 | Piec LGO o mocy 500 kW | pył ogółem | 0,013 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,013 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0013 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,083 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 1,214 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,165 | - |
| 2. | E-4 | Piec ALO o mocy 100 kW | pył ogółem | 0,0031 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,0031 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00031 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0018 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,339 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,034 | - |
| 3. | E- 53 | Piec typu ZPF o mocy 1260 kW i wielkości wsadu około 2100 kg, opalany gazem ziemnym | pył ogółem | 0,06 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,06 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,006 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,013 |  |
|  |  |  | tlenek węgla | 3,63 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,256 | - |
| 4. | E-54 | Piec typu ZPF o mocy 1260 kW i wielkości wsadu około 2100 kg, opalany gazem ziemnym | pył ogółem | 0,06 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,06 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,006 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,013 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 3,63 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,256 | - |
| 5. | Ez-1 | Hala odlewni nawa I (wentylator typu Mistral GEA 615 12.33TD) | pył ogółem | 0,00004 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00004 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000004 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000015 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,005 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0003 | - |
| 6. | Ez-2 | Hala odlewni nawa I (wentylator typu Mistral GEA 615 12.33TD) | pył ogółem | 0,00004 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00004 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000007 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000015 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,005 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0003 | - |
| 7. | Ez-3 | Hala odlewni nawa I (wentylator typu Mistral GEA 615 12.33TD) | pył ogółem | 0,00004 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00004 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000007 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000015 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,005 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0003 | - |
| 8. | Ez-4 | Hala odlewni nawa I (wentylator typu Mistral GEA 615 12.33TD) | pył ogółem | 0,00004 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00004 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000007 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000015 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,005 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0003 | - |
| 9. | Ez-5 | Hala odlewni nawa I (wentylator typu Mistral GEA 615 12.33TD) | pył ogółem | 0,00004 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00004 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000007 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000015 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,005 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0003 | - |
| 10. | Ez-6 | Hala odlewni nawa I (wentylator typu Mistral GEA 615 12.33TD) | pył ogółem | 0,00004 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00004 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000007 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000015 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,005 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0003 | - |
| 11. | Ez-7 | Hala odlewni nawa I (wentylator typu Mistral GEA 615 12.33TD) | pył ogółem | 0,00004 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00004 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000007 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000015 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,005 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0003 | - |
| 12. | Ez-8 | Hala odlewni nawa I (wentylator typu Mistral GEA 615 12.33TD) | pył ogółem | 0,00004 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00004 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000007 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000015 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,005 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0003 | - |
| 13. | Ez-9 | Hala odlewni nawa I (wentylator typu Mistral GEA 615 12.33TD) | pył ogółem | 0,00004 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00004 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000007 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000015 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,005 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0003 | - |
| 14. | Ez-10 | Hala odlewni nawa I (wentylator typu Mistral GEA 615 12.33TD) | pył ogółem | 0,00004 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00004 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000007 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000015 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,005 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0003 | - |
| 15. | Ez-11 | Hala odlewni nawa I (wentylator typu Mistral GEA 615 12.33TD) | pył ogółem | 0,00004 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00004 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000007 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000015 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,005 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0003 | - |
| 16. | Ez-12 | Hala odlewni nawa I (wentylator typu Mistral GEA 615 12.33TD) | pył ogółem | 0,00004 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00004 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000007 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000015 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,005 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0003 | - |
| 17. | Ez-13 | Hala odlewni nawa I (wentylator typu Mistral GEA 615 12.33TD) | pył ogółem | 0,00004 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00004 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000007 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000015 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,005 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0003 | - |
| 18. | Ez-14 | Hala odlewni nawa I (wentylator typu Mistral GEA 615 12.33TD) | pył ogółem | 0,00004 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00004 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000007 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000015 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,005 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0003 | - |
| 19. | Ez-15 | Hala odlewni nawa I (wentylator typu Mistral GEA 615 12.33TD) | pył ogółem | 0,00004 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00004 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000007 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000015 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,005 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0003 | - |
| 20. | Ez-16 | Hala odlewni nawa I (wentylator typu Mistral GEA 615 12.33TD) | pył ogółem | 0,00004 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00004 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000007 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000015 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,005 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0003 | - |
| Odlewnia nawa II |  |  |  |  |  |
| 21. | E-6 | Piec LGO o mocy 500 kW | pył ogółem | 0,014 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,014 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,003 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,084 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 7,496 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,166 | - |
| 22. | E-7 | Piec ALO o mocy 100 kW | pył ogółem | 0,003 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,003 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0006 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0096 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,363 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,019 | - |
| 23. | E-36 | Piec ZPF o mocy 1600 kW opalany gazem ziemnym | pył ogółem | 0,042 |  |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,042 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,007 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,018 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 1,965 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,314 | - |
| 24. | E-60 | Piec ZPF o mocy 2000 kW opalany gazem ziemnym (emitor III nawa / piec II nawa) | pył ogółem | 0,068 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,068 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,009 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,022 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 2,436 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,416 | - |
| 25. | Ez-17 | Hala odlewni nawa II (wentylator typu WDC 500) | pył ogółem | 0,00007 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00007 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0000015 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000025 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,0003 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0005 | - |
| 26. | Ez-18 | Hala odlewni nawa II (wentylator typu WDC 500) | pył ogółem | 0,00007 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00007 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0000015 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000025 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,0003 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0005 | - |
| 27. | Ez-19 | Hala odlewni nawa II (wentylator typu WDC 500) | pył ogółem | 0,00007 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00007 |  |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0000015 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000025 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,0003 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0005 | - |
| 28. | Ez-20 | Hala odlewni nawa II (wentylator typu WDC 500) | pył ogółem | 0,00007 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00007 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0000015 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000025 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,0003 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0005 | - |
| 29. | Ez-21 | Hala odlewni nawa II (wentylator typu WDC 500) | pył ogółem | 0,00007 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00007 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0000015 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000025 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,0003 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0005 | - |
| 30. | Ez-22 | Hala odlewni nawa II (wentylator typu WDC 500) | pył ogółem | 0,00007 | - |
|  |  |  | pyl zawieszony PM 10 | 0,00007 | - |
|  |  |  | pyl zawieszony PM 2,5 | 0,0000015 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000025 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,0003 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0005 | - |
| 31. | Ez-23 | Hala odlewni nawa II (wentylator typu WDC 500) | pył ogółem | 0,00007 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00007 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0000015 |  |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000025 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,0003 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0005 | - |
| 32. | Ez-24 | Hala odlewni nawa II (wentylator typu WDC 500) | pył ogółem | 0,00007 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00007 | - |
|  |  |  | pyl zawieszony PM 2,5 | 0,0000015 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000025 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,0003 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0005 | - |
| 33. | Ez-25 | Hala odlewni nawa II (wentylator typu WDC 500) | pył ogółem | 0,00007 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00007 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0000015 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000025 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,0003 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0005 | - |
| 34. | Ez-26 | Hala odlewni nawa II (wentylator typu WDC 500) | pył ogółem | 0,00007 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00007 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0000015 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000025 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,0002 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0005 | - |
| 35. | Ez-27 | Hala odlewni nawa II (wentylator typu WDC 500) | pył ogółem | 0,00007 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00007 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0000015 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000025 |  |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,0003 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0005 | - |
| 36. | Ez-28 | Hala odlewni nawa II (wentylator typu WDC 500) | pył ogółem | 0,00007 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00007 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0000015 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000025 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,0003 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0005 | - |
| 37. | Ez-29 | Hala odlewni nawa II (wentylator typu WDC 500) | pył ogółem | 0,00007 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00007 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0000015 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000025 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,0003 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0005 | - |
| 38. | Ez-30 | Hala odlewni nawa II (wentylator typu WDC 500) | pył ogółem | 0,00007 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00007 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0000015 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000025 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,0003 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0005 | - |
| 39. | Ez31 | Hala odlewni nawa II (wentylator typu WDC 500) | pył ogółem | 0,00007 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00007 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0000015 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000025 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,0003 |  |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0005 | - |
| 40. | Ez-32 | Hala odlewni nawa II (wentylator typu WDC 500) | pył ogółem | 0,00007 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00007 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0000015 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000025 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,0003 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0005 | - |
| 41. | Ez-33 | Hala odlewni nawa II (wentylator typu WDC 500) | pył ogółem | 0,00007 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00007 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0000015 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000025 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,0003 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0005 | - |
| Odlewnia nawa III |  |  |  |  |  |
| 42. | E- 25 | Piec LGO o mocy 500 kW | pył ogółem | 0,013 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,013 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0013 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,083 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 1,214 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,165 | - |
| 43. | E- 26 | Piec ALO o mocy 100 kW | pył ogółem | 0,003 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,003 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0003 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0018 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,339 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,034 | - |
| 44. | E- 50 | Emitor zbiorczy dwóch pieców ZPF o mocy 1600 kW i 1260 kW opalanych gazem ziemny w tym: | pył ogółem | 0,097 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,097 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0015 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,024 |  |
|  |  |  | tlenek węgla | 8,387 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,403 | - |
|  |  |  | miedź | 0,00003 | - |
|  |  |  | mangan | 0,0000012 | - |
|  |  |  | nikiel | 0,0000025 | - |
|  |  |  | żelazo | 0,035 | - |
|  |  |  | cynk i jego związki | 0,00012 | - |
|  |  |  | chrom | 0,0000025 | - |
|  |  |  | tytan | 0,000005 | - |
|  |  | piec ZPF o mocy 1600 kW | pył ogółem | 0,053 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,053 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,008 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,012 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 4,757 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,223 | - |
|  |  |  | miedź | 0,000018 | - |
|  |  |  | mangan | 0,0000007 | - |
|  |  |  | nikiel | 0,0000014 | - |
|  |  |  | żelazo | 0,02 | - |
|  |  |  | cynk i jego związki | 0,00007 | - |
|  |  |  | chrom | 0,0000014 | - |
|  |  |  | tytan | 0,0000028 | - |
|  |  | piec ZPF o mocy 1260 kW | pył ogółem | 0,044 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,044 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,006 |  |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,012 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 3,63 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,223 | - |
|  |  |  | miedź | 0,000012 | - |
|  |  |  | mangan | 0,0000005 | - |
|  |  |  | nikiel | 0,0000011 | - |
|  |  |  | żelazo | 0,015 | - |
|  |  |  | cynk i jego związki | 0,00005 | - |
|  |  |  | chrom | 0,0000011 | - |
|  |  |  | tytan | 0,0000022 | - |
| 45. | Ez-34 | Hala odlewni nawa III (wentylator typu WDC 500) | pył ogółem | 0,00009 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00009 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00002 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00003 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,0004 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0006 | - |
| 46. | Ez-35 | Hala odlewni nawa III (wentylator typu WDC 500) | pył ogółem | 0,00009 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00009 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00002 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00003 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,0004 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0006 | - |
| 47. | Ez-36 | Hala odlewni nawa III (wentylator typu WDC 500) | pył ogółem | 0,00009 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00009 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00002 |  |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00003 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,0004 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0006 | - |
| 48. | Ez-37 | Hala odlewni nawa III (wentylator typu WDC 500) | pył ogółem | 0,00009 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00009 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00002 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00003 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,0004 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0006 | - |
| 49. | Ez-38 | Hala odlewni nawa III (wentylator typu WDC 500) | pył ogółem | 0,00009 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00009 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00002 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00003 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,0004 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0006 | - |
| 50. | Ez-39 | Hala odlewni nawa III (wentylator typu WDC 500) | pył ogółem | 0,00009 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00009 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00002 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00003 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,0004 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0006 | - |
| 51. | Ez-40 | Hala odlewni nawa III (wentylator typu WDC 500) | pył ogółem | 0,00009 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00009 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00002 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00003 |  |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,0004 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0006 | - |
| 52. | Ez-41 | Hala odlewni nawa III (wentylator typu WDC 500) | pył ogółem | 0,00009 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00009 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00002 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00003 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,0004 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0006 | - |
| 53. | Ez-42 | Hala odlewni nawa III (wentylator typu WDC 500) | pył ogółem | 0,00009 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00009 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00002 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00003 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,0004 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0006 | - |
| 54. | Ez-43 | Hala odlewni nawa III (wentylator typu WDC 40+) | pył ogółem | 0,00009 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00009 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00002 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00003 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,0004 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0006 | - |
| 55. | Ez-44 | Hala odlewni nawa III (wentylator typu WDC 40+) | pył ogółem | 0,00009 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00009 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00002 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00003 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,0004 |  |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0006 | - |
| 56. | Ez-45 | Hala odlewni nawa III (wentylator typu WDC 40+) | pył ogółem | 0,00009 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00009 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00002 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00003 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,0004 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0006 | - |
| 57. | Ez-46 | Hala odlewni nawa III (wentylator typu WDC 40+) | pył ogółem | 0,00009 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00009 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00002 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00003 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,0004 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0006 | - |
| Odlewnia nawa IV |  |  |  |  |  |
| 58. | E- 30 | Dwa piece typu Hindenlang, każdy o mocy 465 kW i wielkości wsadu około 800 kg, opalane gazem ziemnym w tym: | pył ogółem | 0,026 |  |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,026 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0026 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,082 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 1,776 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,182 | - |
|  |  | piec typu Hindenlang, o mocy 465 kW i wielkości wsadu około 800 kg, | pył ogółem | 0,013 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,012 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0013 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,041 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,888 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0915 | - |
| 59. | E-34 | Stanowisko spawalnicze warsztatu wydziału ruchu zaopatrzone w wentylator o wydajności 4000 Nm3/h | pył ogółem | 0,005 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,005 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0036 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,002 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,004 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,002 | - |
| 60. | E- 37 | Oczyszczarka do oczyszczania/ piaskowania kokili. Powietrze jest odpylane za pomocą filtra tkaninowego o wydajności 7 000 m3/h | pył ogółem | 0,091 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,091 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0091 | - |
| 61. | E- 38 | Stanowisko odciągu spalin (ssawka) ze stanowiska napraw i przeglądów wózków widłowych. Ciąg spalin wymuszony jest wentylatorem o wydajności 1700 m3/h | pył ogółem | 0,009 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,009 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0009 | - |
|  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0007 | - |
|  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,004 |  |
| 62. | E- 57 | Piec typu ZPF o mocy 1260 kW i wielkości wsadu 2100 kg opalany gazem ziemnym | pył ogółem | 0,06 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,06 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,006 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0128 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 3,63 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,256 | - |
| 63. | Ez-47 | Hala odlewni nawa IV (wentylator typu WDC 40+) | pył ogółem | 0,00008 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00008 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000015 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00003 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,004 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0006 | - |
| 64. | Ez-48 | Hala odlewni nawa IV (wentylator typu WDC 40+) | pył ogółem | 0,00008 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00008 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000015 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00003 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,004 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0006 | - |
| 65. | Ez-49 | Hala odlewni nawa IV (wentylator typu WDC 40+) | pył ogółem | 0,00008 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00008 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000015 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00003 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,004 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0006 | - |
| 66. | Ez-50 | Hala odlewni nawa IV (wentylator typu WDC 40+) | pył ogółem | 0,00008 |  |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00008 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000015 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00003 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,004 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0006 | - |
| 67. | Ez-51 | Hala odlewni nawa IV (wentylator typu WDC 40+) | pył ogółem | 0,00008 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00008 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000015 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00003 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,004 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0006 | - |
| 68. | Ez-52 | Hala odlewni nawa IV (wentylator typu WDC 40+) | pył ogółem | 0,00008 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00008 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000015 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00003 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,004 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0006 | - |
| 69. | Ez-53 | Hala odlewni nawa IV (wentylator typu WDC 40+) | pył ogółem | 0,00008 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00008 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000015 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00003 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,004 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0006 | - |
| 70. | Ez-54 | Hala odlewni nawa IV (wentylator typu WDC 40+) | pył ogółem | 0,00008 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00008 |  |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000015 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00003 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,004 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0006 | - |
| 71. | Ez-55 | Hala odlewni nawa IV (wentylator typu WDC 40+) | pył ogółem | 0,00008 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00008 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000015 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00003 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,004 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0006 | - |
| 72. | Ez-56 | Hala odlewni nawa IV (wentylator typu WDC 40+) | pył ogółem | 0,00008 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00008 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000015 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00003 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,004 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0006 | - |
| 73. | Ez-57 | Hala odlewni nawa IV (wentylator typu WDC 40+) | pył ogółem | 0,00008 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00008 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000015 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00003 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,004 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0006 | - |
| 74. | Ez-58 | Hala odlewni nawa IV (wentylator typu WDC 40+) | pył ogółem | 0,00008 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00008 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000015 |  |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00003 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,004 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0006 | - |
| 75. | Ez-59 | Hala odlewni nawa IV (wentylator typu WDC 40+) | pył ogółem | 0,00008 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00008 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000015 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00003 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,004 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0006 | - |
| 76. | Ez-60 | Hala odlewni nawa IV (wentylator typu WDC 40+) | pył ogółem | 0,00008 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00008 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000015 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00003 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,004 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0006 | - |
| 77. | Ez-61 | Hala odlewni nawa IV (wentylator typu WDC 40+) | pył ogółem | 0,00008 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,00008 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000015 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00003 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,004 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,0006 | - |
| 78. | E-66 | Myjka Caber Impianti 7130 (moc 91 kW) | pył ogółem | 0,0005 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,0005 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0004 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00074 |  |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,00278 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,01406 | - |
| 79. | E-67 | Myjka Caber Impianti 7130 (moc 189 kW) | pył ogółem | 0,001 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,001 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00075 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00154 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,00577 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,02921 | - |
| 80. | E-80 | Piec Karnat Instal typ 2TK7AlRe o mocy 2450 kW | pył ogółem | 0,097 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,097 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0015 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,024 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 8,387 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,403 | - |
|  |  |  | miedź | 0,00003 | - |
|  |  |  | mangan | 0,0000012 | - |
|  |  |  | nikiel | 0,0000025 | - |
|  |  |  | żelazo | 0,035 | - |
|  |  |  | cynk i jego związki | 0,00012 | - |
|  |  |  | chrom | 0,0000025 | - |
|  |  |  | tytan | 0,000005 | - |
| Hala obróbki cieplnej I |  |  |  |  |  |
| 81. | E-1 | 3 piece typu Hindnlang każdy o mocy 465 kW i wielkości wsadu 800 kg opalane gazem ziemnym, spaliny odprowadzane wspólnym stalowym emitorem w tym: | pył ogółem | 0,037 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,037 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0037 |  |
|  |  |  | tlenek węgla | 2,807 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,147 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,294 | - |
|  |  |  | miedź | 0,00039 | - |
|  |  |  | mangan | 0,0000003 | - |
|  |  |  | nikiel | 0,000003 | - |
|  |  |  | żelazo | 0,013 | - |
|  |  |  | cynk i jego związki | 0,00012 | - |
|  |  |  | chrom | 0,0000013 | - |
|  |  |  | tytan | 0,0000004 | - |
|  |  | 1 piec typu Hindnlang o mocy 465 kW i wielkości wsadu 800 kg opalany gazem ziemnym | tlenek węgla | 0,9356 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,049 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,098 | - |
|  |  |  | pył ogółem | 0,0123 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,0123 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00123 | - |
|  |  |  | miedź | 0,00013 | - |
|  |  |  | mangan | 0,0000001 | - |
|  |  |  | nikiel | 0,000001 | - |
|  |  |  | żelazo | 0,0043 | - |
|  |  |  | cynk i jego związki | 0,00004 | - |
|  |  |  | chrom | 0,00000043 | - |
|  |  |  | tytan | 0,00000013 | - |
|  |  | 2 piece typu Hindnlang o mocy 465 kW i wielkości wsadu 800 kg opalany gazem ziemnym | tlenek węgla | 1,8712 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,099 |  |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,196 | - |
|  |  |  | pył ogółem | 0,0246 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,0246 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00246 | - |
|  |  |  | miedź | 0,00026 | - |
|  |  |  | mangan | 0,0000002 | - |
|  |  |  | nikiel | 0,000002 | - |
|  |  |  | żelazo | 0,0086 | - |
|  |  |  | cynk i jego związki | 0,00008 | - |
|  |  |  | chrom | 0,00000086 | - |
|  |  |  | tytan | 0,00000026 | - |
| 82. | E- 64 | Piec typu ZPF G1T10 do przetopu wiór o mocy 1260 kW i wielkości wsadu 2100 kg opalany gazem ziemnym | pył ogółem | 0,06 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,06 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,006 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 3,63 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,013 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,256 | - |
| 83. | E-58 | Piec Karnat Instal typ 2TK7AlRe o mocy 2450 kW | pył ogółem | 0,0833 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,0833 |  |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00833 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 2,9841 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,02695 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,5096 | - |
| 84. | E- 32 | Piec typu LGO do cieplnej obróbki odlewów, o mocy 500 kW, opalane gazem ziemnym | pył ogółem | 0,014 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,014 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0014 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 1,33 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,072 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,136 | - |
| 85. | E- 33 | Piec typu ALO do obróbki cielnej odlewów o mocy 100 kW, opalany gazem ziemnym | pył ogółem | 0,002 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,002 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0002 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,285 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0015 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,028 | - |
| Hala obróbki cieplnej II |  |  |  |  |  |
| 86. | E-61 | Piec typu Civardi LGO 1600 kW | pył ogółem | 0,066 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,066 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,01 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,015 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,594 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,279 | - |
| 87. | E-62 | Piec typu Civardi ALO 300 kW | pył ogółem | 0,066 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,066 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,01 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,015 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,594 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,275 | - |
| 88. | E-85 | Flow-forming – piec gazowy CEC o mocy 515 kW | pył ogółem | 0,39 |  |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,39 |  |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0293 |  |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,039 |  |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,0088 |  |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,168 |  |
| Hala Flow Forming |  |  |  |  |  |
| 89. | E-90 | Flow-Forming – piec gazowy CEC o mocy 578 kW | pył ogółem | 0,039 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,039 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0078 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0088 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,094 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,168 | - |
|  | Hala obróbki wykończeniowej |  |  |  |  |
| 90. | E-91 | Myjka Caber Impianti 7130 (moc 97,5 kW) | pył ogółem | 0,0005 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,0005 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0004 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00278 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,00074 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,01406 | - |
| 91. | E-92 | Myjka Caber Impianti 7130 (moc 97,5 kW) | pył ogółem | 0,0005 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,0005 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0004 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00278 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,00074 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,01406 | - |
| 92. | E-93 | Myjka Caber Impianti 7130 (moc 246 kW) | pył ogółem | 0,014 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,014 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,011 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0075 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,002 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,038 | - |
| 93. | E-94 | Myjka Caber Impianti 7130 (moc 91 kW) | pył ogółem | 0,0005 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,0005 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0004 | - |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00278 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,00074 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,01406 | - |
| 94. | E-95 | Emitor z instalacji do usuwania powłok | Alkohol benzylowy | 0,125 | - |
| Hala obróbki mechanicznej |  |  |  |  |  |
| 95. | E-59 | Oczyszczarka do czyszczenia i piaskowania kół - zanieczyszczenia odprowadzane do atmosfery przez odpylacz przewałowy | pył ogółem | 0,091 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,091 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00455 | - |
| 96. | E-63 | Myjka do felg albuminowych typu TRJTON o mocy 2 x 195 kW opalany gazem ziemnym | pył ogółem | 0,001 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,001 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0001 | - |
|  |  |  | tlenek węgla | 0,02 | - |
|  |  |  | dwutlenek azotu | 0,06 | - |
| 97. | Ez-62 | Hala obróbki mechanicznej (wentylator typu OWD 710) | pył ogółem | 0,003 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,003 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0006 | - |
| 98. | Ez-63 | Hala obróbki mechanicznej (wentylator typu OWD 710) | pył ogółem | 0,003 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,003 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0006 | - |
| 99. | Ez-64 | Hala obróbki mechanicznej (wentylator typu OWD 710) | pył ogółem | 0,003 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,003 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0006 | - |
| 100. | Ez-65 | Hala obróbki mechanicznej (wentylator typu OWD 710) | pył ogółem | 0,003 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 10 | 0,003 | - |
|  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0006 | - |
| 101. | Ez-66 | Hala obróbki mechanicznej (wentylator typu OWD 710) | pył ogółem | 0,003 | - |
|  |  |  | pyl zawieszony PM 10 | 0,003 | - |
|  |  |  | pyl zawieszony PM 2,5 | 0,0006 | - |

| Emitor |  |  |  | Rodzaj urządzenia (źródło) |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających |  | Dopuszczalna wielkość emisji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [kg/h] |  | S1* [mg/m3] |  |
| 102. |  | Ez-67 |  | Hala obróbki mechanicznej (wentylator typu OWD 710) |  | pył ogółem |  | 0,003 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 10 |  | 0,003 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 |  | 0,0006 |  | - |  |
| 103. |  | Ez-68 |  | Hala obróbki mechanicznej (wentylator typu OWD 710) |  | pył ogółem |  | 0,003 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 10 |  | 0,003 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 |  | 0,0006 |  | - |  |
| 104. |  | Ez-69 |  | Hala obróbki mechanicznej (wentylator typu OWD 710) |  | pył ogółem |  | 0,003 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 10 |  | 0,003 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 |  | 0,0006 |  | - |  |
| 105. |  | Ez-70 |  | Hala obróbki mechanicznej (wentylator typu OWD 710) |  | pył ogółem |  | 0,003 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 10 |  | 0,003 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 |  | 0,0006 |  | - |  |
| 106. |  | Ez-71 |  | Hala obróbki mechanicznej (wentylator typu OWD 710) |  | pył ogółem |  | 0,003 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 10 |  | 0,003 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 |  | 0,0006 |  | - |  |
| 107. |  | Ez-72 |  | Hala obróbki mechanicznej (wentylator typu OWD 710) |  | pył ogółem |  | 0,003 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 10 |  | 0,003 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 |  | 0,0006 |  | - |  |
| 108. |  | Ez-73 |  | Hala obróbki mechanicznej (wentylator typu OWD 710) |  | pył ogółem |  | 0,003 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 10 |  | 0,003 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 |  | 0,0006 |  | - |  |
| 109. |  | Ez-74 |  | Hala obróbki mechanicznej (wentylator typu OWD 710) |  | pył ogółem |  | 0,003 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 10 |  | 0,003 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 |  | 0,0006 |  | - |  |
| 110. |  | Ez-75 |  | Hala obróbki mechanicznej (wentylator typu OWD 710) |  | pył ogółem |  | 0,003 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 10 |  | 0,003 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 |  | 0,0006 |  | - |  |
| 111. |  | Ez-76 |  | Hala obróbki mechanicznej (wentylator typu Wsa400/Das250) |  | pył ogółem |  | 0,003 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 10 |  | 0,003 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 |  | 0,0006 |  | - |  |
| 112. |  | Ez-77 |  | Hala obróbki mechanicznej (wentylator typu Wsa400/Das250) |  | pył ogółem |  | 0,003 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 10 |  | 0,003 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 |  | 0,0006 |  | - |  |
| 113. |  | Ez-78 |  | Hala obróbki mechanicznej (wentylator typu WLO-400) |  | pył ogółem |  | 0,003 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 10 |  | 0,003 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 |  | 0,0006 |  | - |  |
| Hala obróbki wykończeniowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114. |  | E-86 |  | Maszyny do końcowego wykańczania felg typu LOSER – odprowadzenie zanieczyszczeń znad maszyn poprzez system odciągów miejscowych i odpylacz mokry |  | pył ogółem |  | 0,25 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 10 |  | 0,25 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 |  | 0,1875 |  | - |  |
| 115. |  | E-87 |  | Maszyny do końcowego wykańczania felg typu LOSER – odprowadzenie zanieczyszczeń znad maszyn poprzez system odciągów miejscowych i odpylacz mokry |  | pył ogółem |  | 0,25 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 10 |  | 0,25 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 |  | 0,1875 |  | - |  |
| 116. |  | E-88 |  | Myjka Caber Impianti 7130 (moc 91 kW) |  | pył ogółem |  | 0,0005 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 10 |  | 0,0005 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 |  | 0,0004 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | tlenek węgla |  | 0,00074 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki |  | 0,00278 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu |  | 0,01406 |  | - |  |
| 117. |  | E-89 |  | Myjka Caber Impianti 7130 (moc 189 kW) |  | pył ogółem |  | 0,001 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 10 |  | 0,001 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 |  | 0,00075 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | tlenek węgla |  | 0,00154 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki |  | 0,00577 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu |  | 0,02921 |  | - |  |
| Lakiernia I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118. |  | E-9 |  | Suszarka z palnikiem na gaz ziemny o mocy 800 kW, spaliny odprowadzane stalowym, otwartym emitorem |  | pył ogółem |  | 0,016 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 10 |  | 0,016 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 |  | 0,0016 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki |  | 0,055 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | tlenek węgla |  | 1,39 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu |  | 0,11 |  | - |  |
| 119. |  | E-14 |  | Suszarka trzystrefowa posiadająca dwa palniki na gaz ziemny, każdy o mocy 1020kW, |  | pył ogółem |  | 0,029 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 10 |  | 0,029 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 |  | 0,0032 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki |  | 0,085 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | tlenek węgla |  | 4,806 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu |  | 0,142 |  | - |  |
| 120. |  | E-15 |  | Suszarka trzystrefowa posiadająca dwa palniki na gaz ziemny, każdy o mocy 1020kW |  | pył ogółem |  | 0,032 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 10 |  | 0,032 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 |  | 0,003 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki |  | 0,092 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | tlenek węgla |  | 5,581 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu |  | 0,163 |  | - |  |
| 121. |  | E-16 |  | Odciąg z przestrzeni suszących (suszarka trzystrefowa - strefa I) |  | LZO |  | - |  | 50 |  |
| 122. |  | E-17 |  | Odciąg z przestrzeni suszących (suszarka trzystrefowa strefa II) |  | LZO |  | - |  | 50 |  |
| 123. |  | E-18 |  | Odciąg z przestrzeni suszących (suszarka trzystrefowa strefa III) |  | LZO |  | - |  | 50 |  |
| 124. |  | E-19 |  | Dopalacz katalityczny TNV |  | LZO |  | - |  | 50 |  |
| 125. |  | E-82 |  | Dopalacz regenaracyjny RTO |  | LZO |  | - |  | 50 |  |
| 126. |  | E- 20 |  | Suszarka dwustrefowa do suszenia lakierów mokrych |  | pył ogółem |  | 0,017 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 10 |  | 0,017 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 |  | 0,0017 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki |  | 0,006 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | tlenek węgla |  | 2,08 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu |  | 0,112 |  | - |  |
| 127. |  | E-40 |  | Suszarka konwekcyjna EISENMANN typ 228 do wstępnego podgrzewania felg ogrzewana palnikiem o mocy 260 kW |  | pył ogółem |  | 0,008 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 10 |  | 0,008 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 |  | 0,0008 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki |  | 0,002 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | tlenek węgla |  | 0,107 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu |  | 0,044 |  | - |  |
| 128. |  | E- 41 |  | 5uszarka konwekcyjna EISENMANN typ 228 do suszenia felg po lakierowaniu ogrzewana palnikiem Weishaupt o mocy 560 kW |  | pył ogółem |  | 0,013 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 10 |  | 0,013 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 |  | 0,0013 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki |  | 0,005 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | tlenek węgla |  | 0,446 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu |  | 0,081 |  | - |  |
| 129. |  | E- 42 |  | Suszarka konwekcyjna EISENMANN typ 228 do utwardzania proszku akrylowego ogrzewania palnikiem gazowym Weishaupt o mocy 660 kW |  | pył ogółem |  | 0,015 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 10 |  | 0,015 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 |  | 0,0022 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki |  | 0,052 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | tlenek węgla |  | 0,7366 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu |  | 0,11 |  | - |  |
| Lakiernia 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130. | E-3n |  | Piec o mocy 325 kW opalany gazem ziemnym (suszenie) |  | pył ogółem |  | 0,0001 |  | - |  |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 10 |  | 0,0001 |  | - |  |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM2,5 |  | 0,00002 |  | - |  |
|  |  |  |  |  | dwutlenek siarki |  | 0,0016 |  | - |  |
|  |  |  |  |  | dwutlenek azotu |  | 0,02888 |  | - |  |
| 131. | E-4n |  | Piec o mocy 325 kW opalany gazem ziemnym (odgazowanie) |  | pył ogółem |  | 0,0001 |  | - |  |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 10 |  | 0,0001 |  | - |  |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM2,5 |  | 0,00002 |  | - |  |
|  |  |  |  |  | dwutlenek siarki |  | 0,0016 |  | - |  |
|  |  |  |  |  | dwutlenek azotu |  | 0,02888 |  | - |  |
| 132. | E-8n |  | Kabina do nakładania I warstwy farb proszkowych |  | pył ogółem |  | 0,03 |  | - |  |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM10 |  | 0,03 |  | - |  |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM2,5 |  | 0,0075 |  | - |  |
| 133. | E-9n |  | Piec o mocy 550 kW opalany gazem ziemnym do polimeryzacji I warstwy farb proszkowych |  | pył ogółem |  | 0,00038 |  | - |  |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM10 |  | 0,00038 |  | - |  |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM2.5 |  | 0,00009 |  | - |  |
|  |  |  |  |  | dwutlenek siarki |  | 0,006 |  | - |  |
|  |  |  |  |  | dwutlenek azotu |  | 0,114 |  | - |  |
| 134. | E-13n |  | Kabina do nakładania II warstwy farb proszkowych |  | pył ogółem |  | 0,03 |  | - |  |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM10 |  | 0,03 |  | - |  |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM2,5 |  | 0,0075 |  | - |  |
| 135. | E-14n |  | Piec o mocy 550 kW opalany gazem ziemnym do polimeryzacji i warstwy farb proszkowych |  | pył ogółem |  | 0,00038 |  | - |  |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM10 |  | 0,00038 |  | - |  |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM2,5 |  | 0,00009 |  | - |  |
|  |  |  |  |  | dwutlenek siarki |  | 0,006 |  | - |  |
|  |  |  |  |  | dwutlenek azotu |  | 0,114 |  | - |  |
| 136. | E-17n |  | Palnik kabiny warstwy lakieru bazowego |  | pył ogółem |  | 0,00003 |  | - |  |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM10 |  | 0,00003 |  | - |  |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM2,5 |  | 0,00001 |  | - |  |
|  |  |  |  |  | dwutlenek siarki |  | 0,0004 |  | - |  |
|  |  |  |  |  | dwutlenek azotu |  | 0,0076 |  | - |  |
| 137. | E-18n |  | Palnik kabiny lakieru bezbarwnego |  | pył ogółem |  | 0,00003 |  | - |  |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 10 |  | 0,00003 |  | - |  |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM2,5 |  | 0,00001 |  | - |  |
|  |  |  |  |  | dwutlenek siarki |  | 0,0004 |  | - |  |
|  |  |  |  |  | dwutlenek azotu |  | 0,0076 |  | - |  |
| 138. | E-24n |  | Dopalacz regeneracyjny P.C.R. 160 |  | LZO |  | - |  | 50 |  |