Załącznik Nr 2 do decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego 
          z dnia 07.02.2024r., znak: OS-I.7222.11.2.2024.MD

# Awarie lub zakłócenia możliwe do wystąpienia na instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP):

- awaria urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów (ZMBPOK),

- pożar urządzeń na instalacji technologicznej, pożar odpadów lub obiektu Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów (ZMBPOK),

- awaria zasilania.

# Zapobieganie występowaniu sytuacji awaryjnych na instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) oraz metody zabezpieczania instalacji przed skutkami awarii:

## II.1. Awaria urządzeń  wchodzących w skład linii technologicznych Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów (ZMBPOK)

1.) W celu zapobiegania wystąpienia awarii urządzeń wchodzących w skład Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów ZMBPOK:

- przed rozpoczęciem każdej zmiany roboczej wykonywane będą przeglądy stanu technicznego wszystkich urządzeń, przestrzegane będą w tym zakresie wymagania określone przez producenta urządzeń zawarte w dokumentacji technicznej,

- wszelkie prace zarówno konserwacyjne jak i serwisowe przeprowadzane będą tylko i wyłącznie przez pracowników z odpowiednim przeszkoleniem;

- wszelkie prace przy instalacji elektrycznej oraz  z urządzeniami znajdującymi się pod napięciem przeprowadzał będzie tylko wykwalifikowany elektryk natomiast zmiany w systemie sterowania elektronik (automatyk) firmy.

- urządzenia wykorzystywane będą tylko zgodnie z przeznaczeniem, oraz    przestrzegana będzie ich instrukcja obsługi i eksploatacji;

- niedopuszczalne będzie modyfikowanie urządzenia w jakikolwiek sposób bez zgody producenta;

- zainstalowane będą wszelkie systemy zabezpieczające,

- wykonanie usług technicznych, napraw, stwierdzonych usterek i uszkodzeń będzie odnotowane w książce serwisowej urządzenia a miejsce wykonywania prac będzie odpowiednio oznaczone np. Uwaga! Naprawa nie uruchamiać;

- niedopuszczalne będzie wyłączanie linii wyłącznikami bezpieczeństwa 
w przypadkach innych niż bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia oraz sytuacjach grożących uszkodzeniu linii technologicznej;

- poruszanie się w obszarze manewrowym urządzeń mechanicznych (wózki widłowe, ładowarki, samochody, przerzucarki itp.) odbywać się będzie 
z zachowaniem szczególnej ostrożności.

2.) W razie awarii urządzeń technicznych wchodzących w skład linii technologicznej sortowni należy:

- bezzwłocznie wstrzymać załadunek odpadów i wyłączyć zasilanie wszystkich elementów wchodzących w skład całej linii sortowniczej,

- bezzwłocznie przystąpić do usunięcia awarii,

- wstrzymać lub  ograniczyć  przyjmowanie odpadów do sortowni ( w przypadku długotrwałej awarii kluczowych elementów uniemożliwiających pracę instalacji),

- postępować zgodnie z zasadami szczegółowymi określonymi w dokumentacji technicznej urządzeń,

- zmieszane odpady komunalne zgromadzone w sortowni należy magazynować nie dłużej niż 48 godzin (dopuszcza się magazynowanie 60 Mg odpadów przyjętych w piątek, do uruchomienia linii w poniedziałek).Po upływie tego czasu w przypadku braku możliwości przetworzenia odpadów na linii, należy je przekazać do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi Regionu Północnego wskazanych w uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego,

- sporządzić notatkę z opisem zaistniałej sytuacji i podjętych działaniach.

3.) W razie awarii urządzeń technicznych wchodzących w skład instalacji do   biologicznego przetwarzania odpadów należy:

- w przypadku awarii modułu fermentacji:

  - należy wstrzymać załadunek fermentera, jednocześnie umożliwiając jego rozładunek,

  - bezzwłocznie przystąpić do usunięcia awarii,

  - całość frakcji podsitowej (0-80mm) wydzielonej na sicie 80/340mm przeznaczonej do biologicznego przetwarzania należy przekierować 
do stabilizacji tlenowej.

- w przypadku awarii modułu tlenowego przetwarzania, należy:

  - bezzwłocznie przystąpić do usunięcia awarii,

  - przerzucić odpady z niesprawnego bioreaktora do sprawnego,

- w przypadku braku możliwości przetworzenia w bioreaktorach należy:

- skierować odpady przefermentowane na drugi stopień stabilizacji tlenowej (dojrzewanie na placu),

- skierować odpady frakcji 60-80mm, zgodnie z zapisami WPGO dla Województwa Podkarpackiego do przetwarzania w instalacjach przewidzianych do zastępczej obsługi Regionu Północnego wskazanych 
w uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego,

- sporządzić notatkę z opisem zaistniałej sytuacji i podjętych działaniach.

## II.2. Pożar urządzeń na instalacji technologicznej, pożar odpadów lub obiektu Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów ZMBPOK:

1) W celu uniknięcia zagrożeń związanych z możliwością wystąpienia pożaru urządzeń na instalacji technologicznej, pożaru odpadów lub obiektu ZMBPOK:

- prowadzone będą szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej i na wypadek powstania zagrożenia,

- wyznaczeni będą pracownicy odpowiedzialni za wykonanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

- obiekt zakładu wyposażony będzie w sprzęt przeciwpożarowy (podręczny sprzęt gaśniczy i sieć hydrantów), zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego,

- wykonywane będą regularne przeglądy konserwacyjne sprzętu gaśniczego przez uprawnionego konserwatora,

- opracowana będzie procedura prac mogących mieć wpływ na wystąpienie w/w awarii,

- na terenie zakładu wprowadzony będzie i egzekwowany zakaz palenia papierosów i używania otwartego ognia (poza miejscami wyznaczonymi) oraz przebywania osób postronnych, zgodnie z obowiązującą instrukcją BHP,

- przygotowany będzie schemat postępowania w przypadku wystąpienia pożaru, 
z którym zapoznani będą wszyscy pracownicy zakładu.

2) W przypadku wystąpienia pożaru na instalacji technologicznej o skali niemożliwej do ugaszenia podręcznymi środkami gaśniczymi bezzwłocznie należy:

- rozpocząć ewakuację osób: ustalić liczbę osób do ewakuacji,

- powiadomić Państwową Straż Pożarną,

Po przybyciu jednostek PSP należy przekazać informacje:

- o osobach do ewakuacji,

- o miejscu głównego wyłącznika prądu,

- o miejscu zaworu gazowego,

- lokalizacji najbliższego hydrantu,

- o sprzęcie koniecznym do demontażu oraz o źródłach wspomagających rozpowszechnianie pożaru,

W przypadku przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej w trakcie akcji ewakuacyjnej, osoba kierująca jej przebiegiem zobowiązana będzie do złożenia krótkiej informacji o przebiegu akcji, a następnie podporządkowania się dowódcy przybyłej jednostki ratowniczej.

3) W przypadku wystąpienia pożaru na terenie całego  zakładu (pożar odpadów, 
i wyposażenia) należy postępować zgodnie z obowiązującym schematem postępowania oraz powiadomić:

- Straż Pożarną,

- Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,

- Marszałka Województwa Podkarpackiego.

W przypadku pożaru o znacznym zasięgu powiadomić również:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Do czasu przybycia Straży Pożarnej kierowanie akcją przejmuje osoba

przeszkolona w tym zakresie sprawująca bezpośredni nadzór nad pracą, która

zobowiązana będzie do:

- ewakuacji osób znajdujących się w strefie zagrożonej pożarem,

- usunięcia maszyn i materiałów łatwopalnych z zagrożonego terenu,

- zorganizowania akcji gaszenia pożaru sprzętem przeciwpożarowym znajdującym się na terenie sortowni odpadów,

Po zakończeniu akcji gaszenia pożaru osoba sprawująca bezpośredni nadzór nad pracą (kierownik, z-ca kierownika, technolog) zobowiązany będzie do:

- zabezpieczenia miejsca gaszenia pożaru w celu niedopuszczenia do pożaru wtórnego,

- uporządkowania pogorzeliska (po uzgodnieniu ze Strażą Pożarną i zakończeniu działalności komisji ustalającej okoliczności i przyczyny powstania pożaru).

## II.3. Awaria zasilania:

1) W przypadku awarii  głównego  zasilania,  energia pobierana będzie  z zespołu kogeneracyjnego, który umożliwi pracę: instalacji stabilizacji tlenowej wraz 
z modułem oczyszczania powietrza, komory fermentacyjnej, instalacji odsiarczania biogazu, pochodni, budynku administracyjnego oraz wag.

2) W przypadku braku biogazu lub  awarii zespołu kogeneracjnego automatycznie uruchomiony zostanie agregat prądotwórczy (B15), który umożliwi pracę komory fermentacyjnej (praca w trybie awaryjnym o mniejszym poborze mocy), budynku wag samochodowych, instalacji odsiarczania, zbiornika biogazu i spalania biogazu w pochodni.

Z up. MARSZAŁKA  WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig

DYREKTOR DEPARTAMENTU OCHRONY ŚRODOWISKA