# Zał. nr 2 do pozwolenia zintegrowanego

Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów przewidzianych do wytworzenia 
w związku z eksploatacją instalacji:

Tabela

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Podstawowy skład chemiczny odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady zawierają w swoim składzie włókna organiczne lub roślinne oraz substancje niewłókniste - wypełniacze organiczne (skrobia ziemniaczana) i wypełniacze nieorganiczne - mineralne: (kaolin, talk, gips, kreda) niekiedy substancje chemiczne typu hydrosulfit oraz barwniki. Odpady nie zawierają składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, mogących powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpad suchy, w postaci papieru, torebek, kartonów worków itp. |
| 2 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpady zawierają w swoim składzie materiały składające się z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie) lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących. Odpady nie zawierają składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, mogących powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpad suchy, w postaci opakowań typu PET, PE-HD, PVC, PE-LD, PP i PS. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych. |
| 3 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Odpady zawierają w swoim składzie celulozę, ligninę i chemi-celulozy, stanowiące około 90 - 95 % masy drewna, żywice, gumy, garbniki, olejki eteryczne. Odpady nie zawierają składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, mogących powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpad suchy, w postaci palet, skrzyń itp. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych. |
| 4 | 15 01 04 | Opakowania z metali | Odpady zawierają w swoim składzie: stopy żelaza, aluminium, miedzi. Odpady nie zawierają składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, mogących powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpad suchy, w postaci puszek, skrzynek itp. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych. |
| 5 | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | Odpady zawierają w swoim składzie tworzywa sztuczne, papier, folię aluminiową itp. Odpady nie zawierają składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, mogących powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpad suchy, w postaci kartonów uzupełnionych folią aluminiową lub tworzywami sztucznymi. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych. |
| 6 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | Odpady zawierają w swoim składzie piasek kwarcowy oraz dodatki tj. węglan sodu (Na2C03) i węglan wapnia (CaCOs), topniki: tlenek boru (B2O3) i tlenek ołowiu (II) (PbO), pigmenty. Odpady nie zawierają składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, mogących powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpad suchy, w postaci butelek, słoików, itp. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych. |
| 7 | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | Odpady zawierają w swoim składzie: tekstylia naturalne - wyroby pochodzenia roślinnego i zwierzęcego i sztuczne - wykonane z materiałów takich jak polimery syntetyczne (wytworzone sztucznie) lub zmodyfikowane polimery naturalne oraz dodatki modyfikujące. Odpady nie zawierają składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, mogących powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpad suchy, w postaci worków i taśm. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych. |
| 8 | 16 01 03 | Zużyte opony | Odpady zawierają w swoim składzie gumę naturalną i syntetyczną, metalowe kordy, włókna tekstylne i środki pomocnicze. Odpady nie posiadają składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpad suchy, w postaci zużytych bądź uszkodzonych opon samochodowych, rowerowych. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych. |
| 9 | 19 12 01 | Papier i tektura | Odpady zawierają w swoim składzie włókna organiczne lub roślinne oraz substancje niewłókniste - wypełniacze organiczne (skrobia ziemniaczana) i wypełniacze nieorganiczne - mineralne: (kaolin, talk, gips, kreda) niekiedy substancje chemiczne typu hydrosulfit oraz barwniki. Odpady nie posiadają składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpad suchy, w postaci papieru i tektury. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych. |
| 10 | 19 12 02 | Metale żelazne | Odpady zawierają w swoim składzie stopy żelaza. Odpad suchy, w postaci wyrobów metalowych, takich jak elementy wyposażenia mieszkań, rurki, itp. Odpady nie posiadają składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych. |
| 11 | 19 12 03 | Metale nieżelazne | Odpady zawierają w swoim składzie metale kolorowe: miedź, cynk, cyna, ołów, aluminium, stopy: mosiądz i brąz. Odpad suchy, w postaci wyrobów metalowych (np. drabiny, oświetlenie, ozdoby okucia drzwi) itp. Odpady nie posiadają składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych. |
| 12 | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | Odpady zawierają w swoim składzie materiały składające się polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie) lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących. Opakowania typu PET, PE-HD, PVC, PE-LD, PP i PS. Guma - elastomer zbudowany z alifatycznych łańcuchów polimerowych (np. poliolefin). Odpady nie posiadają składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpad suchy, w postaci gotowych wyrobów z tworzyw sztucznych (naczynia, zabawki, elementy narzędzi ręcznych, meble, itp.). Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych. |
| 13 | 19 12 05 | Szkło | Odpady zawierają w swoim składzie piasek kwarcowy oraz ¦ dodatki tj. węglan sodu (Na2C03) i węglan wapnia (CaC03), topniki: tlenek boru (B2O3) i tlenek ołowiu(li) (PbO), pigmenty. Odpady nie posiadają składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpad suchy, niepalny, w postaci butelek, słoików, itp. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych. |
| 14 | 19 12 06* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | Odpady zawierają w swoim składzie celulozę, ligninę i chemii celulozy, stanowiące około 90 - 95 % masy drewna, żywice, gumy, garbniki, olejki eteryczne. Odpady posiadają składniki wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpad suchy, w postaci w postaci desek, mebli, stolarki budowlanej oraz innych zawierające elementy niebezpieczne lub malowane czy impregnowane substancjami niebezpiecznymi. Odpady mogą zawierać w swoim składzie substancje posiadające właściwości szkodliwe dla zdrowia ludzi i drażniące. |
| 15 | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | Odpady zawierają w swoim składzie celulozę, ligninę i chemii celulozy, stanowiące około 90 - 95 % masy drewna, żywice, gumy, garbniki, olejki eteryczne. Odpady nie posiadają składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpad suchy, w postaci w postaci desek, mebli, stolarki budowlanej oraz innych. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych. |
| 16 | 19 12 08 | Tekstylia | Odpady zawierają w swoim składzie tekstylia naturalne - wyroby pochodzenia roślinnego i zwierzęcego i sztuczne - wykonane z materiałów takich jak polimery syntetyczne (wytworzone sztucznie) lub zmodyfikowane polimery naturalne oraz dodatki modyfikujące. Odpady nie posiadają składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach , które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpad suchy, w postaci płócien, obrusów, przykryć, myjek itp. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych. |
| 17 | ex 19 12 10 | Pre – RDF odpady palne | Różnego rodzaju tworzywa sztuczne, papier, tkaniny zabrudzone folie, tworzywa, kompozyty itp. Odpady nie posiadają składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych. |
| 18 | 19 12 10 | RDF Odpady palne (paliwo alternatywne) | Różnego rodzaju tworzywa sztuczne, papier, tkaniny zabrudzone folie, tworzywa, kompozyty itp. Odpady nie posiadają składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych. |
| 19 | 19 12 11* | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | Odpad występujący jako frakcja nadsitowa lub podsitowa. Nadsito - odpad suchy, zawierający zanieczyszczenia niebezpieczne w formie np. pyłów lub żeli. Podsito - odpad w formie mieszaniny odpadów mineralnych i organicznych zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi. Odpad mokry z charakterystycznym zapachem odpadów. Odpady posiadają składniki wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpady zawierają składniki posiadające właściwości niebezpieczne, które mogą oddziaływać szkodliwie na zdrowie ludzi, mogą działać drażniąco, żrąco oraz ekotoksycznie. |
| 20 | ex 19 12 12 pow. 80 mm | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja nadsitowa pow. 80 mm | Skład chemiczny różnorodny. Frakcja nadsitowa> 80 mm, - różnego rodzaju tworzywa sztuczne, papier, tkaniny, szkło, zabrudzone folie, tworzywa, kompozyty itp. Odpad suchy, nie ulegający biodegradacji. Odpady nie zawierają składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych. |
| 21 | ex 19 12 12 pow. 80 mm | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja nadsitowa pozbawiona frakcji dających się wykorzystać materiałowo lub energetycznie (pozostałość z sortowania na linii) | Skład chemiczny różnorodny. Frakcja nadsitowa > 80 mm, - różnego rodzaju zabrudzone tworzywa sztuczne, zabrudzone papier, tkaniny, szkło, zabrudzone folie, kompozyty itp. Odpad suchy, nie ulegający biodegradacji. Odpady nie zawierają składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych. |
| 22 | ex 19 12 12 0- 80 mm | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - Frakcja podsitowa 0-80 mm, kierowana do biologicznego przetwarzania | Skład chemiczny różnorodny. Frakcja podsitowa - różnego rodzaju elementy kompozytów, papiery, frakcja mineralna, popioły, ziemia, pozostałości żywności, szkła, itp. Odpad wilgotny, w znacznej części ulegający biodegradacji. Odpady nie zawierają składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych. Skład chemiczny różnorodny. |
| 23 | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 Pozostałości z doczyszczania odpadów opakowaniowych zmieszanych i odpadów opakowaniowych z selektywnej zbiórki oraz odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlanych | Skład chemiczny różnorodny. Odpad suchy, zawierający różnego rodzaju tworzywa sztuczne, papier, tkaniny, szkło, zabrudzone folie, tworzywa, kompozyty .drewno itp. Odpady nie zawierają składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych. |
| 24 | 19 05 99 | Inne nie wymienione odpady (stabilizat) | Odpady wytwarzane w wyniku prowadzenia procesu D8 (przetwarzanie biologiczne frakcji podsitowej). Odpady zawierają w swoim składzie zanieczyszczenia w postaci folii, szkła, frakcji mineralnej, popiołów, ziemi, kamieni i innych nierozłożonych frakcji odpadów. Odpad nie zawiera składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych. |
| 25 | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) (do odzysku na składowiskach) - frakcja podsitowa organiczna 0-20 mm | Odpady wytwarzane w wyniku przesiania stabilizatu na sicie o oczkach 0-20 mm. Odpady maja postać drobnoziarnistą, o jednolitej homogenicznej strukturze. Nie posiadają właściwości nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, ale z uwagi na swoje parametry mogą zostać wykorzystane np. do wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) na składowisku. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych. Odpad nie zawiera składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. |
| 26 | ex 19 05 99 | Inne niewymienione odpady - stabilizat frakcja nadsitowa pow. 20 mm (pozostałość z przesiewania, bez frakcji organicznej) | Odpady zawierają w swoim składzie zanieczyszczenia w postaci folii, kamieni i innych nierozłożonych frakcji odpadów, np. tworzywa sztuczne, folie, kompozyty, frakcja mineralna, popioły, ziemia, pozostałości szkła, itp. Wartość AT4 jest mniejsza niż 10 mg02/g suchej masy. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych. Odpad nie zawiera składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach , dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. |
| 27 | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | Skład różnorodny - strukturalny : fragmenty desek, płyt wiórowych , które nie zostały przekompostowane. Odpad wilgotny, w znacznej części ulegający biodegradacji. Odpady nie zawierają składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach , dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych. |
| 28 | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) Materiał po procesie kompostowania. | Odpady wytwarzane w wyniku kompostowania w procesie R3 odpadów zielonych. Frakcja mineralna- kompost powstała wskutek przekształcenia odpadów biodegradowalnych we frakcję organiczną podobna do ziemi. Odpad wilgotny, nie ulegający dalszej biodegradacji. Odpady nie posiadają właściwości nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, ale z uwagi na swoje parametry mogą zostać wykorzystane np. do wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) na składowisku. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych. Odpad nie zawiera składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. |
| 29 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02* | Odpady zawierają w swoim składzie tekstylia naturalne - wyroby pochodzenia roślinnego i zwierzęcego i sztuczne - wykonane z materiałów takich jak polimery syntetyczne (wytworzone sztucznie) lub zmodyfikowane polimery naturalne oraz dodatki modyfikujące. Odpad w postaci tkanin, w tym zabrudzonej substancjami innymi niż niebezpieczne odzieży roboczej. Odpady nie zawierają składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, mogących powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych. |
| 30 | 16 01 12 | Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 | Odpady zawierają w swoim składzie żeliwo, staliwo, wełnę metalową nasycona żywicą epoksydową, drewno, skóra, korek, filc itp., tworzywa kompozytowe. Odpady nie posiadają składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpad suchy, w postaci nakładek w klockach hamulcowych, okładzin sprzęgłowych, taśm hamulcowych lub okładzin szczęk hamulcowych. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych. |
| 31 | 16 01 17 | Metale żelazne | Odpady zawierają w swoim składzie stopy żelaza. Odpady nie posiadają składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpad suchy, w postaci wymontowanych z maszyn i zużytych pojazdów uszkodzonych elementów. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych. |
| 32 | 16 01 18 | Metale nieżelazne | Odpady zawierają w swoim składzie stopy metali kolorowych - miedź, cynk, cyna, ołów, aluminium, stopy metali nieżelaznych: mosiądz i brąz. Odpady nie posiadają składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpad suchy, w postaci wymontowanych z maszyn i zużytych pojazdów uszkodzonych elementów. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych. |
| 33 | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | Odpady zawierają w swoim składzie materiały składające się z polimerów syntetycznych wytworzonych sztucznie lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących. Odpady nie posiadają składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpad suchy, w postaci gotowych wyrobów z tworzyw sztucznych (elementy tapicerki, wyposażenia wnętrza samochodów czy osprzętu silnika). Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych. |
| 34 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Skład chemiczny z uwagi na różnorodność, niemożliwy do określenia. Możliwe występowanie metali ciężkich i kwasów. Odpady nie posiadają składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpad suchy, w postaci zużytych urządzeń elektrycznych i ich elementów takich jak urządzenia elektryczne takie jak np. elektronarzędzia z akumulatorami, UPS-y. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych. |
| 35 | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | Odpad złożony głównie z metalu, tworzyw sztucznych, szkła. Odpady stałe, wielomateriałowe, nienasiąkliwe. Odpady nie posiadają składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych. |
| 36 | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | Odpady nie posiadają składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpad suchy, w postaci baterii typu paluszki, czy też o innym typowym kształcie, określanych przez producenta, jako nieszkodliwe dla środowiska. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych. |
| 37 | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | Odpady zawierają w swoim składzie: kwarc, cement, gips, papier, drewno, szkło, metal. Odpady nie posiadają składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpad suchy, w postaci gruzu budowlanego, pozostałości żwirów, klejów, drewna, szkła, metali itp, Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych. |
| 38 | 19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) - Pozostałość z przesiewania, frakcja podsitowa (0- 20 mm) | Skład chemiczny różnorodny, frakcja mineralna, popioły, ziemia, piasek, kamienie, pozostałości, szkła, itp. Odpady nie posiadają składników wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych. |
| 39 | 13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne | Odpady zawierają w swoim składzie oleje mineralne - mieszaniny płynnych węglowodorów oczyszczonych z wazeliny, powstają z przeróbki ropy naftowej. Oleje syntetyczne o bardzo różnej budowie chemicznej, otrzymane na drodze syntezy chemicznej (np. oleje poliestrowe, silikonowe węglowodorowe uzyskane inną metodą niż poprzez rafinację ropy naftowej). Odpady posiadają składniki wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpad w postaci płynnej. Odpady posiadają właściwości niebezpieczne – szkodliwe dla zdrowia, toksyczne i ekotoksyczne. |
| 40 | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |  |
| 41 | 13 05 08* | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | Odpady zawierają w swoim składzie ziarniste zanieczyszczenia mineralne, głównie piasek oraz grube zawiesiny z domieszką olejów i smarów pochodzenia organicznego lub nieorganicznego, możliwe inne zanieczyszczenia w postaci odpadów z tworzyw sztucznych (filtry papierosów, fragmenty roślinności, ziemia). Odpady posiadają składniki wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpad w postaci stałej. Odpady posiadają właściwości niebezpieczne – szkodliwe dla zdrowia, toksyczne i ekotoksyczne. |
| 42 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Odpady zawierają w swoim składzie tekstylia naturalne i sztuczne, papier, tworzywa sztuczne zanieczyszczone olejami mineralnymi i syntetycznymi. Możliwe również sorbenty w postaci tworzyw sztucznych lub węgla aktywnego. Odpady posiadają składniki wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpad w postaci stałej lub półpłynnej. Odpady posiadają właściwości niebezpieczne – szkodliwe dla zdrowia, toksyczne i ekotoksyczne. |
| 43 | 16 01 07* | Filtry olejowe | Odpady zawierają w swoim składzie tekstylia naturalne i sztuczne, papier, tworzywa sztuczne (poliuretany), zanieczyszczone olejami mineralnymi i syntetycznymi. Odpady posiadają składniki wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpad w postaci stałej. Odpady posiadają właściwości niebezpieczne – szkodliwe dla zdrowia i ekotoksyczne. |
| 44 | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Skład chemiczny z uwagi na różnorodność, niemożliwy do określenia. Możliwe występowanie metali ciężkich i kwasów. Odpady posiadają składniki wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpad suchy, w postaci zużytych urządzeń elektrycznych i ich elementów takich jak urządzenia elektryczne takie jak np. elektronarzędzia z akumulatorami, UPS-y. Odpady posiadają właściwości niebezpieczne – szkodliwe dla zdrowia, żrące i ekotoksyczne. |
| 45 | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Oparte na ogniwach galwanicznych zbudowanych z elektrody ołowiowej, elektrody z tlenku ołowiu (Pb02) oraz ok. 37 % roztworu wodnego kwasu siarkowego, spełniającego funkcję elektrolitu. Odpad nieuszkodzony - suchy, możliwość wylania żrącego roztworu wodnego kwasu siarkowego. Odpady posiadają składniki wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Odpady posiadają właściwości niebezpieczne – szkodliwe dla zdrowia, żrące, mutagenne i ekotoksyczne. |
| 46 | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | W skład odpadu wchodzą związki wapnia, magnezu, beton, kruszywo. Odpad stały, nie posiada właściwości niebezpiecznych. |
| 47 | 17 01 02 | Gruz ceglany | W skład odpadu wchodzą glinokrzemiany. Odpad stały, odporny na warunki atmosferyczne, nie posiada właściwości niebezpiecznych. |
| 48 | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | W skład odpadu wchodzą węglany, krzemiany, glinokrzemiany. Odpad stały, nie posiada właściwości niebezpiecznych. |
| 49 | 17 02 01 | Drewno | W skład odpadu wchodzą związki organiczne takie jak celuloza. Hemiceluloza, ligniny. Odpad stały, nie posiada właściwości niebezpiecznych. |
| 50 | 17 02 02 | Szkło | W skład odpadu wchodzą głównie piasek kwarcowy oraz dodatki, najczęściej węglan sodu, węglan wapnia, topniki oraz pigmenty. Odpad stały, nie posiada właściwości niebezpiecznych. |
| 51 | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | W skład odpadu wchodzą głównie polimery syntetyczne oraz dodatki modyfikujące. Odpad stały, nie posiada właściwości niebezpiecznych. |
| 52 | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | W skład odpadu wchodzą głównie stopy miedzi z cyną, z cynkiem. Odpad stały, nie posiada właściwości niebezpiecznych. |
| 53 | 17 04 02 | Aluminium | Odpady zawierające w swoim składzie związki glinu. Odpad stały, nie posiada właściwości niebezpiecznych. |
| 54 | 17 04 03 | Ołów | Odpady zawierające w swoim składzie ołów. Odpad stały, nie posiada właściwości niebezpiecznych. |
| 55 | 17 04 04 | Cynk | Odpady zawierające w swoim składzie cynk. Odpad stały, nie posiada właściwości niebezpiecznych. |
| 56 | 17 04 05 | Żelazo i stal | W skład odpadu wchodzą głównie związki żelaza – stopy żelaza i węgla, staliwo, żeliwo. Odpad stały, nie posiada właściwości niebezpiecznych. |
| 57 | 17 04 06 | Cyna | Odpady zawierające w swoim składzie cynę. Odpad stały, nie posiada właściwości niebezpiecznych. |
| 58 | 17 04 07 | Mieszanina metali | Odpady zawiera w swoim składzie zarówno żelazo i stal jak i metale nieżelazne, takie jak mosiądz, cynę lub ołów. Odpad stały, nie posiada właściwości niebezpiecznych. |
| 59 | 17 05 04 | Gleba, ziemia w tym kamienie | Odpad zawiera w swoim składzie glebę, ziemię i kamienia. Odpad stały, nie posiada właściwości niebezpiecznych. |
| 60 | 17 08 02 | Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 | Odpad zawiera w swoim składzie siarczan wapnia. Odpad stały, nie posiada właściwości niebezpiecznych. |

Z up. MARSZAŁKA  WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig

DYREKTOR DEPARTAMENTU

OCHRONY ŚRODOWISKA