Załącznik Nr 4 do decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego

znak:  OS-I.7222.69.1.2019.MD

# RODZAJE ODPADÓW ORAZ WARUNKI ICH WYKORZYSTANIA W PROCESACH ODZYSKU NA SKŁADOWISKU ODAPADÓW

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Warunki wykorzystania (odzysku) |
| --- | --- | --- | --- |
| - do budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska: |  |  |  |
| 1. | 16 01 03 | Zużyte opony | Wykorzystanie do: budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska, a także porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarp i powierzchni korony, w ilości wynikającej z technicznego sposobu zamknięcia składowiska. Maksymalna warstwa odpadów użytych do budowy i kształtowania skarp lub kształtowania korony składowiska powinna być mniejsza niż 25 cm (warunek ten nie dotyczy zużytych opon). W przypadku wykorzystania zużytych opon inne rodzaje odpadów mogą być użyte wyłącznie do grubości opony przez jej wypełnienie. Zużyte opony mogą być użyte wyłącznie jednowarstwowo. Odpady z podgrupy 17 01 przed ich zastosowaniem należy poddać kruszeniu. |
| 2. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |  |
| 3. | 17 01 02 | Gruz ceglany |  |
| 4. | ex 17 01 80 | Tynki |  |
| 5. | ex 17 01 81 | Elementy betonowe i kruszywa niezawierające azbestu |  |
| 6. | 17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 |  |
| - do wykonania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej): |  |  |  |
| 1. | 02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) | Wykorzystanie do wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej). Przy czym grubość warstwy stosowanych odpadów powinna być uzależniona od planowanych obsiewów lub nasadzeń. Grubość ta nie może przekraczać 1 m w przypadku nasadzeń niskich lub 2 m w przypadku nasadzeń drzewiastych. Odpady o kodach 10 01 02, 10 01 15 i 10 01 80 przed wykorzystaniem należy wymieszać w proporcji 1:1 z odwodnionymi ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi. Komunalne osady ściekowe wykorzystywane do wykonywania okrywy rekultywacyjnej nie mogą przekraczać warunków dla komunalnych osadów ściekowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 96 ustawy o odpadach dla stosowania komunalnych osadów ściekowych przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. |
| 2. | 10 01 02 | Popioły lotne z węgla |  |
| 3. | 10 01 15 | Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14 |  |
| 4. | 10 01 80 | Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych |  |
| 5. | 17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 |  |
| 6. | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) |  |
| 7. | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe |  |