Zał. nr 1. Procedura przyjęcia odpadów na teren instalacji:

1. Przyjęcie odpadów na teren instalacji odbywać się będzie pod nadzorem pracownika przeszkolonego w zakresie obowiązujących procedur zakładowych i przepisów prawa. Wjazd pojazdu przywożącego odpady główną bramą wjazdową na teren instalacji za zgodą pracownika.

2. Kontrola ilości dostarczonych odpadów - ważenie pojazdu na wadze samochodowej najazdowej sprzężonej  systemem informatycznym z programem do ewidencji odpadów 
w celu ustalenia masy pojazdu pełnego.

3. Kontrola odpadów pod kątem jakościowym (rodzaj asortymentu). Pracownik odmawia przyjęcia odpadów niezgodnych z dokumentami wymaganymi przy obrocie odpadami lub niniejszą decyzją. Aby ograniczyć emisje odorów oraz poprawić ogólną efektywność środowiskową, dokonywana będzie selekcja odpadów dostarczonych do poszczególnych procesów przetwarzania na terenie Zakładu, zgodnie z wymogiem BAT 33 Konkluzji.

4. Ustalenie czy odpady kierowane będą do:

- mechaniczno – ręcznej sortowni odpadów,

- do  biologicznego przetwarzania

- do miejsc magazynowania odpadów zbieranych.

5. Rejestracja w zintegrowanym systemie elektronicznym informacji o dostawcy odpadów, w szczególności:

- nazwa podmiotu,

- adres

- numer rejestracyjny pojazdu

- data, godzina

- waga pojazdu pełnego

- rodzaj odpadów, ich pochodzenie według wewnętrznej numeracji

- gdzie skierowano dowiezione odpady

- imię i nazwisko osoby przyjmującej odpady.

6. Przyjęciu odpadów towarzyszyć będzie stała kontrola zgodności ładunku 
z deklarowanymi w dokumentach odpadami. Uprawniony pracownik dokonuje oględzin dostarczonych odpadów; sprawdzenie zgodności przywiezionych odpadów z kartą przekazania odpadów i podstawową charakterystyką odpadów. Pracownik odmawia przyjęcia odpadów w przypadku podejrzenia niezgodności rodzaju dostarczonych odpadów z dokumentami wymaganymi przy obrocie odpadami lub z niniejszą decyzją.

7. Prowadzony będzie rejestr przypadków odmowy przyjęcia odpadów na teren instalacji zawierający co najmniej dane określone w pkt. 5 oraz przyczynę odmowy przyjęcia odpadów. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów każdorazowo bezzwłocznie powiadamiany będzie Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
i Marszałek Województwa Podkarpackiego.

8. Pojazd dostarczający odpady kierowany będzie przez obsługę na wyznaczone miejsce wyładunku na terenie instalacji. Rozładunek odbywał się będzie wyłącznie 
w miejscach do tego wyznaczonych (strefa rozładunkowa hali sortowni, miejsca zbierania odpadów).

9. Wyładunek odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika obiektu oraz oczyszczenie pojazdu i zamknięcie skrzyni ładunkowej.

10. Powtórna wzrokowa weryfikacja rodzaju dostarczanych odpadów. Każdorazowo przy odbiorze i rozładunku odpadów następować będzie wstępna ocena poprawności danych na karcie przekazania odpadu i jakości dowożonych odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości odmowa przyjęcia odpadów.

11. Rozładowany pojazd oczyszczany będzie z resztek odpadów a następnie kierowany  będzie w rejon bramy wjazdowej.

12. Pusty pojazd opuszczający teren instalacji powtórnie wjeżdżać będzie na wagę 
w celu ustalenia masy dowiezionych odpadów.

13. Potwierdzenie odbioru odpadu następuje na karcie przekazania odpadu, 
po dostarczeniu kwitu wagowego.

14. Wyjazd pojazdu przez bramę główną.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig

DYREKTOR DEPARTAMENTU

OCHRONY ŚRODOWISKA