PLAN ZARZĄDZANIA HAŁASEM DLA STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI WRAZ Z PUNKTEM DO ZBIERANIA 
I PRZEŁADUNKU ODPADÓW ORAZ PUNKTEM DO ZBIERANIA 
I PRZEŁADUNKU ZŁOMU W MIEJSCU PIASTOWYM

Plan zarządzania hałasem obejmuje:

  - Plan i protokół monitorowania hałasu;

  - Zasady i protokół reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia hałasu, np. skargi;

  - Program redukcji hałasu mający na celu identyfikację jego źródeł, pomiar lub szacowanie ekspozycji na hałas, określenie udziału poszczególnych źródeł i wdrożenie środków zapobiegawczych lub ograniczających.

Plan monitorowania hałasu

Zgodnie z § 10  rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1706) okresowe pomiary hałasu 
w środowisku prowadzone będą z częstotliwością raz na dwa lata (...) w określonych punktach referencyjnych. Z przeprowadzanych pomiarów sporządzany będzie protokół monitorowania hałasu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Pomiary emisji hałasu przeprowadzane będą w dwóch punktach pomiarowych:

Pkt 1:  49038’12.985” N; 21046’25.26” E

Pkt 2: 49038’12.24” N; 21046’24.868” E

W/w punkty pomiarowe określone zostały na podstawie analizy rozprzestrzeniania emisji hałasu z uwzględnieniem lokalizacji obiektów wrażliwych tj. terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przeprowadzone  obliczenia wykazały, że emisja hałasu w czasie pory dziennej w w/w punktach pomiarowych kształtowała się na poziomie niższym niż dopuszczalne poziomy hałasu.

Zasady reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia hałasu, np. skargi

W przypadku wpływu skargi odnośnie nadmiernego hałasu występującego na obszarach  terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, którego źródłem może być instalacja zakładu, praca maszyn i urządzeń oraz środków transportu - powołany zostanie zespół, mający na celu wyjaśnienie czy zgłoszona uciążliwość jest związana z funkcjonowaniem zakładu.

W przypadku ustalenia, że nadmierny hałas może pochodzić z terenu zakładu, zostaną wdrożone stosowne działania zmierzające do wyeliminowania uciążliwości.

Z przeprowadzanych wyjaśnień sporządzany będzie protokół oraz informacja dla składającego skargę.

Działania natychmiastowe i krótkoterminowe, nadzorowane przez kierownictwo zakładu:

- w przypadku, gdy nadmierny hałas będzie skutkiem pracy maszyn i urządzeń na terenie otwartym, tj. ładowarki chwytakowej, prasy (paczkarki) do karoserii samochodowych 
i złomu oraz wózków widłowych (napędzanych silnikami spalinowymi) przeprowadzona zostanie analiza dokładnie określająca źródło ponadnormatywnej emisji hałasu;

- po ustaleniu źródła nadmiernego hałasu niezwłocznie przystąpi się do naprawy tłumika wydechu silnika spalinowego;

- w przypadku, gdy nadmierny hałas będzie skutkiem pracy jednego z wentylatorów, zamontowanych w ścianie budynku stacji demontażu zostanie on wyłączony 
i sprawdzony pod kątem wymaganego smarowania;

- sprawdzona zostanie drożność filtrów przed wentylatorem - w razie stwierdzenia niedrożności zostaną one wyczyszczone;

- w dalszej kolejności zostanie sprawdzona możliwość obniżenia hałasu przez zmniejszenie wydajności wentylatora;

Jeżeli działania doraźne i krótkoterminowe nie przyniosą pożądanych skutków 
w zakresie eliminacji lub znaczącego zmniejszenia hałasu, powołany przez kierownictwo zakładu zespół może rekomendować zastosowanie poniższych rozwiązań długofalowych celem zmniejszenia oddziaływania urządzeń lub instalacji na środowisko:

- zaplanowanie postoju urządzenia lub maszyny w celu zapewnienia serwisu urządzenia emitującego hałas,

- zastosowanie mobilnego ekranu akustycznego na kierunku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- wymianę urządzenia na inne, nie emitujące nadmiernego hałasu.

Program redukcji hałasu mający na celu identyfikację jego źródeł, pomiar lub szacowanie ekspozycji na hałas, określenie udziału poszczególnych źródeł i wdrożenie środków zapobiegawczych lub ograniczających

Parametry akustyczne źródeł hałasu określono na podstawie danych katalogowych. Urządzenia znajdujące się w otwartej przestrzeni zakładu wyposażone są w zabezpieczenia akustyczne, tj. tłumiki lub obudowy, a ponadto wykorzystano urządzenia wyciszone, 
o fabrycznie ograniczonej emisji hałasu. Część źródeł stacjonarnych znajduje się wewnątrz budynku stacji demontażu pojazdów. Ściany i dach tego budynku stanowią izolację dla hałasu od urządzeń technologicznych z wnętrza budynku. Analiza warunków akustycznych wykazała, że hałas emitowany do środowiska z terenu zakładu nie powoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych. W związku z tym nie ma konieczności podejmowania dodatkowych działań, ograniczających emisję hałasu.

Organizacyjne środki ochrony przed hałasem

Ograniczenie wszelkich manewrów maszyn i pojazdów ciężarowych w obrębie terenu zakładu do pory dziennej.

Załączniki:

- Protokół monitorowania hałasu

- Protokół reagowania na skargi

# Załącznik nr 1

# PROTOKÓŁ MONITOROWANIA HAŁASU

Data wykonanych pomiarów …………………………..

Norma/metoda  pomiarów ………………………………..

Wykonawca pomiarów ………………………..

Badanie planowane / interwencyjne

Wyniki pomiarów:

| Lp. | Punkt pomiarowy | Lokalizacja punktu pomiarowego (opis) | Współrzędne geograficzne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | P1 | przy północno-zachodnim rogu budynku mieszkalnego, położonego na działce o nr ewidencyjnym 88/6 | 49038’12.985” N; 21046’25.26” E |  |
| 2. | P2 | przy północno-zachodnim rogu budynku mieszkalnego, położonego na działce o nr ewidencyjnym 88/7 | 49038’12.24” N; 21046’24.868” E |  |

Wnioski:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

Załączniki:

- Sprawozdanie z wykonanych pomiarów

…………………………………………………………………..

Data sporządzenia protokołu

…………………………………………………….....	Data i podpis osoby sporządzającej

protokół

# Załącznik nr 2

# PROTOKÓŁ REAGOWANIA NA SKARGI

Data wpłynięcia skargi ………………………………………………..

Temat/ przyczyna skargi ……………………………………………...

Wyniki analizy skargi ……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Podjęte działania:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Treść informacji zwrotnej:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………..

Data sporządzenia protokołu

…………..………………………………………………………

Data i podpis osoby sporządzającej protokół